| 物理数字化传感器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2、科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3、采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5、可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6、为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 传感器转接模块 | 1、两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 传感器数据显示/无线发射一体模块(通用) | 1、独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2、接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz； 3、具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4、屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端； 5、工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7、可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析； 8、采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 微电流传感器 | 1、用于测量电路中的微小的电流数据； 2、性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ； 4、结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度≥10cm的鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便实验； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 三维磁感应强度传感器 | 1、用于测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量；也可以测量合量值； 2、性能：测量范围：-50mT～+50mT；分度：≤0.01 mT；准确度：≤0.3mT；采样率：1KHz； 3、结构：由方形磁场管，探头探出≥11cm，方形边尺寸≤6mm，刻度尺寸为≥10cm； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 力传感器 | 1、可用于测拉力和压力； 2、性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 微力传感器 | 1、可用于测拉力和压力； 2、性能：测量范围：-2N～+2N；分度：≤0.001N；准确度：≤0.04N；采样率：≥5KHz； 3、结构：手柄式结构； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 位移传感器 | 1、用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区； 2、性能：测量范围：0cm ～200cm，分度：≤1mm；准确度：≤0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；采样率：≥50Hz； 3、结构：由发射器与接收器构成，发射器由电池供电; 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 对 | 1 |  |  |
| 9 | 光电门传感器 | 1、用于测量待测物体（U型、I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数； 2、性能：分度：≤2μS；准确度：≤20uS；采样率：≥20KHz； 3、结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距≥50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用； 4、由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为ABS。外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 2 |  |  |
| 10 | 声波/声级传感器 | 1、用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 2、性能：声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～130dB，分度：≤0.1dB；准确度：声级：≤4dB；声波：≤10Hz；声波采样率：≥20KHz；声级采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 温度传感器 | 1、用于测量待测物体或溶液的温度； 2、性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 三合一温度传感器 | 1、同时测量各种物体三处不同点的温度；性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：±0.5℃； 2、最大采样率：1KHz； 3、结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为10.5公分，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5公分，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长75厘米。 4、优点：包含三个温度探头，可保持初始温度一致。 5、传感器尺寸：120*41*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 压强传感器 | 1、用于直接测量气体的绝对压强； 2、性能：测量范围：0～700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz； 3、反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。 4、结构：塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 加速度传感器 | 1、用于测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值； 2、性能：测量范围-50m/s2~+50m/s2；准确度：0.1m/s2（X轴、Z轴）；0.3m/s2（Y轴）；最大采样率：1KHz； 3、由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 8、可完成测量轨道小车运动的加速度、超重与失重等实验。 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 一体式位移传感器 | 1、用于测量待测物体的位移和距离； 2、性能：测量范围：0.15m～6m，分度：≤1mm；准确度：≤0.02m（0.15m～2m）；0.06m（2.01m～6m）；采样率：≥15Hz； 3、结构：一体式位移两个螺母分别位于外壳底面和侧面，多种固定方式，增加使用的灵活性；发射角度≥15°； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 多量程电流传感器 | 1、用于测量电路中的电流数据； 2、性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A； 测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA； 测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01 mA；准确度：≤1mA； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 多量程电压传感器 | 1、用于测量电路中的电压数据； 2、性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V； 测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V； 测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：1.5mV； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 18 | 数字静电实验器 | - 用于测量静电电荷电量； - 可独立使用，通过液晶显示屏显示静电测量结果，可支持蓝牙无线数据传输，也可通过蓝牙适配器与计算机连接，在计算机软件上显示静电测量结果。 3、性能：测量范围：-100nC~+100nC；分度：1nC；最大采样率：5KHz；结构：由静电计主体、导电小球、底座、蓝牙适配器、充电器及锂电池构成。其中，静电计主体含液晶显示屏、调零按键、电源开关及接地端。导电小球，直径12mm；内置锂电池，配有锂电池万能充。自带5寸液晶显示屏，可显示测量结果。设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 红外温度传感器 | 1、无接触式测量待测物体或溶液的温度； 2、性能：测量范围：-70℃～+380℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤2℃（0.1℃～+60℃）；6℃（-40℃～0℃及+60℃～+180℃）；8℃（-70℃～-40℃及+180℃～+380℃）；采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 20 | G-M传感器 | 1、测量范围：0~40000次/分； 2、用于测量β、γ粒子脉冲数； 3、传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4、传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5、传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 频率传感器 | 1、用于测量交流电压信号； 2、性能：测量范围：1Hz～1MHz；分度：≤1 Hz；采样率：≥5KHz； 3、结构：与传感器连接处，使用线长≥60cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | 交流电压传感器 | 1、用于测量交流电流的有效值； 2、性能：测量范围：0～2A；分度：≤0.001A；准确度：≤50Hz：采样率：≥5KHz； 3、技术指标：阻抗：≥0.1Ω，容抗：≥202pF； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m。 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 23 | 交流电流传感器 | 1、用于测量交流电流的有效值； 2、性能：测量范围：0～2A；分度：≤0.001A；准确度：≤50Hz：采样率：≥5KHz； 3、技术指标：阻抗：≥0.1Ω，容抗：≥202pF； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 24 | 电子罗盘传感器 | 1、用于测量待测位置的方向和水平方向夹角； 2、性能：测量范围：0～359°；分度：≤1°；准确度：≤5°；采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 7、可完成研究地磁偏角、跟踪循迹等实验。 | 只 | 1 |  |  |
| 25 | 力/倾角传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°； 2、直柄式结构，同时可测力及两个方向的倾角数据；测力时拉力显示正值、压力显示负值； 3、传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4、传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5、传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 26 | 力/加速度传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N/-5g+5g；分度：0.01N/0.1g； 2、直柄式结构，同时可测力及X、Y、Z三个正交方向的加速度值数据； 3、测力时拉力显示正值、压力显示负值； 4、X、Y、Z三个正交方向的加速度值可根据实验方向单独选择，也可以选择和值。 5、传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 6、传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7、传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 27 | 传感器附件 | 1、含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm； 2、两端插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学; 3、技术资料需包含产品实验案例； | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 无线蓝牙适配器 | 1、蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。 2、实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速； 3、支持同时连接6个蓝牙传感器设备。 4、自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备。 5、蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 只 | 1 |  |  |
| 29 | 铝合金箱 | 1、尺寸：≥410*280*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 数字化系统分析软件 | - 采用了图形化的设计理念，平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，具备视频区域。 - 可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；传感器插入后能自动识别和运行；无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式； - 具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；内设可调整采样频率范围是0.1～20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板； - 具有实验数据采集过程录播、回放功能；可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可发送实验报告；提供实验帮助，可随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。5、具备的功能：包含专用资源、通用资源、智能实验仪器资源、校准资源、数据导入；同时录制实验操作（录制时间0～30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。 | 张 | 1 |  |  |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 无线智能小车（红色） | 1、包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套软件。 2、智能小车能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。智能小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑、手机无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线，可以在多平台多终端使用。 3、内置弹射装置，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。智能小车有2个智能附件连接接口，可通过弹簧针式连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。提供产品实物照片、功能照片或截图。 传感器技术参数： 4、力：测量范围：±20N；分度：≤0.001N；精准度：±0.01 N； 数据无线最高采样率：2000Hz。 位移：测量范围：-9999.9 mm ~9999.9mm；分度：≤1mm；精准度：±3mm；数据无线最高采样率：2000Hz。 速度：测量范围：±3m/S；最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：2000Hz； 加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度≤0.001m/S2；精准度：±0.01m/S2；数据无线最高采样率：2000Hz； 陀螺仪：测量范围：±2000°/S；分度≤1°/S；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。 5、可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。 ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 无线智能小车（蓝色） | 1、包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套软件。 2、智能小车能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。智能小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑、手机无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线，可以在多平台多终端使用。 3、内置弹射装置，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。智能小车有2个智能附件连接接口，可通过弹簧针式连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。 4、传感器技术参数： （1）力：测量范围：±20N；分度：≤0.001N；精准度：±0.01 N； 数据无线最高采样率：2000Hz。 （2）位移：测量范围：-9999.9 mm ~9999.9mm；分度：≤1mm；精准度：±3mm；数据无线最高采样率：2000Hz。 （3)速度：测量范围：±3m/S；最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：2000Hz； (4)加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度≤0.001m/S2；精准度：±0.01m/S2；数据无线最高采样率：2000Hz； (5)陀螺仪：测量范围：±2000°/S；分度≤1°/S；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。 5、可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 智能风扇模块 | 1、风力模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行运行控制和参数设置； 2、风速：≥3档；风向：正向或反向； 3、配风扇帆1个。 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 智能弹射模块 | 1、弹射模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行弹射控制和参数设置； 2、弹射高度：≥50cm； 3、弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间；配弹射小球1只。 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 矢量显示模块 | 1、含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个。矢量模块通过弹簧针方式与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置； 2、显示数据：力、加速度或速度； 3、显示方式：不同颜色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，不同颜色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； 4、设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型； 5、模块尺寸：≥145×20×55（mm），显示屏幕：≥0.75英寸； | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 智能驱动模块 | 1、驱动模块通过弹簧针触点与小车连接，可在软件上进行运动控制和参数设置； 2、速度调节档位范围：1～5；配重块1块。运行方向：正向或反向； 3、智能驱动模块：80×60×45（mm）（±2mm）。 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 智能小车专用轨道及附件 | 1、包括≥1.2m专用轨道1条、小车收纳器1个、小车转接器1个、弹簧3条（3N弹簧2条、5N弹簧1条）、固定柱2只、50克配重块1块、100克配重块2块、5克配重块4只、沙桶1只、滑轮1套、磁碰片1套、弹性碰圈2只、挡光片6片（20mm挡光片2片，10mm、40mm、60mm、80mm挡光片各1片）、高度调节器1套、摩擦块1个、紧固件5个、水平泡2只、充电器1个、数据线2条，蓝牙适配器1只。 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 智能力盘实验器 | 1、由力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；与铁架台、数据采集器配合使用； 2、力/倾角传感器为双测量传感器，须一体化设计，测量范围：-20N～+20N/-180°～+180°；分度：≤0.01N/0.1°；直柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接，设有背夹，可将传感器夹在固定器材位置； 3、精密力盘：尺寸≥Ø320*10（mm），ABS注塑，编码印制角度； 4、同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 5、可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解合成实验及两个分力与两个分力的夹角之间的关系曲线； 6、与力/倾角传感器配合，可同时测量三个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解合成实验及关系曲线。 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 多用力学轨道 | 1、含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4块、沙桶1只、挡光片六片（20×2、10、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 智能机械能守恒实验器 | 1、由底座总成（含底座、回收装置及3只M5×12mm塑帽螺栓）、智能刻度板（含释放与收纳装置、控制电路）、智能挡光片（含触摸键及指示灯电路）、立柱、光电门传感器、摆锤、摆杆、固定螺栓构成；分度：2μs；精度：±20us；采样率不低于：20KHz 2、记录摆锤从高处落下过程中不同位置的动能、重力势能数据；从最高点到最低点最少有15个智能挡光片（含触摸键及指示灯电路）及位置；软件对动能、势能、机械能进行展示、分析，以验证机械能守恒定律。提供产品实物照片、功能照片或截图。 3、系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入或人工选择挡光片竖直高度位置； 4、智能挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程，实现数据实时分析与动态演示； 5、摆锤内置光电门传感器，固定装置内置数据采集电路，可通过USB数据线直接接入计算机进行通讯，支持蓝牙无线数据传输； 6、至少支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统； ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 斜面上力的分解实验器 | 1、由主架和环形重物块构成; 2、环形物块质量：80g（±5g); 3、外形尺寸：390*70*260(mm)(±5mm); 4、弧型角度标尺尺寸：260*240*30(mm)(±5mm)； 5、环形物块尺寸：外径Ø110*内径95*厚40(mm)(±5mm))； 6、镁铝合金底座尺寸：330*70*25(mm)(±5mm); 7、标尺角度：0、30、45、60、90; 8、内置力传感器连接滚轴转动自然，能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 机械能守恒实验器I | 1、由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、螺栓、通用螺栓构成； 2、主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差：±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差：±1mm； 3、光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置； 4、光电门传感器固定臂长455mm （±2mm）； 5、磁铁夹固定臂长405 mm（±2mm）； 6、摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm（±0.5mm），质量：8g（±0.5g）； 7、定位档片，能够准确定位，精确改变摆长； 8、测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位； 9、与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 环形线圈 | 1、高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、产品尺寸直径≥200mm； 3、与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 通电螺线管 | 1、外形尺寸：110*40*45（mm）(±2mm)； 2、可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 数字化摩擦力实验器 | 1、由≥60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源； 2、与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响； 3、配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 远红外实验用加热器 | 1、外形尺寸：160*125*135（mm）(±2mm),由炉体、底座和电源线构成； 2、圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热； 3、可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 安培力实验器 | 1、由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成； 2、产品尺寸：300*200*300（mm）（±5mm）；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 3、底座尺寸：260*90*25（mm）（±5mm），镁铝合金材质，表面亚光氧化； 4、矩形线框上线圈为至少6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小； 5、转盘：尺寸Ø200*5（mm）（±5mm）； 6、磁铁组尺寸：90*70*25（mm）（±5mm）； 7、配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 | 套 | 1 |  |  |
| 48 | 电学实验板 | 1、至少23块（提供产品实物照片），包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 电阻定律实验器 | 1、由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系； 2、底座尺寸：600*60*10（mm）（±5mm），材质：抗倍特板；康铜：线径Ø0.4mm、线径Ø0.8mm、线径Ø1.2mm；铁铬：线径Ø0.8mm；镍铬：线径Ø0.8mm。 | 套 | 1 |  |  |
| 50 | 电磁定位系统(魔板) | 1、由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成。 2、产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀。 3、产品尺寸：≥650*400*200mm 4、铝合金+亚克力材质，铝合金表面亚光黑色氧化； 5、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。 6、性能参数： （1）定位范围：≥570mm×330mm； （2）定位精度：≤1mm； （3）最高采样频率：200Hz/s； （4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 7、该产品需满足以下教学要求： （1）发射器自带Microusb接口，可充电，直径≤3cm； （2）抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位； （3）可完成平抛、斜拋运动，并计算加速度。 （4）可以选配其它实验配件，完成单摆、自由落体运动、机械能守恒定律、阻尼振动、离心运动、运动的合成、圆周运动物体的投影及速度方向等十几个相关实验。 | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 单摆实验器 | 1、由单摆固定杆、刚性摆锤、刻度盘、紧固件构成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀。 2、产品尺寸≥60*60*1000mm，铝合金+ABS材质，铝合金表面亚光黑色氧化； 3、刚性摆锤含转轴、长度可调碳纤维摆杆、信号源夹、配重块，碳纤维摆杆长≥1000mm； 4、与魔板电磁定位系统、信号源配合使用，可用于探究单摆周期与摆长的关系、测量当地重力加速度等实验。 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 机械能守恒实验器 | 1、由支架总成、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具。产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀。 2、产品尺寸≥60*60*600mm，铝合金+ABS材质，铝合金表面亚光黑色氧化； 3、支架总成含≥60mm立杆、支架、角槽连接件； 4、摆杆含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹，碳纤维杆长≥600mm； 5、与魔板电磁定位系统、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 离心轨道实验器 | 1、由轨道总成、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀。 2、轨道总成含多功能支架、释放器、底部支架、轨道，轨道尺寸≥560*190*20mm，铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 3、与魔板电磁定位系统、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 阻尼振动实验器 | 1、由振动装置、支架限位器及紧固件构成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀。 2、产品尺寸≥350*60*30mm，65Mn+ABS材质； 3、振动装置含振动条、信号源仓、信号源仓盖； 4、与魔板电磁定位系统、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 5、使用环境试验： | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 自由落体运动实验器 | 1、实验器由释放装置总成（含翻盖牌、释放装置、释放按钮、信号源夹）、接收筐、接收筐固定装置及紧固件构成。2、与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“自由落体运动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，软件自动绘制“s-t图线”、“v-t图线”，并根据实验数据计算出加速度。 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 圆周运动实验器 | 1、由轨道架、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、产品尺寸≥550*450*40mm，45钢材质； 3、轨道架包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮； 4、配合电磁定位板、信号源、多功能学生电源使用，可进行实验一“圆周运动速度的方向”，系统自动记录整个过程中信号源进行圆周运动及被抛出后的运动轨迹；实验二“圆周运动的投影”，实验软件自动绘制出信号源进行圆周运动时的投影曲线，并自动计算出信号源旋转半径，以及圆周运动的“角速度”、“转速”和“周期”。 | 套 | 1 |  |  |
| 57 | 高中方块电路 | 由13类30种46块电路模块及若干附件组成，模块尺寸为6×6×1.5cm。 1、电源类模块： （1）电源模块×2：模块输出5V电压，最大输出电流0.8A，USB 接口充电，设有四个电量指示灯。 （2）干电池模块×1：设有一个7号电池座。 2、仪表类模块： （1）电压表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。 （2）电流表模块×1：彩屏显示，支持蓝牙通讯上传到移动设备（手机、PAD等），或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 3、开关类模块： （1）开关模块×1：设有单刀单掷开关。 （2）双向开关模块×2：设有三档拨动开关。 （3）继电器模块×1：设有一个继电器，直流5V驱动。允许最大负载：直流电压30V，电流2A ；交流电压125V，电流1A。 4、导线类模块： （1）直线模块×3：用于导通电路，充当直导线作用。 （2）折线模块×8：用于导通电路，充当折导线作用。 （3）T型线模块×4：用于导通电路，充当三头导线作用。 5、滑动变阻器类模块： （1）外接滑动变阻器连接模块×1：与附件中的三芯线配合使用，外接滑动变阻器。 （2）滑动变阻器1kΩ模块×1：设有1kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过滑动电位器上的手柄，改变电位器阻值。 （3）滑动变阻器10kΩ模块×1：设有10kΩ电位器，模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过滑动电位器上的手柄，改变电位器阻值。 6、可变电阻类模块： （1）可变电阻（0~1kΩ）模块×1：设有1kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。 （2）可变电阻（0~10kΩ）模块×1：设有10kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。 （3）可变电阻（0~100kΩ）模块×1：设有100kΩ电位器，向右滑动电位器上的手柄，模块上两个连接端口之间的阻值增大；反之向右滑动则阻值减小。 7、敏感电阻类模块： （1）光敏电阻模块×1：设有光敏电阻，环境光照强度越大阻值越小。 （2）热敏电阻模块×1：设有热敏电阻，环境温度越大阻值越小。 8、二极管类模块： （1）二极管模块×1：设有二极管，其导通电压为0.55V。 （2）双向发光二极管模块×1：设有双向发光二极管，其发光临界电压为1.5V。 9、三极管类模块： （1）NPN三极管模块×1：设有NPN三极管。三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。 （2）PNP三极管模块×1：设有PNP三极管。三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。 10、电感类模块： （1）电感（0.6H）模块×1：设有0.6H电感器件。 （2）电感（1H）模块×1：设有1H电感器件。 11、用电器类模块： （1）小灯泡模块×2：设有E10螺口，与附件中的灯泡组合使用。 （2）电机模块×1：设有直流电动机，驱动扇叶转动，电机的额定电压为5V。 （3）蜂鸣器模块×1：设有有源蜂鸣器，蜂鸣器的额定电压为5V。 12、扩展类模块： （1）综合扩展模块×1：设有一个插座，与附件中的各种插片组合使用。 （2）综合扩展（并联）模块×1：设有两个插座，并联设置，与附件中的各种插片组合使用。 13、接口类模块: 接口模块：设有香蕉插座，与附件中鳄鱼夹线配合使用，外接负载。 14、附件： （1）电阻插片：2.5Ω×1、500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×2、1.5kΩ×1、2kΩ×2。除电阻2.5Ω的额定功率为3W，其他电阻的额定功率为1W。 （2）电容插片：10uF×1、100uF×1、470uF×1、1000uF××1。 （3）线圈插片：线圈2匝×1、线圈50匝×1。 （4）柱形磁铁×2：直径φ5mm和φ8mm两种规格各一根。 （5）灯泡：绿色LED灯×1、LED灯×1、钨丝灯泡×2。 （6）USB集线器×1、双头充电器×1、USB Type-C数据线×2、鳄鱼夹线×2、三芯线×1、7号干电池×1。 可自由搭建高中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据，满足学生课程及课外自主研究电路的需求，案例有：串联电路、并联电路、调光电路、调速电路、楼道灯、光控电路、温控电路、欧姆定律、电容充放电、测量水果电池的电动势和内阻、测干电池的电动势和内阻、描绘小灯泡的U-I特性曲线（分压法）、描绘电阻的U-I特性曲线（分压法）、描绘二极管的U-I特性曲线（分压法）、测量小灯泡的额定功率、LC振荡电路、楞次定律等电路。 15、功能满足：模块之间磁吸方式，且背面内置磁铁，电压、电流模块内置锂电池且配置1.8寸显示屏幕，可显示数值、二维码，且清零按钮，可无线连接手机、平板电脑也可通过数据线连接计算机呈现。★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅰ | 1、由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器测量系统组成，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、产品尺寸≥300*130*300mm； 3、底座：尺寸≥300*90*24mm，轨道单层厚度≥2mm，镁铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 4、通过内置传感器测量系统测量数据，直接与计算机USB口通讯 5、可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅱ | 1、由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成； 2、产品尺寸≥300*90*70mm；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 3、底座：尺寸≥300*90*24mm，轨道单层厚度≥2mm，镁铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 4、主线圈尺寸≥主线圈：长度≥90mm，直径≥15mm，长径比≥5：1； 5、直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器测量系统配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器。 6、使用环境试验：低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 | 套 | 1 |  |  |
| 60 | 电磁波传播实验器发射传感器 | 1、一体化设计(自带2寸显示屏幕，可实时显示输出波形)，发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为200Hz的载波与信号波调制而成的电磁波，外接天线，可调制并发射正弦波、方波和三角波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。由2节5号电池供电。 | 套 | 1 |  |  |
| 61 | 等势线描绘仪 | - 由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、4个白板强磁、2块条形电极、电极定位助手、环形电极板、负极线、黑、红电极柱、USBType-C数据线构成； - 电压测量范围：-20V~+20V； - 分度：0.01V可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。 4、支持有线数据传输和蓝牙无线数据传输。USB Type-C 数据线一端为USB 接口，用于连接计算机，另一端为Type C 接口，用于连接定位板顶部的Type-C接口； 5、条形电极区分左、右侧，共两片，用于“描绘匀强电场中的等势线”实验。环形电极用于“描绘点电荷电场中的等势线”实验。提供产品实物照片、功能照片或截图。 6、至少支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统； ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 62 | 电磁波传播实验器接收传感器 | - 接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。由2节5号电池供电 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | 智能电源 | 1、产品尺寸：140*110*42（mm）（±2mm），产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、包含电压输出端口、电压调节旋钮、显示屏幕、上升沿或下降沿斜率调节滑杆、输出模式转换按钮、运行按钮、电源开关、电源线接口、电源线、导线等组成； 3、显示屏幕≥2.0英寸； 4、导线：长≥1035mm(含插头），线径≥3mm，插头材质是铜镀镍，导线材质是铜丝； 5、直流输出：1.5V～10V连续可调； 6、智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。 | 套 | 1 |  |  |
| 64 | 玻璃导电实验器 | - 由底座、专用实验板组成， - 外形尺寸：105*115*170（mm）(±5mm)， - 底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验。 | 套 | 1 |  |  |
| 65 | 温差电流实验器 | 1、由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用 | 套 | 1 |  |  |
| 66 | 作用力与反作用力实验器 | - 实验器材由底座为亚克力材质, - 底座尺寸：320*80*10(mm)(±5mm)， - 金属滑台尺寸：160*95*25(mm)(±5mm)，两个固定柱（金属材质）构成； 4、将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 套 | 1 |  |  |
| 67 | 电机版无线向心力实验器 | 1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、蓝牙适配器、电机控制系统构成； 2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转； 3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小； 4、可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0～30挡位）及转动方向可调； 5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、运动半径的关系。 | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1、该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成； 2、与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象； 3、档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系； 4、可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 套 | 1 |  |  |
| 69 | 火箭飞行 记录仪 | 由火箭模型及测量系统组成，测量系统可放置到火箭模型的载荷舱中。通过测量系统，记录飞行过程中的10个数据：最大高度、最大速度、助推时间、最大加速度、平均加速度、熄火到最高点时间、最高点到释放降落伞时间、释放降落伞高度、匀减速度、降落时间。所有飞行数据可导入到专用软件中，以图形化的形式还原飞行记录过程及各节点数据。 ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 70 | 凹凸桥实验器 | - 魔板-凹凸桥（产品尺寸：≥547*167*75mm；材质：铝合金；工艺：表面亚光氧化）； 2、实验器器由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USBType-C数据线构成，桥形支架，包括凹凸桥轨道、凹凸桥底座、测力传感器。轨道由两片对称金属板构成，滚轮采用铝合金材质加工成对称的柱形结构，中间凸起结构起导向限位作用，确保滚轮能够在轨道上平稳滚动。无需数据采集器通过USBType-C数据线直接连接计算机。与电磁定位板、信号源配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态。 - ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 71 | 测力板 | - 测量范围：-200N~+850N / -850N~+3500N， - 分度：0.1N；支持无线连接电脑、平板电脑、手机等设备，通过图线、数字方式呈现实验过程数据。用于人体称重、人体跳跃过程中的超重失重现象等实验。 | 套 | 1 |  |  |
| 72 | 光学实验系统-高中版 | 1、由轨道×1、光屏座×1、光源座×1、光缝座×1、光强分布传感器×1、单缝组件0.08mm×1、单缝组件0.10mm×1、双缝组件0.25mm×1、5号干电池×2、紧固件×1、六棱扳手×1、 数据线×1组成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、轨道尺寸：1200*90*15（mm）（±5mm），镁铝合金材质，主体支撑抗扭部分单层厚度≥4mm，边沿固定部分单层厚度≥2mm，表面亚光氧化； 3、光源座、光缝座、光屏座、光强分布传感器均采用“通用底座+功能件”的组合原则构造而成； 4、光源座自带调节旋钮，可对发出激光进行左右和上下位置调整； 5、通用底座中心镂空，搭配功能件，卡套在铝合金轨道上使用，可以前后移动，手动调节其位置； 6、光缝座：由镂空的通用底座+光缝组成。 | 套 | 1 |  |  |
| 73 | 小型牛顿管实验器 | - 牛顿管实验器由牛顿管（含透明管、内置微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫）等构成；提供产品实物照片、功能照片或截图。 - 微型无线压强传感器可支持蓝牙无线数据传输，通过计算机或移动端软件，实时显示牛顿管内的压强及压强变化。可以观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程。用于完成探究自由落体实验。 ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 采集器 | 1、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2、科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3、采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5、可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6、为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。 | 台 | 12 |  |  |
| 75 | 传感器数据显示/无线发射一体模块(通用) | - 独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。 2、接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz； 1.77寸（±0.1寸）彩屏，采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到APP。 3、设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 4、通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理。 5、可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）；支持手机、平板使用，支持多种操作系统。 6、采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量1100mAh，待机时间10小时，采用microUSB充电接口；数据存储频率5Hz，存储容量最大262,144个数据点。 注：续航时间和连接的传感器有关，差别较大。 传感器尺寸：77*41*25（mm） | 只 | 24 |  |  |
| 76 | 微电流传感器 | 1、用于测量电路中的微小的电流数据； 2、性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ； 4、结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度≥10cm的鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便实验； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 77 | 磁感应强度传感器 | - 用于测量磁场中的磁感应强度； 2、性能：测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT；准确度：0.3mT；最大采样率：5KHz； 3、结构：方形磁场管，探头探出11.6cm，方形边尺寸6mm，刻度尺寸为10cm。 4、传感器尺寸：197*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为透明PC。 - 5、外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7、采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10、支持手机、平板使用，支持多种操作系统。 11、可完成感生电动势与磁通量的变化率关系、研究地球磁场、用磁感应强度传感器测量转速、影响电磁铁磁性强弱的因素等实验。 | 只 | 12 |  |  |
| 78 | 力传感器 | 1、可用于测拉力和压力； 2、性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。 | 只 | 12 |  |  |
| 79 | 位移传感器 | 1、用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区； 2、性能：测量范围：0cm ～200cm，分度：≤1mm；准确度：≤0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；采样率：≥50Hz； 3、结构：由发射器与接收器构成，发射器由电池供电; 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 对 | 12 |  |  |
| 80 | 光电门传感器 | 1、用于测量待测物体（U型、I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数； 2、性能：分度：≤2μS；准确度：≤20uS；采样率：≥20KHz； 3、结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距≥50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用； 4、由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为ABS。外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 81 | 声波/声级传感器 | 1、用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 2、性能：声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～130dB，分度：≤0.1dB；准确度：声级：≤4dB；声波：≤10Hz；声波采样率：≥20KHz；声级采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 82 | 温度传感器 | 1、用于测量待测物体或溶液的温度； 2、性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 83 | 压强传感器 | 1、用于直接测量气体的绝对压强； 2、性能：测量范围：0～700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz； 3、反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。 4、结构：塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 84 | 多量程电流传感器 | 1、用于测量电路中的电流数据； 2、性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A； 测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA； 测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01 mA；准确度：≤1mA； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 85 | 多量程电压传感器 | 1、用于测量电路中的电压数据； 2、性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V； 测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V； 测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：1.5mV； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 86 | 无线蓝牙适配器 | 1、蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。 2、实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速； 3、支持同时连接6个蓝牙传感器设备。 4、自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备。 5、蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 只 | 12 |  |  |
| 87 | 附件 | 1、含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2、两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3、技术资料需包含产品实验案例； | 套 | 12 |  |  |
| 88 | 铝合金箱 | 1、尺寸：≥410*280*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。 | 套 | 12 |  |  |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 多用力学轨道 | 1、含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4块、沙桶1只、挡光片六片（20×2、10、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 套 | 12 |  |  |
| 90 | 斜面上力的分解实验器 | 1、由主架和环形重物块构成; 2、环形物块质量：80g（±5g); 3、外形尺寸：390*70*260(mm)(±5mm); 4、弧型角度标尺尺寸：260*240*30(mm)(±5mm)； 5、环形物块尺寸：外径Ø110*内径95*厚40(mm)(±5mm))； 6、镁铝合金底座尺寸：330*70*25(mm)(±5mm); 7、标尺角度：0、30、45、60、90; 8、内置力传感器连接滚轴转动自然，能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 | 套 | 12 |  |  |
| 91 | 机械能守恒实验器I | 1、由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、螺栓、通用螺栓构成； 2、主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差：±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差：±1mm； 3、光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置； 4、光电门传感器固定臂长455mm （±2mm）； 5、磁铁夹固定臂长405 mm（±2mm）； 6、摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm（±0.5mm），质量：8g（±0.5g）； 7、定位档片，能够准确定位，精确改变摆长； 8、测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位； 9、与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 套 | 12 |  |  |
| 92 | 环形线圈 | 1、高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、产品尺寸直径≥200mm； 3、与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 套 | 12 |  |  |
| 93 | 通电螺线管 | 1、外形尺寸：110*40*45（mm）(±2mm)； 2、可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 套 | 12 |  |  |
| 94 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1、该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成； 2、与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象； 3、档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系； 4、可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 套 | 12 |  |  |
| 95 | 数字化摩擦力实验器 | 1、由≥60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源； 2、与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响； 3、配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 套 | 12 |  |  |
| 96 | 向心力实验器V2.0 | - 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。 - 可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。 - 可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 套 | 12 |  |  |
| 97 | 平抛运动实验器 | - 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。 - 与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离。 | 套 | 12 |  |  |
| 98 | 电阻定律实验器 | 1、由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系； 2、底座尺寸：600*60*10（mm）（±5mm），材质：抗倍特板；康铜：线径Ø0.4mm、线径Ø0.8mm、线径Ø1.2mm；铁铬：线径Ø0.8mm；镍铬：线径Ø0.8mm。 | 套 | 12 |  |  |
| 99 |  | 合计： |  |  |  |  |