| 物理数字化实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 教师演示台 |  | 规格：2400*700*900mm 1、全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |
| 2 | 学生实验台 |  | 规格：2400*1200*780mm 1、全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 6 | 组 |  |  |
| 3 | 设备台 |  | 规格：11000*750*800mm 1、全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 11 | 组 |  |  |
| 5 | 设备台2 |  | 规格：3700*700*800mm 1、全钢结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |
| 6 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 2、 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 2 | 组 |  |  |
| 7 | 水槽 |  | - 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用； - 具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 三联水嘴 |  | - 产品为独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为插皮管的尖嘴型。 - 主体材料 ：阀体：采用铜棒热锻压制造；直管：采用≥Ø26*1.2 mm管径的铜管制造；臂管：采用≥Ø22*1.2mm管径的铜管制造；鹅颈弯管：采用≥ø19*1.0mm管径的铜管制造，可360°旋转； - 出水嘴：采用铜棒热锻压制造；涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； - 开关阀门：陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关不小于50万次； - 开关旋钮：高密度PP。 | 2 | 张 |  |  |
| 9 | 实验椅 |  | - 尺寸：≥370x400x540mm，座高450mm； 2、材质：高强度ABS与PBT混合材质+钢管。座面为双层结构，横向包裹腰围，纵向贴合脊柱。细微磨砂触感，亲肤细腻。外观时尚简约大气 3、工艺： - 座面板采用高强度ABS新料与PBT新料混合一体注塑成型。 - 椅腿钢管尺寸：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； - 脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦； - 坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 | 48 | 张 |  |  |
| 10 | 加大仪器柜 |  | 尺寸：1500*500*2000mm 全钢结构。 1、框架：采用≥1.0mm厚钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2、柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3、柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。 4、拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5、铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6、调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 12 | 个 |  |  |
| 11 | 仪器柜 |  | 尺寸：1000*500*2000mm 全钢结构。 1、框架：采用≥1.0mm厚钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2、柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3、柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。 4、拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5、铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6、调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 6 | 个 |  |  |
| 12 | 单人工作桌 |  | 尺寸：1200*600*760mm 1、桌面采用E1级及以上板材，≥厚度25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； - 配有接线槽，方便安装插座等。 - 配套全钢活动柜一组。 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 单人工作椅 |  | 1、网椅，耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 信息发布墙 |  | 1、2700*2000*20mm 毛毡装饰展示板。 | 1 | 项 |  |  |
| 15 |  |  | 录播系统 |  |  |  |  |
| 16 | 常态化录播互动一体机 |  | 1、要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。 ★2、要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 (投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) ★3、要求配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) ★4、要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5、要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。 6、要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。 7、要求支持≥2路RS232控制接口。 8、要求支持≥1路TYPE-C接口，具备≥3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。 9、要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。 ★10、要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 11、视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 12、要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 13、为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 常态化录播系统 |  | 1、系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 2、录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。 3、支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。 ★4、支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5、支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。 ★6、系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 7、支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。 8、需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。 ★9、提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 10、需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。 11、支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。 12、台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。 13、支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 14、系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 15、系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 ★16、支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 17、系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。 18、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。 19、需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。 20、系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。 21、系统应具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。 22、系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 ★23、要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 24、至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。 25、需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果 26、需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小； 27、系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式； ★28、要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 29、行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。 30、内置互动系统，需支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。 31、进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。 32、创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。 33、需支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 34、授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 ★35、需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 36、系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 教师双目摄像机 |  | 1、采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。 2、教师特写镜头水平视场角26°。全景镜头水平视场角43°。 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 10、支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 学生双目摄像机 |  | - 采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。 2、学生特写镜头水平视场角43°。全景镜头水平视场角110°。 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。10、支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 - 12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 指向拾音话筒 |  | 1、类型：电容式麦克风 2、指向性：心型指向性 3、频率响应：20Hz~20KHz 4、灵敏度：12mV/Pa 5、阻抗：150Ω 6、负载阻抗：1kΩ 7、信噪比：65dB,1kHz at 1Pa 8、最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL 9、电流耗量：3mA 10、连接方式：Type XLR-3 | 2 | 支 |  |  |
| 21 | 交换机 |  | 1、接口：24口千兆+2千兆光口。 2、可靠性：企业级防雷电路，内置专业高耐压电源。 3、供电：支持POE+供电370W，单端口＞30W. | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 系统集成 |  | 1、包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 环境营造 |  | 1、定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |
| 24 |  |  | 合计： |  |  |  |  |