| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考图 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 准备台 |  | 尺寸:2400*1200*850mm 1、全钢结构 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚之25.7mm。 3、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 5、柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 6、优质品牌导轨，采用三节静音承重轨道，带阻尼。 7、拉手：钢制一体折弯拉手； 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达170度。 9、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 水槽台 |  | 尺寸：1200*600*800mm 1、全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板 3、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 4、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5、门板及抽面：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理。 6、连接件：采用ABS专用连接组装件； 7、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 8、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 3 | 双层试剂架 |  | 尺寸:约2400*400*750mm。 1、全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱采用优质高强度镀锌钢板制作，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 3、试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型； | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 试剂架电源 |  | 1、钢制外壳，内含220v，国标86电源。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 滴水架 |  | - 材质： - 所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。 - 安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。 - PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 - PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 专用水槽 |  | - 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用； - 具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 三联水嘴 |  | - 产品为独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为插皮管的尖嘴型。 - 主体材料 ：阀体：采用铜棒热锻压制造；直管：采用≥Ø26*1.2 mm管径的铜管制造；臂管：采用≥Ø22*1.2mm管径的铜管制造；鹅颈弯管：采用≥ø19*1.0mm管径的铜管制造，可360°旋转； - 出水嘴：采用铜棒热锻压制造；涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； - 开关阀门：陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关不小于50万次； - 开关旋钮：高密度PP。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 仪器推车 |  | - 不锈钢尺寸：600*400*860mm - 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3、 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4、 车架脚安装有不小于φ60mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。 5、 车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。 6、 整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | PP仪器柜 |  | - 规格：L1000*W500*H2000mm 2、整体采用pp塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 3、柜体： （1）榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 （2）上部为PP塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度耐磨高，防水、不易生锈，药品柜内设2层阶梯式储藏架（仪器柜不带）。 （3）下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高耐磨，防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 （4）门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 （5）底座高80mm,上下板30mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。 | 22 | 个 |  |  |  |
| 10 | 环境营造 |  | 1、定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |