| 生物组培教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 规格：2400*700*900mm； 1、全钢结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理； 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 2 | 学生实验台 |  | 规格：2400*1200*780mm 1、全钢结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理； 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 组 |  |  |  |
| 3 | 设备台 |  | 规格：4000*650*800mm 1、全钢结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 4 | 设备台 |  | 规格：2000*650*800mm 1、全钢结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理； 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 5 | 设备台 |  | 规格：1400*700*800mm 1、全钢结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理； 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 6 | 滴水架 |  | 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 7 | 专用水槽 |  | - 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用； - 具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 8 | 三联水嘴 |  | - 产品为独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为插皮管的尖嘴型。 - 主体材料 ：阀体：采用铜棒热锻压制造；直管：采用≥Ø26*1.2 mm管径的铜管制造；臂管：采用≥Ø22*1.2mm管径的铜管制造；鹅颈弯管：采用≥ø19*1.0mm管径的铜管制造，可360°旋转； - 出水嘴：采用铜棒热锻压制造；涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； - 开关阀门：陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关不小于50万次； - 开关旋钮：高密度PP。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 9 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 2、 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 20 | 组 |  |  |  |
| 10 | 升降实验凳 |  | - 黑色； - 尺寸：330*330*400-500mm，气压升降，椅子面采用PU皮材料； - 支撑柱采用圆钢管，顶端为钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面； - 下端满焊五根圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母。 | 56 | 张 |  |  |  |
| 11 | 更衣柜 |  | 规格：800*500*1800mm 全钢结构。 1、框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2、柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3、柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接或玻璃门设计，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 12 | PP仪器柜 |  | 规格：L1000*W500*H2000mm 1、整体采用pp塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 2、柜体： （1）榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝， 使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用； （2）上部为PP塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度耐磨高，防水、不易生锈，药品柜内设2层阶梯式储藏架（仪器柜不带）； （3）下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高耐磨，防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块； （4）耐酸碱、耐冲击、韧性强； （5)门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门; (6)底座高80mm,上下板30mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 双人超净工作台（智能型） |  | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； ★3、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度； ★4、具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作； ★5、显示开机时间和持续运行时间； ★6、可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； ★7、高效过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换，后续耗材更换方便； 8、具有臭氧浓度检测功能，提示操作台面臭氧浓度，超出上限报警，保证实验者安全； 9、洁净等级：100级，0.5μm； 10、菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)； 11、光照度：300LX； 12、单相交流：220V/50Hz； 13、内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 14、高效过滤器规格及数量：1200mm×460mm×46mm（±20mm），一个； 15、荧光灯30W一个，紫外灯30W一个； ★16、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； ★17、噪声：≤62dB； 18、外形尺寸（长*宽*高）：1350mm×600mm×1600mm（±20mm）； 19、工作区尺寸（长*宽*高）：1200mm×550mm×520mm（±20mm）； 20、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 21、功率：≤800W。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第3、4、5、6、7、16、17项必须在出具的检测报告中体现。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 14 | 接种器械灭菌器 |  | - 该消毒器采用干式传热原理进行高温消毒，比传统加热安全、寿命长、省电、升温快等特点，利用自动温控技术和高温材料，使消毒芯内的温度能在0-320度之间无级调节，温控器探头安置在消毒芯内，能够全程控制消毒芯内的温度，适合生物，育苗接种，无菌操作； ★2、电加热：数显 3、温度：0-320℃无级可调；杀菌温度285℃-320℃； 4、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 5、立式； 6、外形尺寸：190mm×100mm×210mm（±20mm）； 7、外壳采用不锈钢材质，结实耐用； - 8、耐高温陶瓷消毒槽； - 9、耐高温石英玻璃珠保证对器械消毒均匀彻底； 10、不锈钢器具搁置架； ★11、防触电保护类型：I类； 12、加热区总长：≥150mm； 13、消毒槽内径：35mm 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第1、8项必须在出具的检测报告中体现。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 15 | 智能光照培养箱 |  | 1、箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀； 2、箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用； 3、箱内隔板高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求； ★4、人机界面采用自主研发的4.3寸彩色触摸屏智能控制器，温度、光照强度、运行状态等多组数据一屏显示； ★5、培养箱自带照明开关，方便黑暗条件下观察培养； 6、控制器安全管理含多级密码保护，分别为管理员、厂商技术人员； 7、控制器具有手机远程物联操作系统端口，可连接手机使用微信APP小程序远程操作培养箱，运行数据云端存储；（选配） 8、控制器具有PC端无线连接，可查看、编辑、设置培养箱运行参数，运行数据实时记录可下载打印；（选配） 9、控制器具有CO₂连接端口，可连接CO₂传感器，实时控制培养箱内CO₂浓度；（选配） 10、培养箱光源采用特制350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长660nm 的红光光强：峰值波长525nm 的绿光光强：峰值波长450nm的蓝光光强合理配比； 11、光源灯组采用全铝合金支架，散热性能好，有效提高光源使用寿命，每组灯均采用全透明防护罩加以保护，并使用直流低电压供电方式，更加的安全可靠； 12、光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接，安装在箱体内侧面水平照射，更换时无需任何工具方便快捷； ★13、控光方式采用无极等量调光方式，可以根据不同作物的光照需求，直接输入所需要的光照强度（LUX）； ★14、照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999； 15、培养箱制冷采用知名品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作； 16、培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器； 17、箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀； 18、培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全； ★19、容积:280L； ★20、光照度(lux):0～13000LUX(无极调光）； ★21、控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃ ； ★22、控温精度:±0.1℃ ； ★23、控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)； 24、电源:AC220V±10%，50Hz±10%； 25、时间设定:定时运行/连续运行； 26、工作室尺寸：500mm*520mm*1080mm （±20mm）； 27、外形尺寸:600mm*640mm*1800mm（±20mm）。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第4、5、13、14、19、20、21、22、23项必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 智能光照培养架 |  | ★1、培养架尺寸（长*宽*高）:1300mm×500mm×1800mm，（±20mm）； 2、每层配三组高效自然光灯组； ★3、每组灯独立开关； 4、光照3级可调； 5、独立开关，拆卸方便，暗式布线，无裸露连接线； 6、培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 7、带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h； ★8、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； ★9、总功率：不大于336W。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第1、3、8、9项必须在出具的检测报告中体现。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 振荡培养箱 |  | 1、电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制； 2、显示方式：采用LED数字显示液晶屏； 3、控温具有PID温度补偿功能； 4、驱动电机采用特种的交流感应无刷电机； 5、设有定时功能，0-9999分范围内可任意设定培养时间； 6、振荡频率：40-300rpm； 7、振 幅：26mm； 8、控温范围：RT+5℃-60℃(±0.1度任意选定,自动恒温）； 9、容量: 1000mL*5/500mL*8/250mL*12/100mL*24； ★10、控温精度：±0.1℃； ★11、定时范围：0-9999分钟； 12、温度均匀度：±0.5℃； 13、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 14、功率：380W±10%； 5、外形尺寸（长*宽*高）：810mm×590mm×540mm（±20mm）。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第10、11项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 电热恒温培养箱 |  | 1、箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成； ★2、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便； ★5、具备传感器故障报警，参数记忆和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能； ★6、具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌； 7、容积：145L； 8、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第2、5、7项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 炼苗架 |  | 1、炼苗架尺寸（长*宽*高）：1300mm×500mm×1800mm，（±20mm）； 2、符合植物栽培、种子发芽、苗木、烟草、动物、昆虫等研究的理想实验设备； 3、表面采用静电喷塑处理，防腐防锈、坚固耐用，结构简单、外形美观、C 型钢结构安装拆卸方便； 4、每层置物板下方配备 LED 植物专用生长光源模组，使用寿命长、节能、光照均匀度好； 5、表层面亮光喷塑处理，反光效果好，增加光强度； 6、立柱采用蝴蝶夹式结构，采用按布线式，无任何线路裸露，无需额外螺丝孔，表面干净，美观，无毛刺不拉手； 7、实用四层，每层配置不同的光照光源生长等，适合不同植物生长； 8、植物生长专用 4白 2红全光谱植物光源，光照度：2000Lux； 9、植物生长专用 3 红 1 蓝双排开化结果光源，光照度：2000Lux； 10、植物生长专用 5 红 1 蓝双排育苗长叶类光源，光照度：3000Lux； 11、植物生长专用8红 1 蓝双排育苗长叶类光源，光照度：3000Lux。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 传递窗 |  | 外600mm，304嵌入式中空玻璃传递窗（微电脑互锁） | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 漏窗式无土栽培 |  | ★1、外形尺寸（长*宽*高）：950mm×400mm×1650mm，尺寸偏差±5%； 2、柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料； ★3、≥7寸彩色触摸屏控制； 4、实时监测显示：培养环境温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度、营养液的温度、TDS 值、pH 值，各模块运行状态屏显直观可见； ★5、水泵8组时间段循环控制，照明四路独立控制，5组时间段循环控制； ★6、4层种植槽，每层种植14株，共计种植14×4=56株； 7、光照：配置 LED 植物生长专用补光灯，光照强度10档可调； 8、营养液储液箱容积：≥30L； 9、底部万向转轮，移动方便； 10、异常报警提示：系统控制装置异常警示并文字提示，工控设置保存并执行； 11、自动供给系统：内置自动补水装置，有效防止营养液储槽缺水而造成的植物死亡和仪器干烧损坏； 12、液位预警系统：内置高低水位预警功能，在水位出现异常情况下发出蜂鸣警示并文字显示警示状态，方便用户解决问题； 13、维保提示系统：自动设置营养液水泵运行维保时间，提醒用户定期清洗维护保养，保障设备高效运行； 14、电源：220V/50Hz，功率：≥200W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 智能植物培养系统 |  | 1、外形尺寸（长*宽*高）：950mm×400mm×1650mm，尺寸偏差±5%； 2、柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料； 3、≥7寸彩色触摸屏控制； 4、实时监测显示：培养环境温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度、营养液的温度、TDS 值、pH 值，各模块运行状态屏显直观可见； 5、3个独立水泵，营养液循环时段5段控制，照明2路独立控制，5组时间段循环控制； 6、四层种植面板，每层面板可种植不少于20株植物； 7、光照：配置 LED 植物生长专用补光灯，光照强度10档可调； 8、营养液储液箱容积：≥30L； 9、底部万向转轮，移动方便； 10、涵盖多种培养方式，至少包含：水培培养、管道培养、喷雾式培养、基质培养等； 11、异常报警提示：系统控制装置异常警示并文字提示，工控设置保存并执行； 12、自动供给系统：内置自动补水装置，有效防止营养液储槽缺水而造成的植物死亡和仪器干烧损坏； 13、液位预警系统：内置高低水位预警功能，在水位出现异常情况下发出蜂鸣警示并文字显示警示状态，方便用户解决问题； 14、维保提示系统：自动设置营养液水泵运行维保时间，提醒用户定期清洗维护保养，保障设备高效运行； 15、电源：220V/50Hz，功率：≥200W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 深浅雾式无土栽培 |  | 1、外形尺寸（长*宽*高）：950mm×400mm×1650mm，尺寸偏差±5%； 2、柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料； 3、≥7寸彩色触摸屏控制； 4、实时监测显示：培养环境温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度、营养液的温度、TDS 值、pH 值，各模块运行状态屏显直观可见； 5、三个独立水泵，营养液循环时段5段控制，照明2路独立控制，5组时间段循环控制； 6、三层种植层，分别是根系雾培、浅液流、深液流三种种植； 7、光照：配置 LED 植物生长专用补光灯，光照强度10档可调； 8、营养液储液箱容积：≥30L； 9、底部万向转轮，移动方便； 10、异常报警提示：系统控制装置异常警示并文字提示，工控设置保存并执行； 11、自动供给系统：内置自动补水装置，有效防止营养液储槽缺水而造成的植物死亡和仪器干烧损坏； 12、液位预警系统：内置高低水位预警功能，在水位出现异常情况下发出蜂鸣警示并文字显示警示状态，方便用户解决问题； 13、维保提示系统：自动设置营养液水泵运行维保时间，提醒用户定期清洗维护保养，保障设备高效运行； 14、电源：220V/50Hz，功率：≥200W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 旋叶式无土栽培 |  | ★1、外形尺寸（长*宽*高）：950mm×400mm×1650mm，尺寸偏差±5%； 2、柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料； ★3、≥7寸彩色触摸屏控制； 4、实时监测显示：培养环境温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度、营养液的温度、TDS 值、pH 值，各模块运行状态屏显直观可见； ★5、水泵8组时间段循环控制，照明四路独立控制，5组时间段循环控制； ★6、6层种植槽，每个种植槽可种植5株植物； 7、光照：配置 LED 植物生长专用补光灯，光照强度10档可调； 8、营养液储液箱容积：≥30L； 9、底部万向转轮，移动方便； 10、异常报警提示：系统控制装置异常警示并文字提示，工控设置保存并执行； 11、自动供给系统：内置自动补水装置，有效防止营养液储槽缺水而造成的植物死亡和仪器干烧损坏； 12、液位预警系统：内置高低水位预警功能，在水位出现异常情况下发出蜂鸣警示并文字显示警示状态，方便用户解决问题； 13、维保提示系统：自动设置营养液水泵运行维保时间，提醒用户定期清洗维护保养，保障设备高效运行； 14、电源：220V/50Hz，功率：≥200W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 智能高纯水生态净化系统 |  | 1、前置过滤配备PP棉、活性炭、RO膜反渗透，UV紫外灯杀菌，确保水源的高纯度。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 智慧储水智控净化终端 |  | - 定制款顶开式水箱柜； - 钣金工艺静电喷涂； - 内置水箱，配备低压电磁阀缺水自动补水，溢水口保护，底部预留排水口方便更换水质； - 配置四个万向轮，方便设备维护移动。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 智能水肥全息监测与调控系统 |  | - 采用7寸彩色触摸屏控制； - 配置水质PH、TDS、水温、电导率传感器，营养液水质PH、TDS、水温、电导率在线检测数据显示，同时配备界面数据曲线展示，数据存储功能，能够查看长达六个月以上的历史记录并支持下载； - 液位预警：内置高低水位预警功能，在水位出现异常情况下发出蜂鸣警示并文字显示警示状态，方便用户解决问题； - 手/自动补水模块，液位过低实现低压阀启动手/自动完成补水，多级联调，满足种植柜的营养液供给 | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 低压生态动力智控泵 |  | 1、24V低压泵，扬程7米； 2、配备前置过滤网，为种植柜的营养液供给提供动力。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 29 | 智慧生态物联网环境调控系统 |  | 1、7寸彩色触摸显示屏，设置温度、湿度、光照度、CO2浓度的运行显示，温度、湿度、光照强度、CO2浓度存储于单片机控制系统，能够查看长达六个月以上的温度、湿度、光照温度的历史记录，并可用USB存储介质直接下载； 2、配置有温度、湿度、光照度、CO2浓度传感器，可配套相关设备模拟自然界气候条件(温度、湿度、照度等)的变化，按设定的程序对温湿度参数进行独立调节并有规律的循环控制自动控制； 3、支持物联网远程监控设备功能，无需麻烦下载手机APP的等专用软件，直接关注手机微信公众号登录账号即可在线监控，同时也可以电脑网页在线监控，可以供多个账户分不同权限使用，通过该平台可以远程操作所有本地端可设置的功能，包括系统启动、系统停止。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 30 | 智慧生态物联网温控智控平台 |  | - 室内空调降温，3P,依据环境检测的温度来实现空调启停； - 空调记忆模块实现室内降温或升温，物联网联动，手机端、电脑端均可控制。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 智慧物联网环境调控智控终端 |  | - 钣金工艺静电喷涂，内置断路器，交流接触器、继电器、24V开关电源， - 平开门设计，界面独立按钮，设备运行指示灯，手动/自动切换旋钮 | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 智能全景高清物联网监控系统 |  | 1、6寸，23倍光学变倍，1080p高清画质，16倍数字变倍，360°全景云台旋转，加热玻璃除雾，150米强劲夜视，全景巡航扫描 | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 |  | 1、容积：50L； 2、最高工作温度：134℃； 3、最高工作压力：0.22Mpa； 4、时间可选范围：0-9999min； 5、温度可选范围：50℃-134℃； 6、灭菌室尺寸：Φ318mm*530mm； 7、功率：AC220V/50Hz/2.5KW； 8、全部采用高质量S30408不锈钢材质； 9、升温，排空，灭菌，排汽等过程微电脑控制，全自动运行； 10、LED数码显示灭菌温度和时间； 11、手轮式快开门结构； 12、双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作，灭菌桶内有压力，机器无法开门； 13、超压自泄，过温、过流、缺水保护； 14、玻璃钢罩防止烫伤； 15、灭菌结束，声光报警； 16、可选配干燥功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 电热鼓风干燥箱 |  | 1、外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。 ★2、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； ★3、具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 5、具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； ★6、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调。 7、容积：135L； 8、控温范围：室温+5℃-300℃； ★9、温度波动：±1℃； ★10、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示 11、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作； 12、功率：2400w±2%； 13、参数记忆和定时功能，具有照明功能；定时0-9999分钟。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第2、3、6、9、10项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 电子分析天平 |  | 1、大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息； 2、秤盘完全拆卸式结构设计，方便运输，用户使用时清洁方便； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计，可避免相互干扰影响，提高仪器抗干扰精度； 4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程； 5、内置程序：卓越的红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能； 6、电磁平衡式传感器，仪器稳定性和运算速度都得到了提升； 7、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 8、实际分度值：0.1mg； 9、最大称量范围：200g； 10、可重复性标准偏差：0.0001g； 11、校准砝码值：200g； 12、类型：外部自动校准； 13、天平的外形尺寸：340mm×210mm×360mm（±20mm）； 14、秤盘尺寸：Ф80mm； 15、风罩有效容积：185mm×165mm×240mm（±20mm）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 电子天平 |  | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～300g； 3、灵敏度0.001g； 4、适应湿度50-85%。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 电子天平 |  | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 38 | 实验室纯水器 |  | ★1、4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作； 2、全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态；系统设有密码保护功能，防止未经授权的更改； ★3、完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能； ★4、具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式； 5、具备高质量高硬度的水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备； 6、控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值； 7、全自动 RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命； ★8、可设定RO膜、Uv灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降； ★9、具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质； 10、具有RO、超纯水的定时、定量取水功能；设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)； 11、过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，罗门哈斯树脂，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便； ★12、配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能； 13、进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.6Mpa； 14、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确； ★15、制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 16、出水口2个；RO纯水，UP超纯水； 17、RO纯水电导率常规：≤源水电导率×5%； 18、超纯水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm；超纯水机电阻率15-18.25MΩ·cm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm，TOC（总有机碳）<20ppb，颗粒物（>0.22μm)<1/ml，微生物<1 CFU/ml (选配0.22μmPES终端微滤器）。 ★19、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗； 20、系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态； 21、采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，造型美观大方，斜切式操作面板便于实验操作，整机尺寸：长*宽*高：440*470*500mm(±20mm)； 22、功率：70W（±2%）。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第1、3、4、7、8、11、14、18项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 | 微量可调移液器 |  | 1、人体学的手柄挂钩设计,； 2、管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置； 3、清晰的显示读数窗口，量程连续可调； 4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌； 5、五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。 ★提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的校检合格报告复印件，加盖厂家公章。 | 16 | 套 |  |  |  |
| 40 | 移液器架 |  | - 平板式； - 亚克力材料； - 5个位置。 | 16 | 个 |  |  |  |
| 41 | 磁力搅拌器 |  | 1、容量：20～3000ml； ★2、功率：不大于200W； ★3、加热盘温度：0-300℃可调； ★4、外形尺寸（长*宽*高）：240mm×158mm×105mm（±20mm）； ★5、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 6、转速可调节。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第2、3、4、5项必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 42 | 超声波清洗机 |  | 1、超声功率：500W； 2、定时范围：1-99分任意可调； 3、温度范围：0-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度； 4、容量：10L； 5、具有网篮、降音盖、排水； 6、内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304，外壳材料：SUS304； 7、外形尺寸（长*宽*高):330mm×270mm×310mm（±20mm）； 8、内槽尺寸（长*宽*高):300mm×240mm×150mm（±20mm）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | PH计 |  | 1、ABS工程塑料外壳； 2、液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； ★3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880； 5、分辨率：pH：0.01，mV：1； 6、自动±极性显示； 7、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； ★8、外形尺寸：230mm×200mm×78mm（±20mm）； ★9、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第3、8、9项参数必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 44 | 台式高速离心机 |  | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数； 3、无刷直流变频电机驱动，运行宁静； ★4、设有离心力切换专用键； ★5、采用静音机电，一体化电机门锁； 6、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA； 7、10种升、降速率选择； ★8、标配角转子：12×1.5ml； ★9、最高转速:16600r/min； ★10、最大离心力:19840xg； ★11、电机：无刷直流变频电机； ★12、定时范围:0-99h59min。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第4、5、8、9、10、11、12项参数必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 45 | 植物生长记录仪 |  | 1、植物生长记录仪是一款实时记录植物生长过程的创新产品，为人类对植物的研究提供了有力的技术支持。设计新颖，性能可靠，功能强大，智能便捷，可以定时拍照记录植物生长过程，一目了然，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。 2、工作环境-20-60℃； ★3、LCD显示屏，抓拍速度1.0秒； ★4、镜头角度120度，1600万像素照片； 5、三个拍摄感应器，可定时拍照； ★6、超长待机时间可达8个月； 7、外形尺寸：135mm×95mm×80mm（±20mm）。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第2、3、5项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 46 | 试剂分装仪 |  | 1、生物实验室中各种试剂溶液（试剂、培养基、缓冲液、稀释液等）的精确计量和分装而设计，它可以使您频繁的重复分液操作变得轻松、高效，配备不同直径的分液管，在得到多种分装量范围的同时，保证精确的分液精度； 2、工作模式：连续模式、分配模式、称重模式可选； 3、采用防滴漏分液头，可分装培养基、缓冲液和稀释液等多种试剂； 4、单次可分装量最大可达1000mL，分装流速0mL-1300ml/min，分装误差小于1%； 5、可灭菌的分液管，可选内径 1.6mm, 2.4mm, 3.1mm, 4.8mm, 6.4mm, 7.9mm 五种分液管； 6、大屏幕液晶显示，可编程确定单次的分装总量，分装速度，分装时间等信息； 7、触摸按键控制启停，也可外接WI-Fi进行远程控制，实时查看分装情况； 8、采用分液管与分液泵分离的设计，使流体只经过可灭菌的分液管，杜绝污染可能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 | 植物叶绿素测定仪 |  | 1、三种参数（叶绿素、氮素、叶温），同时显示，可保存，便于植物养分等信息分布图形的绘制，为植物精确施肥已提供依据； 2、快速无损地进行植物活体检测，不损害作物，不影响植物的成长； 3、多参数快速一次测定：一次操作同时测定植物的叶绿素、氮素、叶温； 4、测试点定位信息的获取：通过仪器内内置的GPS模块，通过NAME－83协议方式由串口中断方式接收，将接收到的数据解码为经度、纬度、速度、时间（时钟与日历，年月日时分秒）、方向角等信息同步显示并存储，时间可手动设定。（多功能型号配有该项功能） ； 5、历史数据查看，三种参数同时显示； 6、彩屏测量结果显示，直观清晰，带背光功能； 7、测量数据保存方便、历史数据显示直观； 8、内置充电电池，携带和使用非常方便； 9、测量范围：氮含量：0.0-99.9mg/g;叶面温度：-10-99.9℃ ； 10、测量精度：叶绿素：±2.0SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-50)；氮含量：±0.5单位；叶面温度：±0.2℃ ； 11、测量面积：2mm*2mm； 12、测量时间间隔：小于3秒； 13、数据存储容量：32KB。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 | 照度计 |  | 1、准确度高及反应速度快； 2、3-1/2位液晶显示； 3、测量范围：20,200,2000,20000lux； 4、光谱反应：符合CIE photopic（视觉函数）标准； 5、光谱准确性：f'1≤6%； 6、余弦反应：f'2≤2%； 7、准确度：±3%rdg±0.5%f.s（大于10000lux档位准确度为±4%rdg±10dgts）（以色温2856K标准平面灯校正）； 8、重复测试：±2%； 9、温度特性：±0.1%/℃； 10、取样率：2.0次/秒； 11、感光体：光二极体附滤光镜片； 12、操作温湿度：0-40℃（32℉-104℉），0-80%RH； 13、储存温湿度：-10-50℃（14℉-140；℉），0-70%RH； 14、过载显示：最高位位数“1”显示； 15、电源：单个9V电池。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 49 | 温湿度计 |  | 1、超大屏幕液晶显示，直观，方便； 2、同屏显示温度，湿度，时钟； 3、室内外双路测温，单路测湿； 4、12/24小时时钟显示； 5、最大，最小温湿度值记忆功能； 6、温度测量范围：室内温度：-30℃- +50℃； 7、室外温度：-50℃- +70℃； 8、湿度测量范围：20%RH-99%RH；； 9、显示分辨率：温度：0.1℃ 湿度：1%RH； 10、测量精度：温度：+/-1℃ 湿度：+/- 5%RH； 11、供电电压：1.5V（一节7#碱性电池）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 50 | 耗材包 |  | - 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各5包； - 三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各5个； - 实验用PC组培瓶150mL，600个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 51 | 接种器械 |  | - 医用不锈枪形镊，30把； - 不锈钢医用托盘，30只； - 不锈钢医用剪刀，30把。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 52 | 组培试剂盒 |  | 1、MS培养基,细胞分裂激素\生长素,使用说明等。（或生根试剂盒） | 10 | 套 |  |  |  |
| 53 | 接种服 |  | 1、白色,棉布大褂。 | 48 | 套 |  |  |  |
| 54 | 组培无菌苗 |  | 1、无菌苗，生长状况良好。 | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 55 | 风淋室 |  | 1、外形尺寸（宽×深×高）：1300mm×780mm×2050mm （±20mm）； 2、净化区尺寸（宽×深×高）：700mm×780mm×1950mm（±20mm）； 3、过滤器净化效率：≥0.5um尘埃≥99.99%（钠焰法）； 4、电 源： 220V-50Hz ； 5、最大功率：0.55KW； 6、隔板高效过滤器尺寸：600mm×600mm×120mm×1。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 56 | 净化板隔断 |  | 1、钢板EPS氧指数30，50MM厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 115 | ㎡ |  |  |  |
| 57 | 透视窗 |  | 1、净化全铝型材，5mm白玻 1000mm*800mm。 | 2 | 扇 |  |  |  |
| 58 | 净化门 |  | - 尺寸：2000mm*800mm，50MM厚硅岩净化板； - 双面贴膜.企口白灰色，表面喷塑密封，平开门成套配件，带玻璃视窗。 | 3 | 扇 |  |  |  |
| 59 | 无菌区域吊顶 |  | - 钢板EPS氧指数30，50MM厚夹心硅岩净化板； - 双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 58 | ㎡ |  |  |  |
| 60 | 塑胶地板 |  | 1、2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀； 2、水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装。 | 140 | ㎡ |  |  |  |
| 61 | 墙面处理 |  | 1、清理原墙面基础（此清理不含产墙皮）； 2、刷界面剂一遍；批刮美巢821腻子粉2-3遍找平、并打磨平整； 3、刷底漆一遍，面漆两遍（立邦漆）。 | 130 | ㎡ |  |  |  |
| 62 | 常规吊顶 |  | 1、矿棉板吊顶 | 82 | ㎡ |  |  |  |
| 63 | 无尘照明灯具 |  | 1、阳极氧化铝材压铸成型边框； 2、纳米扩散导光板导光系数高达90以上，光色纯正、无炫光无暗区； 3、内外结合封闭性高，防止灰尘进入； 4、高亮LED芯片，亮度高且柔和不刺眼光线舒适； 5、吸顶式安装，规格：30*120cm。 | 12 | 盏 |  |  |  |
| 64 | LED平板灯 |  | 1、600*600mm平板灯 | 12 | 盏 |  |  |  |
| 65 | 紫外灭菌灯 |  | 1、无菌室闪烁警示灯提醒装置，单独控制，独立线路，含安装。 | 5 | 套 |  |  |  |
| 66 | 通风净化机组 |  | 1、送风箱风量1600/m3，整个净化级别达到10万级无尘净化级别，系统集成初、中、高效净化过滤器, 由风机、净化箱、风管、进出风口组成，达到10万级净化。2、自净器高效净化，特别是多室净化合理分配气流很重要。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 67 | 配电箱改造 |  | 1、原有配电箱改造； 2、分流各支路电源，增加支路单片； 3、含安装。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 68 | 室内水\电路改造\系统集成 |  | 1、含实验室内全部用电器负荷,点位设计； 2、含墙面,顶部,地面电路铺设安装,调试； 3、优质PPR及管件,远东国标铜芯线和阻燃管铺设； 4、不含水电、强弱电引入现场。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 69 | 材料上楼/系统集成/垃圾清除 |  | 1、板材上楼，板材安装、废旧边角料清除。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 70 | 实验培训 |  | 1、提供现场仪器设备使用方法、实验开展培训，具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认； 2、每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考等； 3、培训课程内容：植物组织培养培养基的配制及灭菌处理，教材中植物组织培养（菊花、胡萝卜、烟草等），花卉组织培养（月季、矮牵牛、百合等），植物组织培养外植体消毒，植物组织培养脱分化处理，植物组织培养再分化诱导，组培苗的炼苗转化，组培苗移栽及无土栽培设施使用等，具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认，不含培训相关实验使用的试剂和耗材； 4、提供清单核心产品功能、使用视频； 5、提供清单相关学科常做的实验视频； 6、提供清单对应课程实验操作手册（电子版）； 7、实验课程培训与服务原厂家培训人员需具有相关学科硕士学历证书或高级教师资格证书； 8、实验课程培训与服务原厂家提供2个自2022年来承接参与教育部生物国培计划相关的证明文件复印件加盖原厂商公章。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 71 |  |  | 录播系统 |  |  |  |  |  |
| 72 | 常态化录播互动一体机 |  | 1、要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。 2、要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 (投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 3、要求配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 4、要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5、要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。 6、要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。 7、要求支持≥2路RS232控制接口。 8、要求支持≥1路TYPE-C接口，具备≥3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。 9、要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。 10、要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 11、视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 12、要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 13、为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 73 | 常态化录播系统 |  | 1、系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面； 2、录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置； 3、支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间； 4、支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)； 5、支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择； 6、系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)； 7、支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长； 8、需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位； 9、提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)； 10、需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色； 11、支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式； 12、台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式； 13、支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度； 14、系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作； 15、系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小； 16、支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)； 17、系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘； 18、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载； 19、需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除； 20、系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选； 21、系统应具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数； 22、系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播； 23、要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)； 24、至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择； 25、需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果； 26、需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小； 27、系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式； 28、要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)； 29、行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中； 30、内置互动系统，需支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能； 31、进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等； 32、创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择； 33、需支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密； 34、授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态； 35、需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)； 36、系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 74 | 教师双目摄像机 |  | 1、采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素； 2、教师特写镜头水平视场角26°， 全景镜头水平视场角43°； 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率； 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps； 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile； 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps； 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结； 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口； 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一； 10、支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件； 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致； 12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象； 13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换； 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置； 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析； 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 75 | 学生双目摄像机 |  | - 采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素； 2、学生特写镜头水平视场角43°。全景镜头水平视场角110°； 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率； 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps； 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile； 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps； 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结； 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口； 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一； - 支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件； 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致； - 12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象； - 13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换； 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置； 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析； 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 76 | 指向拾音话筒 |  | 1、类型：电容式麦克风； 2、指向性：心型指向性； 3、频率响应：20Hz~20KHz； 4、灵敏度：12mV/Pa； 5、阻抗：150Ω； 6、负载阻抗：1kΩ； 7、信噪比：65dB,1kHz at 1Pa； 8、最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL； 9、电流耗量：3mA； 10、连接方式：Type XLR-3。 | 2 | 支 |  |  |  |
| 77 | 交换机 |  | 1、接口：24口千兆+2千兆光口； 2、可靠性：企业级防雷电路，内置专业高耐压电源； 3、供电：支持POE+供电370W，单端口＞30W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 78 | 系统集成 |  | 1、包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 79 | 环境营造 |  | - 定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 80 |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |