| 高中物理仪器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 01011 | 计算器 | - 函数型，滑盖式。 - 参数： - （1）双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。 - （2）有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。 - （3）有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 - （4）机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。 - （5）计算器外形尺寸不小于156mm×82mm×18mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 02002 | 打孔器 | - 采用优质钢材，防锈处理。 - 穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。 - 四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 5 | 套 |  |  |
| 02011 | 直联泵 | 1、单相，有防回油功能。 | 2 | 台 |  |  |
| 02013 | 两用气筒 | - 手持式。 - 钢管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。 - 3、极限抽气压力≤6.7×103Pa；最低打气压力不小于2.9×105Pa | 5 | 个 |  |  |
| 02014 | 抽气筒 | - 手持式。 - 技术参数： - （1）抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。 - （2）筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。 - （3）拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。 - （4）手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 5 | 个 |  |  |
| 02015 | 打气筒 | 1、 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2、气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3、 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4、 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 5 | 个 |  |  |
| 02016 | 抽气盘 | 1、产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2、底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3、钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4、抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 电铃电源：直流3～6V。 5、电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 5 | 套 |  |  |
| 02017 | 吹风机 | - 1、使用电源：220V 50Hz。 - 2、塑料外壳，分二档调节风速。 | 5 | 个 |  |  |
| 02020 | 仪器车 | 1、规格：600mm×400mm×800mm。 2、仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3、车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4、车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5、车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6、 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 5 | 辆 |  |  |
| 02023 | 充磁器 | - 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。 - 对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 - 3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 5 | 台 |  |  |
| 02040 | 生物显微镜 | - ≥640倍。 - 产品主要由机架、目镜、物镜、单目铜、三孔转换器、方平台、光栏调节板、切片压片、反光镜等组成。 | 4 | 台 |  |  |
| 02060 | 望远镜 | 1、双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 | 5 | 个 |  |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | - 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。 - 由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 5 | 个 |  |  |
| 02102 | 注射器 | 1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线； - 2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。 - 3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。 - 4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 5 | 个 |  |  |
| 02115 | 透明盛液筒 | - 外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm； - 口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象； - 标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。 - 4、材料为透明塑料注塑成型。 | 5 | 个 |  |  |
| 02116 | 透明水槽 | 长方形水槽。 - 外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm； - 2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 5 | 个 |  |  |
| 03001 | 物理支架 | - 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 - 2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 5 | 套 |  |  |
| 03002 | 方座支架 | - 1、由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 - 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 - 3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 - 4、立杆与方座组装后应垂直。 | 100 | 套 |  |  |
| 03003 | 多功能实验支架 | - 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 - 2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 5 | 套 |  |  |
| 03004 | 升降台 | - 产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。 - 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。 - 3、工作台面：不锈钢，上面板150mm×150mm，下底板150mm×150mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 03006 | 三脚架 | - 1、由铁环和3只脚组成。 - 2、铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。 - 3、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 - 4、三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 50 | 个 |  |  |
| 04003 | 高中学生电源 | 直流稳压输出： - 1、标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调； - 2、输出电压：额定2A； - 3、电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V； - 4、负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V； - 5、满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。 - 6、机壳为全塑料制，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 50 | 台 |  |  |
| 04006 | 高中教学电源 | - 1、交流输出：2V～24V，每2V一档，4A。 - 2、直流稳压输出：1.5V～25V，连续可调，3A 。 - 3、3位数码管显示。 - 4、直流大电流输出：40A、8s自动关断。 - 5、外壳为全金属制成，表面现象烤漆处理，外形尺寸：268mm×205mm×115mm。 | 8 | 台 |  |  |
| 04007 | 蓄电池 | - 额定电压：6V。 - 额定容量：4.5Ah 。 - 3、密封式，免维护 | 5 | 台 |  |  |
| 04008 | 调压变压器 | - 输入电压：交流220V 50Hz。 - 输出电压：交流0—250V、连续可调。 - 最大输出电流：8A。 - 额定功率：2kVA。 - 绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。 - 空载电源：应小于0.2A。 - 7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 5 | 台 |  |  |
| 04010 | 电池盒 | 1、仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串连或并联使用。 - 2、各触点采用不锈钢或铜制，并装有红黑接线柱，接触良好。 - 3、盒体材料采用ABS塑料注塑成型，每个的外形尺寸：100mm×40mm×29mm。 | 50 | 组 |  |  |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式， - 直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W - 输出端放电火花距离为100mm - 火花条数在两条以上 - 可连续工作15分钟 - 5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 5 | 台 |  |  |
| 04012 | 直流高压电源 | - 标称电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V ； - 额定电流：250V、300V输出时≥100mA；600V-1500V输出时≥50mA。 - 电源电压：220V 50Hz，工作时间：连续8小时。 - 全金属外壳，尺寸：185×240×115mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 04013 | 电子起电机 | 技术参数： - 高压电压：max35KV，连续可调。 - 高压电流：小于500µA 。 - 放电针放电距离：大于3mm。3、工作电源：DC6V（4节1.5V5号电池）。 - 工作时间：连续15分钟。 - 5、金属外壳，外形尺寸：200mm×130mm×90mm。 | 4 | 台 |  |  |
| 04014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 1、全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手 - 2、电源电压：AC220V 50Hz。 - 3、功率：50W。 - 4、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。 - 蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。 - 定时时间：充可调内阻电池1-99小时。 - 外形尺寸：350mm×240mm×180mm。 - 8、可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。 | 2 | 台 |  |  |
| 10002 | 木直尺 | - 1、用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。 - 2、尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。 - 3、漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。 - 4、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。 - 5、米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。 - 6、全尺刻度累计误差≤2mm。 | 50 | 只 |  |  |
| 10004 | 钢直尺 | - 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。 - 符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 50 | 只 |  |  |
| 10004 | 钢直尺 | - 碳钢材质，有效刻度600mm，最小分度值1mm。 - 塑料袋包装。 | 50 | 只 |  |  |
| 10005 | 钢卷尺 | - 有效值5ｍ，塑料外壳带锁尺机构，尺宽22mm,最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的1.5倍并标有相应数字。 - 刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。 | 50 | 盒 |  |  |
| 10010 | 游标卡尺 | 1、测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 | 50 | 把 |  |  |
| 10010 | 游标卡尺 | - 产品为有效量程150mm、分度值1mm、测量精度0.05mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。 - 2、产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理。 3、刻度清晰，无断线、缺划。 4、产品应符合国标GB1214-75《游标卡尺》的要求。 | 50 | 把 |  |  |
| 10011 | 外径千分尺 | - 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。 - 尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 50 | 只 |  |  |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 1、150mm，0.01mm，采用低碳钢金属材质，液晶显示：40mm×15mm | 5 | 把 |  |  |
| 11001 | 物理天平 | - 杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 - 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。 - 砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 5 | 台 |  |  |
| 11002 | 学生天平 | - 仪器包括：主机(全金属材质）1台，横梁（金属材质）1件，大吊环2件，盛物盘2件，小吊耳2件，砝码1套。 - 最大称量200g,感量20mg，不等臂偏差：3分度。 | 50 | 台 |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | - 最大称量200g，分度值0.2 g。 - 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 - 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 - 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 - 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 - 6、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 5 | 台 |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | - 最大称量500g，分度值0.5 g。 - 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 - 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 - 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 - 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 - 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 50 | 台 |  |  |
| 11010 | 电子天平 | - 量程100g。 - 读数精度：0.01g。 - 采用高精度应变式称量传感器。 - 自动外置砝码校准，标配砝码操作简便。 - 可拆卸式方形透明防风罩。 - 数码显示。 - 具有超载保护及去皮，计数等功能。 - 8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》。 | 5 | 台 |  |  |
| 11010 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g ,分度值 0.01g，天平等级三级。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 4.使用电源：220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 5 | 台 |  |  |
| 11017 | 指针式体重计 | 1、0g-160kg,500g | 5 | 台 |  |  |
| 11021 | 金属钩码 | 1、50g*4,200g*2 | 50 | 套 |  |  |
| 11022 | 金属槽码 | - 镀锌，铁质。 - 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘，塑料盒包装：100mm×40mm×44mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 12001 | 机械停表 | - 适用范围、规格型号： - 用于中学物理学生实验测量时间使用。 - 最小刻度值（秒）：0.1；延续走时（时）≥6；秒针每转（秒）：30；分针每转（分）：15；等级：1等；有暂停机构。二、技术要求：1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。2．秒表在任何位置工作时不应停摆。 - 秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T 1534第4.3条要求。 - 延时走时应符合QB/T 1534第4.4条要求。 - 上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等项应符合QB/T 1534第4.5～4.19条要求。 - 6.金属外壳，尺寸：70*50*16mm。塑料盒定位包装。 | 26 | 块 |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 1、0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。 - 2、秒表计时可选择简易计时。 - 符合国标GB6050第一章要求。 | 50 | 块 |  |  |
| 12005 | 电火花计时器 | - 单频率：仪器采用高压脉冲电火花进行计时。 - 组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包。 - 打点周期T0=0.02s，相对误差不大于1%；高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；高压脉冲输出平均电流150～300μA；打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰； - 实验效果，测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5m每二次方秒和9.9m每二次方秒之间；工作电源 AC220±22V 50±2.5Hz；重锤质量：300g±8g。 | 50 | 个 |  |  |
| 12005 | 电火花计时器 | 1、成套仪器包括：多频电火花计时器一台、重锤一只、弓形固定夹一只、记录纸带一卷、圆形墨粉纸组成。 - 2、高压放电击穿距离10mm； - 3、打点质量为连续打点50点无漏点，点迹清晰； - 4、打点周期T0＝10ms时； - 5、重锤质量：300g±8g，下端有橡胶，并要求纸带装夹方便、牢固； - 6、纸带宽度为17.5mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 12006 | 电磁打点计时器 | 本产品成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。 - 工作电压：50Hz 8V交流电； - 连续工作时间不超过10分钟； - 打点周期稳定，周期相对误差不大于1%； - 重锤质量为300g； - 当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。 - 6.纸带宽度为17.5mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 12007 | 数字计时器 | - 产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量；可配自由落体用。 - 2.工作条件：220V/50Hz； 3.外形尺寸：≥230×260×90mm； 4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口； 5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V； 6.数据显示窗口可显示测量数据、光电门故障信息等；配置功能键、清零键、停止键、同步键（6V）及挡光框宽度选择键； | 50 | 台 |  |  |
| 12008 | 频闪光源 | - 闪光周期：10Hz，25Hz，50Hz，100Hz四档。 - 光脉冲持续时间：小于1/2000秒。 - 使用电源：AC220V。 - 最大连续使用时间：1/10秒档10秒，1/25秒档3秒，1/50和1/100秒档2秒。 - 5.外壳为全塑料制，外形尺寸：120mm×190mm×60mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 13001 | 温度计 | - 红液。 - 全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。 - 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 - 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 120 | 支 |  |  |
| 13001 | 温度计 | - 感温物质：水银。 - 测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃；允许误差±1℃。 - 玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 - 4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴 | 5 | 支 |  |  |
| 13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。 2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 3.测温范围：-55～+199℃。 4.测量误差：±0.5℃。 5.显示方式：4位LED红色显示。 6.传感方式：直接接触式。 7.仪器面板上有.华氏标志，红色电源总开关。 8.仪器带过载保险丝。 | 5 | 个 |  |  |
| 13011 | 电子体温计 | - 显示范围32～42.9℃。 - 测量时间：口腔1min、液下3min。 - 电池为扭扣电池。 - 蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。 - 5.警示功能：高于37.81℃自动报警。 | 5 | 支 |  |  |
| 13012 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | - 测量单位：摄氏温度/华氏温度可选； - 体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉）。 - 显示精确位数：0.1℃（32.18℉）。 - 4、最佳测量距离：5毫米内，约7秒自动关机。 | 5 | 个 |  |  |
| 13020 | 寒暑表 | - 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 - 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -40℃～50℃；华氏 -40℃～120℃的标志。 - 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 - 温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。 - 最小分度值：1℃。 - 尺寸：约260mm×52mm×8mm。 - 可悬挂。 | 5 | 只 |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N。 - 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 - 盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。 - 最小刻度：0.2N。 - 金属表面防锈处理。 | 5 | 个 |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 5N。 - 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 - 盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。 - 最小刻度：0.1N。 - 金属表面防锈处理。 | 100 | 个 |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 2.5N。 - 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 - 盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。 - 最小刻度：0.05N。 - 金属表面防锈处理。 | 50 | 个 |  |  |
| 14010 | 圆盘测力计 | 1、10N，圆盘指针式。 - 2、产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。 - 表面直径约200mm，分度值1N。 | 5 | 个 |  |  |
| 14012 | 拉压测力计 | - 拉压两用； - 结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。 - 最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。 - 刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 14013 | 双向测力计 | - 产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； - 使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； - 不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； - 4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 5 | 个 |  |  |
| 14014 | 演示数字测力计 | 1、产品由固定柱、显示屏、操作面板、推拉力输入勾及外壳等组成。 - 2、量程5N或500g，超过最大量程报警，分辨率0.001N或0.1g误差≤0.2%。 - 3、操作机板上有N/G、归零、峰值、开关、锁定、记忆。 - 4、电源：3节7号AAA电池。 - 5、外壳为全塑料制，吸塑定位纸盒包装。 | 4 | 个 |  |  |
| 14015 | 学生数字测力计 | - 产品由固定柱、显示屏、操作面板、推拉力输入勾及外壳等组成。 - 量程5N或500g，超过最大量程报警，分辨率0.001N或0.1g误差≤0.2%。 - 3、操作机板上有N/G、归零、峰值、开关、锁定、记忆。 - 4、电源：3节7号AAA电池。 - 5、外壳为全塑料制，吸塑定位纸盒包装。 | 50 | 个 |  |  |
| 15003 | 高中数字演示电表 | - 使用电源：220V 50Hz。 - 交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。 - 交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。 - 4.LED数码管4位半显示，字高55mm。5.塑料外壳，外形尺寸：288mm×100mm×320mm。 | 6 | 只 |  |  |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 手提式，带摇手。ZC25-3型，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。 | 5 | 只 |  |  |
| 15008 | 直流电流表 | 1、产品由测量机构、外壳等组成。 - 2、指示面板与水平面成45度夹角。 - 3、测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。 - 4、仪表准确度等级：2.5级。 - 5、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 - 6、规格：130mm×95mm×90mm。 | 100 | 只 |  |  |
| 15008 | 直流电流表 | - 电表采用磁电系表头，透明有机玻璃盖罩。 - 技术特征： - （1）指示面板与水平成45度角。 - （2）量程：0~200μA。 - （3）电表降压（分两档）：Vg1= 100mV、 Vg2= 500mV。 - （4）内阻Rg1为500Ω，Rg2为2.5kΩ。 - （5）阻尼时间：不大于4秒； - 3、外形尺寸：130×98×95mm。7、对外界磁场的防御等级：三级。 | 50 | 只 |  |  |
| 15009 | 直流电压表 | 1、产品由测量机构、外壳等组成。 - 2、指示面板与水平面成45度夹角。 - 3、测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。 - 4、仪表准确度等级：2.5级。 - 5、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 - 6、规格：130mm×95mm×90mm。 | 100 | 只 |  |  |
| 15010 | 灵敏电流计 | 1、产品由测量机构、外壳等组成。 - 2、指示面板与水平面成45度夹角。 - 3、测量范围：±300μA内阻。 - 4、仪表准确度等级：2.5级。 - 5、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 - 6、规格：130mm×95mm×90mm。 | 50 | 只 |  |  |
| 15011 | 多用电表 | - MF-47型，内磁表头。 - 测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。 - 外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 50 | 只 |  |  |
| 15011 | 多用电表 | - 数字式，4-1/2位，最大显示3999。 - 用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。 - 附表笔一对。 | 5 | 只 |  |  |
| 15015 | 交流电流表 | - 采用磁电系表头，输入电路经过电流互感器转换，最高不超过600MV，适于做低压交流电流的测量，电表采取半波整流及滤波。表身为光亮黑色有机玻璃壳，设有防震装置和磁短路片。 - 技术特性： - 测量范围：单刻度：双量程、100MA和500MA。 - 准确度等级：2.5级； - 工作位置：表面与合面成45度角； - 阻尼时间：不大于4秒； - 标度尺全长：不少于84.8mm； - 外形尺寸：不大于135×98×95mm； - 工作条件：周围气温0-40℃，相对湿度不超过85%； - 绝缘耐压试验：交流50Hz，2KV，1分钟； - 9、对外界磁场防御等级：5奥斯特或每米400A；10、工作频率：45-65Hz。 | 50 | 只 |  |  |
| 15016 | 演示电流电压表 | - 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。 - 主要规格及技术参数： - 测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%； - 阻尼时间：≤6S； - 3、重量：1Kg，规格300×270×115mm。准确度等级：2.5级， | 5 | 台 |  |  |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | - 1、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。 - 2、主要规格及技术参数：DCA:(G)-50μA-0-+500μA，0-100μA；DCV：0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1kΩ（中心值100Ω），R×100：100-10kΩ（中心值1kΩ），R×1kΩ：1kΩ-100kΩ（中心值10kΩ）；灵敏度：DCV：5kΩ/V；基本误差：DCA、DCV为±2.5%，DCΩ为标度尺弧长±2.5%；重量：1kg；测电流：直流微电流微安级。测电压：直流电压测量。 测电阻：分辩率0.1Ω。精度：0.5级,三位半数码显示。 | 5 | 台 |  |  |
| 15026 | 电阻箱 | - 中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，外壳用塑料压制而成。 - 技术要求： - 阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω； - 各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。 - 3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 50 | 个 |  |  |
| 15026 | 电阻箱 | - 中学物理教学实验仪器，仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。 - 主要性能： - 准确等级0.5级； - 阻值范围0～9999.9Ω， - 零位电阻小于0.05Ω； - 4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 | 5 | 个 |  |  |
| 15032 | 微电流放大器 | 1、产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。 - 2、电压：DC3V。 - 3、放大倍数：50-800倍连续可调。 - 4、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 6 | 台 |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 1、双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。 - 2、可测温度及湿度。 - 3、直径约128mm。 - 4、温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 5 | 个 |  |  |
| 16009 | 空盒气压表 | - 多膜盒。 - 产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。 - 3、测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。 - 4、外形尺寸：直径150mm，高80mm。 - 5、全透明外壳。 | 5 | 台 |  |  |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | - 塑料制品、演示用，带手柄。 - 量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 50 | 个 |  |  |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、产品由底座、支杆、钢球、弹片及钢球定位卡组成。 - 2、底座为木质附四只脚，外形尺寸：160mm×100mm×15mm。 - 3、支杆为金属材料制成，表面电镀处理。Φ16mm，高100mm，上端为凹槽。 - 4、钢球Φ19mm，表面电镀处理。 - 5、弹片采用厚0.6mm钢板冲压成型，宽15mm，高105mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 21005 | 摩擦计 | - 由木制摩擦板和摩擦块组成。 - 摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 50 | 套 |  |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | - 由钢丝绕成的螺旋弹簧3种一组组成。 - 2、3种螺旋弹簧拉力限量分别为：2N，1N，0.5N。 | 5 | 组 |  |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | - 由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。 - 2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N。 | 50 | 只 |  |  |
| 21011 | 帕斯卡球 | - 产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 - 圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 - 空心球用不锈钢制作，直径约80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 - 活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。 - 5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 | 5 | 个 |  |  |
| 21024 | 摩擦力演示器 | - 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。 - 产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。 - 3、工作电压：220V 50Hz； - 4、电机功率：50W； - 5、调速：无极调速； - 6、主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。 - 7、摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 5 | 台 |  |  |
| 21025 | 微小形变演示器 | - 利用光杠杆原理。 - 产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。 - 激光器射出的为红色圆点； - 三脚架的钢丝弹性良好。 - 演示效果明显。 | 5 | 套 |  |  |
| 21026 | 力的合成分解演示器 | - 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。 - 仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。 - 3、分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm； - 4、主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 5 | 套 |  |  |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | - 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。 - 滑轮外径40mm塑料制；支杆直径6mm，长300mm，高度调节不小于200mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 21028 | 高中静力学演示教具 | - 结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。 - 完成演示实验：47个 - 演示实验可见距离：＞5m - 定量实验误差：＜8% ； - 5、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度 ； | 5 | 套 |  |  |
| 21029 | 高中力学演示板 | - 为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。 - 2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 5 | 套 |  |  |
| 21033 | 滚摆 | - 滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 - 摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差约0.5mm。 - 4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差约1mm。 - 5、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 5 | 个 |  |  |
| 21034 | 离心轨道 | - 由钢球、环形轨道等组成。 - 钢球Φ22mm。 - 3、环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：65mm，高：10mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1、产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。 - 2、外形尺寸：478mm×238mm×113mm。 - 3、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。 - 4、主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。 - 5、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。 - 6、各部件作防锈处理。 | 5 | 台 |  |  |
| 21039 | 电动离心转台 | 1、产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。 - 2、机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。 - 3、四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。 - 4、工作电压：220V，无极调速。 - 5、支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 5 | 台 |  |  |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | - 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。 - 仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。 - 直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | - 产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。 - 由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。 - 3、底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。 - 4、轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。 - 5、小球直径19mm，表面镀铬处理一。 - 6、接球网框架为直径2mm不锈钢丝绕制而成，尺寸：145mm×45mm，网兜为鱼网，角度可调。 - 7、手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠的固定轨道。 - 8、指示器采用厚1mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。 | 5 | 套 |  |  |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | - 产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。2、底座及面板采用厚度1mm的钢板制作，面板尺寸为395×315mm，底座尺寸为395×120×10mm；小车尺寸约80×50×15mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×180mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为Φ39×5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为Φ8mm，皮带采用Φ42mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。 - 3、仪器使用电源电压：DC3～6V。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。 | 5 | 套 |  |  |
| 21050 | 演示轨道小车 | 1、产品由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。 - 2、轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。 - 3、小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 - 4、砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 - 5、滑轮为塑料，外径28mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 21051 | 轨道小车 | - 车拖纸带打点式。 - 产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、滑轮及小车捕捉器等组成。 - 3、轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。 - 4、小车质量200g，带砝码槽。 | 50 | 套 |  |  |
| 21053 | 演示斜面小车 | 1、演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。 - 2、斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。 - 3、底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。 - 4、斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。 | 5 | 套 |  |  |
| 21054 | 斜面小车 | 1、产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。 - 2、斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。 - 3、标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。 - 4、安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。 - 5、滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。 - 6、支撑杆总长150mm。 - 7、摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 50 | 套 |  |  |
| 21055 | 气垫导轨 | - 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。 - 导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。 - 实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 50 | 台 |  |  |
| 21056 | 小型气源 | 1、本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。 - 2、工作电压：220V 50Hz; - 3、波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。 - 4、接口配合紧密。 - 5、其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 50 | 台 |  |  |
| 21057 | 自由落体实验仪 | - 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门； - 电磁铁电源DC6V。 | 50 | 套 |  |  |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 1、产品为二层结构轨道形式。 - 2、由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 - 3、轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。 - 4、小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 - 5、砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 - 6、滑轮为塑料，外径28mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 21060 | 牛顿第二定律实验仪 | 1、产品为二层结构轨道形式。 - 2、由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 - 3、轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。 - 4、小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 - 5、砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 - 6、滑轮为塑料，外径28mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 21061 | 反冲运动演示器 | - 两种形式（水和气）。 - 产品由水槽、喷嘴3只、支架、盛水桶、水管及注水杯等组成。 - 3、水槽采用PP塑料注塑成型，直径250mm、深100mm，所有配件均安装在水槽内。 - 4、喷嘴采用软塑成型，黑色，头部细并弯有一定的角度。 - 5、支架采用冷轧板冲压成型，表面喷塑料处理，固定在水槽内应牢固、可靠。 - 6、盛水桶采用透明塑料制，直径100mm、高150mm。 - 7、产品外形尺寸：250mm×250mm×260mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 21062 | 超重失重演示器 | - 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。 - 测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。 - 支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 5 | 个 |  |  |
| 21064 | 动能势能演示器 | - 产品由底座带支脚、面板、轨道和钢球等组成。 - 底座采用空心铝型材制成，两端面为封闭式，底部有支脚，可调节面板的垂直方向。 - 3、面板采用冷轧板成型，表面烤白漆，面板正面印刷7条刻线，线间距20mm，面板尺寸：500mm*170mm*1mm。 - 4、轨道采用PVC塑料制成，成弧形状，两端用支架固定，槽宽12mm。 - 5、钢球直径19mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 21065 | 平抛竖落仪 | 1、仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。 - 2、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。 - 3、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。 - 4、撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。 - 5、钢球Φ19mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 21066 | 平抛运动实验器 | 1、产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。 - 2、底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝； - 3、钢球和直径为16mm； - 4、接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 50 | 套 |  |  |
| 21067 | 平抛和碰撞实验器 | 1、产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。 - 2、底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝； - 3、钢球和玻璃球直径为16mm； - 4、接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 50 | 套 |  |  |
| 21068 | 碰撞实验器 | - 供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。 - 产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。 - 3、轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理； - 4、C形夹夹持范围不小于40mm； - 5、钢球和玻璃球直径为16mm。 | 50 | 台 |  |  |
| 21069 | 冲击摆实验器 | - 产品由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调节器、板机、底板、通棒构成。 - 能演示三种不同速度的弹丸：V1＝5.4±0.25m/s；V2＝6.6±0.25m/s；V3＝7.7±0.30m/s。 - 3、底板采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：400×115×14mm。 - 4、刻度板采用冷板，表面烤白漆，表面丝印0-35度的角度刻线和摆块调节位置的参照线。 - 5、仪器整体高度325mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 1、频闪光源25Hz、50Hz，频率可调。 | 5 | 套 |  |  |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | - 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。 - 产品由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。 - 能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。 - 主机外形尺寸:390×140×430mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 21072 | 向心力演示器 | - 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。 - 机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。 - 变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%； - 大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm； - 悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。 - 示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。 - 仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。 - 仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 21072 | 向心力演示器 | 1、数显，产品由支架、电机传动机构、测力计、显示屏等构成。 | 2 | 台 |  |  |
| 21074 | 向心力实验器 | - 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。 - 结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。 - 3、底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。 - 4、导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。 - 5、周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 50 | 台 |  |  |
| 21076 | 凹凸桥演示器 | - 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。 - 演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。 - 3、外接电源：AC220V。 - 4、钢球直径28.5mm。 - 5、底座为木质，尺寸：600×150×16mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 21077 | 演示力矩盘 | - 供中学物理教学演示和学生分组实验用。 - 仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。 | 5 | 个 |  |  |
| 21078 | 力矩盘 | - 供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销6个组成。 - 圆盘塑料制，直径约270mm×16mm，盘面上有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。轴端有卡环槽，防止圆盘脱落。 | 50 | 个 |  |  |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1、产品由底座、支架、5个钢球带线组成。 - 2、底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。 - 3、钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 5 | 套 |  |  |
| 22001 | 音叉 | - 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚5mm，厚度差不大于0.5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。 - 槌头为橡胶，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 22001 | 音叉 | 1、本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长为200mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512Hz以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。 | 5 | 套 |  |  |
| 22005 | 纵波演示器 | - 中学物理演示纵波的传播、反射等； - 仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）； - 连接杆10根； - 反光白布1块。 | 5 | 套 |  |  |
| 22009 | 声速测量仪 | - 产品由触发器、传感器1、传感器2、支座、声源及连接导线等组成。 - 声源频率大于5KHz。 - 传感器间距：3-4米。 - 工作电压：DC9V。 - 触发器输出插孔2个，输入插孔2个，显示灯2个，复位开关、电源开关。 - 塑料外壳，尺寸：130×65×85mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 22010 | 共振音叉 | - 声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用。 - 音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）, - 两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。 - 4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。 | 5 | 对 |  |  |
| 22012 | 纵横波演示器 | - 中学物理演示纵横波的传播、反射等； - 仪器采用支架悬挂弹簧形式，全长100cm、Φ50mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）； - 连接杆15个； - 反光白布1块； - 可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。 | 5 | 台 |  |  |
| 22013 | 绳波演示器 | - 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。 - 使用电源：220V 50Hz； - 有效刻度不小于100cm。 | 5 | 套 |  |  |
| 22014 | 波动弹簧 | - 扁钢丝弹簧，表面电镀处理。 - 弹簧外径不小于66mm，圈数不小于160。 | 5 | 个 |  |  |
| 22015 | 波动演示器 | - 产品由外壳、16个偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成。 - 外壳应采用金属材料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500mm×215mm×270mm。 - 正背面分别能演示纵、横波的形成及传播。 | 5 | 台 |  |  |
| 22016 | 发波水槽 | - 用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象； - 二、结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜；振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成；光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V 100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗；水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸：290mm×264mm×320mm. | 5 | 套 |  |  |
| 22016 | 发波水槽 | 1、产品由水槽、振源及附件组成。 - 2、水槽由透明有机玻璃制成，尺寸：280mm×280mm×30mm，槽内四周均放有海棉。 - 3、振源由振荡电路、弹簧片连接器构成，其频率可调。 - 4、附件由圆波振子、双振子、横波振子、直档板构成。 | 5 | 套 |  |  |
| 22018 | 弹簧振子 | 1、产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。 - 2、导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。 - 3、滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。 - 4、刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 5 | 套 |  |  |
| 22020 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 1、自动稳定走纸。产品由弹簧振子装置、高压脉冲装置和卷纸机构三大主体构成。 - 2、弹簧振子装置包含内置式气源、气垫导轨、弹簧、滑块等，气源能够为弹簧振子提供充足稳定的气流，保证弹簧振子滑块在气垫导轨上活动自入。 - 3、高压脉冲装置包含高压发生器和放电电极（放电针电极由放电针和电极板组成，放电针固定在振子滑块上，工作时随滑块一起运动）。 - 4、工作电压：AC220V 50Hz，电机功率：大于50W，脉冲电压：大于1000V 50Hz，描绘用纸：热敏纸（卷带），幅宽110mm，直径50mm。 - 5、卷纸机构速度可调。 | 5 | 台 |  |  |
| 22021 | 简谐振动投影演示器 | - 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。 - 产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。 - 塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。 - 激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。 - 5、振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。 - 6、入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。 - 7、电机为直流低速电机，每分钟100转。 - 8、反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 | - 产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。 - 转速和摆长为可调式。 - 演示为投影式。 - 4、工作电压：DC6V。 - 5、立杆直径8mm，长275mm，4根，表面电镀处理。 - 6、质点材质为塑料，直径20mm。 - 7、屏幕为透明有机玻璃制，表面磨砂，尺寸：210mm×130mm。 - 8、整体采用木箱，主机固定在箱底上，外形尺寸：300mm×200mm×110mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 22023 | 单摆组 | 1、5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。 2、塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。 | 100 | 组 |  |  |
| 22024 | 单摆振动图像演示器 | - 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。 - 产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。 - 3、工作电压：DC6V； - 4、画板为一长方形不透明的PVC塑料板； - 5、开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。 - 6、底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 仪器结构： - T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用； - 圆盘座：Φ250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉； - 台夹； - 偏角标尺（塑料尺面）； - 偏角指针； - 摆球； - 空腔摆球； - 8、四通螺钉等。 | 5 | 套 |  |  |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | - 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。 - 产品由支架、底座、5个塑料球、摆板及策动摆组成。 - 3、支架采用冷轧板冲压成型，外形尺寸：440mm×335mm×25mm，表面防锈处理。 - 4、底座为冷轧板成型，外形尺寸：400mm×130mm×20mm，表面防锈处理。 - 5、塑料球直径25mm。 - 6、策动摆为可调式。 | 5 | 台 |  |  |
| 22027 | 共振演示器 | 1、产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。 - 2、使用电源：DC12V，速度可调。 - 3、画板有效面积不小于110mm*80mm。 - 4、画笔头为磁性，可在画板上痕迹。 - 5、底座为铁制，表面处理，尺寸：240mm*145mm*5mm。 - 6、摆动为透明材料，上下摆动灵活。 | 5 | 台 |  |  |
| 22202 | 内聚力演示器 | 1、由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。 - 2、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm。 - 3、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 8 | 套 |  |  |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | - 由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。 - 手柄和底座为塑料制品。 - 3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 8 | 个 |  |  |
| 22209 | 双金属片 | - 由铜、铁组成。 - 该产品由长度≧200mm、宽≧20mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固 | 5 | 个 |  |  |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1、由盒体（内置微电流放大器和电池盒），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100mL注射器内组成。 | 5 | 套 |  |  |
| 22213 | 纸盆扬声器 | - 扬声器的阻抗8Ω，功率5W。 - 扬声器无杂音，演示效果明显。 - 3、外径：165mm | 5 | 台 |  |  |
| 22215 | 油膜实验器 | 1、产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。 - 2、盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构； - 3、刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 50 | 套 |  |  |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | - 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。 - 由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。 - 3、透明水槽外形尺寸：80mm×40mm×20mm。 - 4、玻璃片尺寸：76mm×25mm×1mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 22217 | 液体表面张力演示器 | - 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。 - 产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成。 - 手柄长度均不小于70mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 22218 | 液体表面张力实验器 | - 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。 - 产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成。 - 手柄长度均不小于70mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 22219 | 毛细现象演示器 | - 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。 - 盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm； - 毛细管长度均为130mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | - 道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。 - 二、仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。 | 5 | 台 |  |  |
| 22222 | 气体定律实验器 | - 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。 - 产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 | 50 | 套 |  |  |
| 22223 | 玻意耳定律演示器 | - 供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。 - 结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。 - 尺度板采用厚度1mm金属材质一次成型，规格：432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为20cm、每1cm一个刻线、10cm为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一U型管，U型管外径20mm，两中心距为60±3mm，长度不小于尺度板的长度尺寸 ，U型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径8mm，长不小于35mm；另一端密封2.5级0.1圆形负压表，表与管之间应有放气阀门。 - 2.底座采用厚度1.2mm金属材质一次成型，规格;265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。 | 5 | 套 |  |  |
| 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 | - 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。 - 产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 22225 | 气压模拟演示器 | 产品由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。 - 工作电压：DC14V。 - 透明桶外径105mm，深150mm。 - 3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：130mm×130mm×110mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 22227 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | - 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全。 - 产品由底座、打气筒、储气瓶、转能堵头、转能堵孔及堵头固定棒等组成。 - 3、底座采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：285mm×125mm×15mm。 - 4、储气瓶为无色透明塑料瓶，安装、拆卸方便，密封良好。 | 5 | 套 |  |  |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。 - 直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。 - 2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 5 | 对 |  |  |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。 - 直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。 - 2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 5 | 对 |  |  |
| 23005 | 箔片验电器 | 一对装。 - 本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。 - 外壳透光洁透明，无气泡及划痕。 - 圆盘（直径26mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。 - 导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。 - 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 5 | 对 |  |  |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。 - 产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。 - 箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。 - 外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。 - 导电杆Φ4mm，高约45mm。 - 5、圆球Φ10mm。 | 50 | 对 |  |  |
| 23007 | 指针验电器 | 一对装。 1、产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 - 2、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。 - 3、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 5 | 对 |  |  |
| 23008 | 感应起电机 | - 环境温度：-10~40℃ - 起电盘直径：235mm。 - 放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。 - 4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 5 | 台 |  |  |
| 23009 | 枕形导体 | - 用于演示静电感应和感应起电。 - 结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。 - 支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 5 | 副 |  |  |
| 23010 | 小灯座 | - 螺旋灯座。 - 底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 200 | 个 |  |  |
| 23011 | 单刀开关 | - 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 - 2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 100 | 个 |  |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A； - 产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。 - 3、变阻器电阻值误差不超过±10%。 - 4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 50 | 个 |  |  |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A。 - 2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。 - 有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。 - 变阻器电阻值误差不超过±10%。 - 5、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 50 | 个 |  |  |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1、200Ω、1.25A。 - 2、产品主要由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等部件组成。 - 线绕瓷管用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上构成；滑动头电刷采用0.5mm厚的钢板成型，滑片宽度14mm；滑杆采用不小于Φ6mm的圆钢制作，滑杆总长度约300mm；支架采用1mm厚的冷轧板成型。 - 产品外形尺寸约：320×90×140mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 23019 | 电阻定律演示器 | - 电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 - 木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， - 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。 - 4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 23024 | 电阻定律实验器 | - 电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 - 由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 - 3、有效长度均为500mm。 | 50 | 台 |  |  |
| 23030 | 演示线路实验板 | 1、高中演示组，纸箱包装：外形尺寸：530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。 - 2、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。 - 3、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 5 | 套 |  |  |
| 23032 | 学生线路实验板 | - 供学生分组实验用。 - 主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 | 50 | 套 |  |  |
| 23033 | 单刀双掷开关 | - 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。 - 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 - 底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 23034 | 双刀双掷开关 | - 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。 - 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 - 底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | - 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。 - 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。 - 3、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。 - 4、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。 - 5、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm×80mm×30mm。 - 6、在10分钟内，演示效果明显； - 7、实验误差：不大于5%。 | 5 | 套 |  |  |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | - 面板尺寸；450mm×310mm。 - 面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。 - 外接电压：220V 50Hz，电流表1只。 - 配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。 - 5、演示直观，可见度好。 | 2 | 套 |  |  |
| 23040 | 范氏起电机 | - 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。 - 蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm | 2 | 台 |  |  |
| 23041 | 球形导体 | - 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。 - 球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 23042 | 验电器连接杆 | - 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。 - 绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 5 | 个 |  |  |
| 23043 | 移电球(验电球) | - 产品由绝缘手柄及金属球构成。 - 绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。 - 金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 5 | 个 |  |  |
| 23044 | 验电羽 | - 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。 - 底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。 - 产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 5 | 对 |  |  |
| 23045 | 验电幡 | - 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。 - 铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。 - 将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 23046 | 尖形布电器 | - 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成， - 规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 5 | 个 |  |  |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。 - 检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理； - 检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 5 | 台 |  |  |
| 23048 | 静电实验箱 | 1、产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。2、产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 | 4 | 套 |  |  |
| 23049 | 金属网罩 | - 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。 - 产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。 - 3、金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。 - 4、金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。 - 5、底座采用塑料注塑成型，直径100mm。 - 6、连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 5 | 个 |  |  |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 | - 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。 - 导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。 - 外形尺寸约400mm×105mm×405mm。 - 绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 5 | 套 |  |  |
| 23051 | 电荷间作用力实验器 | - 产品由底座、支杆、大球、小球等组成。 - 大小球采用不锈钢材料制成，小球直径不大于25mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 23052 | 库仑定律演示器 | 1、仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 5 | 台 |  |  |
| 23053 | 电场线演示器 | - 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 - 演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 23054 | 电势演示仪 | - 产品由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。 - 导电玻璃板的一面为导电的，尺寸：237mm×200mm×5mm。 - 带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸：237mm×200mm×3mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | - 产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。 - 底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 23056 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。 - 铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。 - 绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。 - 铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。 - 底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 5 | 套 |  |  |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1、演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm. | 2 | 套 |  |  |
| 23058 | 常用电容器示教板 | - 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。 - 演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。 - 演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 5 | 套 |  |  |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | - 产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。 - 演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 5 | 套 |  |  |
| 23060 | 演示可调内阻电池 | 产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。 - 电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸约：210mm×85mm×90mm。 - 正负极板尺寸约：50mm×43mm。 - 探针采用宽度约10mm，可固定于电池槽内。 - 气筒采用不小于50ml的注射器。 - 正负极板和探针上均安装有接线柱。 | 5 | 个 |  |  |
| 23062 | 演示电桥 | 产品由木质支架、米尺、康铜丝、滑块按键、接线柱等组成。 - 电阻丝有效长度为1000mm，线径不大于0.3mm的锰铜丝，电阻丝的一端固定在刻度尺上，另一端有松紧调节装置； - 2.刻度尺要质地均匀平直，无痕迹，无裂缝，有效刻度1000mm； - 3.滑键、滑块用无色透明塑料制成，能灵活滑动，按键用指针式，位于滑块中间，用厚0.2－0.4mm锡磷青铜皮制成； - 4.支架应采用木制品。 | 5 | 个 |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | - 条形，180mm。 - 有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 50 | 对 |  |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | - 蹄型，100mm， - 有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 50 | 个 |  |  |
| 24003 | 磁感线演示器 | - 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。 - 透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 5 | 套 |  |  |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | - 演示器由圆形立体磁感线演示器组成； - 圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。 - 3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 24005 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 - 塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。 - 小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。 - 3、脚为塑料，高为12mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。 - 底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。 - 2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 5 | 套 |  |  |
| 24007 | 菱形小磁针 | 1、一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 5 | 套 |  |  |
| 24008 | 翼形磁针 | - 磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。 - 有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。 - 3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 10 | 对 |  |  |
| 24009 | 演示原副线圈 | - 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。 - 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。 - 副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。 - 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。 - 外形尺寸：66mm×66mm×110mm。 - 6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 5 | 套 |  |  |
| 24010 | 原副线圈 | - 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 - 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。 - 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。 - 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。 - 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。 - 6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 50 | 套 |  |  |
| 24014 | 演示电磁继电器 | - 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。 - 电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。 - 金属表面电镀处理。 - 底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。 - 底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。 - 接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。 - 撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。 - 方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 50 | 个 |  |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | - 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源； - 结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。 - 3、底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。 - 4、空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 5 | 个 |  |  |
| 24021 | 阴极射线管 | - 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流； - 结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 5 | 个 |  |  |
| 24021 | 阴极射线管 | 1、示直进管 | 5 | 支 |  |  |
| 24021 | 阴极射线管 | 1、机械效应管 | 5 | 支 |  |  |
| 24021 | 阴极射线管 | 1、静电偏转管 | 5 | 支 |  |  |
| 24022 | 低频信号发生器 | - 信号范围：20Hz～20kHz，有功率输出。 - 工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于90%（40℃）。 - 使用电源：交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。 - 安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。 - 绝缘电阻：不小于20MΩ。 - 6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。 | 5 | 台 |  |  |
| 24027 | 高频信号发生器 | - 金属外壳，尺寸：140mm×100mm×200mm。 - 指标： - 高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段。 - 频率刻度误差小于5%。 - 高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV 连续可调；第5频段大于50mV 连续可调。 - 高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。 - 高频信号调幅度：大于20%。5.使用电源：220V。 | 5 | 台 |  |  |
| 24028 | 教学信号发生器 | 1、金属外壳，尺寸：280mm×170mm×100mm。 2、指标：高频正弦波：400kHz－1700KHz分段可调。 3、低频频率范围： （1）400kHz－2.5kHz分五档调整， - 方波500Hz－1.5kHz分三档调整， - 锯齿波500Hz－3kHz连续可调， - 超低频：正弦波0.3－0.5Hz， - 频率显示：4位0.5时数字显示。 - 工作电压：220V。 | 5 | 台 |  |  |
| 24029 | 学生信号发生器 | 性能： - 输出频率范围：高频正弦波Ⅰ频段500kHz～1700kHz连续可调，Ⅱ频段400KHz-580KHz，连续可调；低频正弦波500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz。 - 频率显示：刻度指示式。 - 输出信号电压：高频大于200mV，低频小于400mV。 - 输出增幅：高低频的输出增幅均为无级连续可调。 - 电源：AC220V。 - 6.机壳为金属制，表面烤漆处理，尺寸：140mm×90mm×200mm。 | 26 | 台 |  |  |
| 24030 | 条形强磁体 | - 磁感应强度≥0.8T。 - 外形尺寸：150mm×25mm×15mm，一对纸盒装。 | 10 | 个 |  |  |
| 24031 | 蹄形强磁体 | - 磁感应强度≥0.8T。 - 型号：D-CG-LU-100，外形尺寸：85mm×27mm×105mm。 | 10 | 个 |  |  |
| 24032 | 强磁针 | 强磁针由底座、带针尖的支杆及磁针为圆柱形两端为圆锥形的磁体组成。 - 底座为塑料制，直径70mm、高20mm。 - 支杆为塑料，上端带针尖，总高75mm。 - 磁针直径12mm、长95mm，两端为圆锥形，表面涂红蓝色漆。 - 4.采用塑料包装盒或纸盒包装。 | 5 | 个 |  |  |
| 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | - 产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。 - 工作条件：电源220V、50Hz。 - 两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。 - 电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。 - 连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。 - 6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 24034 | 电流天平 | - 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。 - 结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 5 | 套 |  |  |
| 24035 | 安培力演示器 | - 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。 - 仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。 - 底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 2 | 套 |  |  |
| 24036 | 安培力实验器 | - 用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。 - 底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 24037 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。 - 演示板外形尺寸不小于460mm×320mm； - 演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。 - 原理图线清晰，正确，无断线等现象； - 4.输入电压：DC6V。 | 5 | 台 |  |  |
| 24038 | 电磁感应演示器 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。 - 磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。 - 磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。 - 3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 24039 | 楞次定律演示器 | - 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。 - 纸盒规格180×79×33mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 | - 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成， - 支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 5 | 套 |  |  |
| 24041 | 动能发电手电筒 | 1、由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 5 | 套 |  |  |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。 - 底座尺寸不小于290mm×190mm。 - 2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚不大于0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长不小于100mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸为65mm×45mm；强磁外形尺寸为70mm×30mm×15mm。磁场强度不低于0.07T。 | 5 | 套 |  |  |
| 24044 | 三相电机原理演示器 | 1、包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 5 | 套 |  |  |
| 24045 | 手摇三相交流发电机 | - 演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm， - 二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。 三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 5 | 台 |  |  |
| 24046 | 三线电子开关 | - 教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用； - 仪器采用集成电路和晶体管混合电路。 - 性能：1.电子开关部分：输入阻抗100KΩ/40PF；输入信号小于10V；开关频率100Hz-100KHz；放大倍数大于3；相对位移大于和等于6V；增幅器调节比等于和大于10；输入端ABC间隔离比大于30dB；输出极性与输入相同，BC可反相。2.信号发生器：波开为方波、阶梯波；频率范围100Hz-10KHz。3.工作电压：AC220V。4.机体尺寸：255mm×115mm×110mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | - 产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。 - 演示板尺寸不小于460mm×320mm。 - 能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 5 | 台 |  |  |
| 24048 | 可拆变压器 | - 单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。 - 线圈骨架用塑料压制。 - 3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 5 | 台 |  |  |
| 24049 | 小型变压器 | - 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。 - 结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 100 | 套 |  |  |
| 24050 | 变压器原理说明器 | - 供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。 - 仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 5 | 台 |  |  |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | - 电感式镇流器。 - 由日光灯、镇流器、启辉器及座、开关、指示灯、电流表、螺口灯座、面板带支座等组成。 - 日光灯220V 20W、镇流器220V 20W、电流表0～1A、面板尺寸：535mm×355mm×60mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 24053 | 电子束演示器 | - 采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸：125mm×290mm×180mm。 - 二、技术指标： - 加速极电压：0～700伏，连续可调； - 偏转电压：幅度：0～50伏连续可调。 - 偏转方向：上、下、左、右四个方向。 - 显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。 - 电源：220V。 - 6、功耗小于30W。 | 2 | 台 |  |  |
| 24055 | 门电路和传感器应用实验箱 | - 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件、光传感器（10以内计数器）及附件组成。 - 所有元件均安装在一块线路板上，外盒用塑料盒包装。 - 塑料盒外形尺寸：275mm×220mm×50mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 24056 | 电学元件黑箱 | - 电学元件黑箱为四个抽屉式的探测单元，各个单元的面板上有三个呈三角形分布的测试点，各测试点之间接有各种电学元件。 - 电学元件有电阻、电池、二极管三种。 - 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)。 | 50 | 套 |  |  |
| 24057 | 低气压放电管组 | - 演示稀薄气体中的放电现象； - 构造：产品由移动金属杆、连接导线（一端带夹子）、塑料支架（425mm×280mm）和底座(115mm×335mm)及六支大小相同的抽空密封的长玻璃管，直径约24mm，长365mm，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02mm高水银柱。 | 5 | 套 |  |  |
| 24059 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 5 | 台 |  |  |
| 24060 | 赫兹实验演示器 | - 产品由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件）， - 产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。 - 3、底座采用胶合板制成，外形尺寸：300mm×100mm×18mm。 - 4、支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。 - 5、拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。 - 6、低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。 - 7、放电球直径不大于10mm，放电球由一调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于30mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 24061 | 电磁振荡演示仪 | 1、演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。 2、产品由演示面板、框架、支脚等组成。 - 3、演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线。 - 4、框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm。 - 5、支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度。 - 6、外接直流电：6V。 | 5 | 台 |  |  |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 5 | 套 |  |  |
| 24063 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 产品由带体效应管振荡器的发生器、喇叭天线接收器、振子接收器、连接电缆、反射板、石腊棱镜、木质折射体、木质吸收体、搁架等组成。 - 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW。 - 2.接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示。 | 2 | 套 |  |  |
| 24064 | 密立根油滴仪 | - 用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。 - 结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成； - 主要技术指标：适用电源：AC220V；指示灯电压：AC24V；照明灯电压：AC2.2V；极板电压：量程-、0、+可选择DC0～450V连续可调；安装电压表：量程450V；标准精确度等级1.5级；极板距离：6mm±0.2mm；显微镜放大倍数：40X；分划板总刻度：5×5mm；对一滴油滴可连续观察时间： | 2 | 台 |  |  |
| 24065 | 电子比荷实验仪 | 1、采用纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比实验仪器，误差在5%以下； 2、技术指标： - （1）额定电压：AC220V； - （2）额定频率：50Hz； - （3）最大输入功率：85W； - （4）加速电压：1000V～1200V连续可调； - （5）低压直流电源：可调电流：0.2A～1A，0.6A～2A，各档连续可调，电流方向:可换向； - （6）螺线管参数：螺线管单位长度匝数N=3850匝/米； - （7）示波管参数：荧光屏至Y偏转板距离1≈0.148m； - （8）连续工作时间：1h。 - （9）金属外壳，尺寸：360×170×270mm | 2 | 台 |  |  |
| 24066 | 半导体致冷器 | - 能演示温差发电和制冷两用。 - 产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。 - 致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。 - 支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端 | 5 | 台 |  |  |
| 24067 | 整流电路实验器 | 刻实验器应配合示波器可电压传感器进行实验。利用二极管的单向导电性和电容滤波的特性进行整流。 - 电路清晰、插座可靠。 - 实验器的外形尺寸：310mm×55mm×230mm，附支脚。 - 3.工作电压：AC220V。 | 5 | 台 |  |  |
| 25001 | 光具盘 | - 分离型、磁吸附式。 - 矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。 - 盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 5 | 套 |  |  |
| 25002 | 凹面镜 | - 基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； - 凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm； - 基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； - 反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层； - 镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度； - 6、镜面可前后移动。 | 5 | 个 |  |  |
| 25003 | 凸面镜 | - 基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； - 凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm； - 基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； - 反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层； - 镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度； - 6、镜面可前后移动。 | 5 | 个 |  |  |
| 25004 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。 - 外形尺寸：80mm×45mm×15mm。 - 两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。 - 玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行； - 4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 50 | 块 |  |  |
| 25005 | 光具座 | - 导轨：双轨结构，采用不锈钢管制成。 - 平行光源：光源用电压6V，功率8W的灯泡。 - 透镜：双凸透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；平凸透镜：F=300±12mm，Φ=50mm；双凹透镜：F=-75±4.5mm，Φ=30mm； - 标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm，尺全长刻线误差≤±1mm； - 滑块：滑块为塑料注塑成型，四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm。 - 6、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 | 50 | 套 |  |  |
| 25007 | 三棱镜 | - 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 - 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 - 3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 5 | 个 |  |  |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | - 由棱镜、棱镜台和光源等组成。 - 棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。 - 光源额定电压为6-8V。 - 棱镜台台面装有进光狭缝及光源。 - 5、白屏 | 5 | 套 |  |  |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。 - 凹凸透镜直径46mm。 - 塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。 - 3、塑料底座直径64mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 25015 | 光的折射全反射实验器 | 产品由塑料盒（带透明盖）、激光笔、玻璃砖、半圆玻璃砖、平面镜（带支撑架）、透明塑料水槽及角度盘组成。 - 塑料盒的外形尺寸：200mm×130mm×35mm，塑料盒中心有一通孔，用来安装角度盘时使用。 - 激光笔照射光为红色。 - 玻璃砖外形尺寸不小于40mm×200×10mm。 - 半圆玻璃砖的半径不小15mm、厚不小于10mm。 - 平面镜尺寸不小于35mm×15mm、支撑架为金属制品，表面电镀处理。 - 透明塑料水槽尺寸：60mm×40mm×20mm。 - 7.角度盘应采用塑料注塑成型，Φ100mm，盘面上印有0-360°刻线、刻线清晰。 | 50 | 套 |  |  |
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | - 仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。 - 在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。 - 3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 5 | 套 |  |  |
| 25017 | 激光光学演示仪 | - 产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。 - 激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为Φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺形玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：Φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 25018 | 微型物理光学观察器 | - 产品由接收屏、光学元件（1号衍射片、2号衍射片、3号衍射片、1/100光栅）、激光器、机身、开关、调节手轮等组成。 - 实验项目：单缝衍射、圆孔衍射、矩形孔衍射、方孔衍射、三角孔衍射、杨氏双缝干涉、三缝衍射、四缝衍射、单丝衍射。 | 26 | 套 |  |  |
| 25020 | 双缝干涉实验仪 | 一、仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。 二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。 三、主要技术指标： 1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm； 2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。 3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。 4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。 5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。 6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。 7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 50 | 台 |  |  |
| 25021 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 25022 | 光导纤维应用演示器 | - 产品由传光、传像、传声三大部分组成。 - 传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。 - 演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 5 | 台 |  |  |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 产品由带座框的两块偏振片组成部分。 - 整体塑料压制成型，主体（Φ49mm×25mm),底座（Φ59mm×10mm）。 - 2.偏振片直径约35mm，座框外缘带有指示刻度（0-360度）每小格值45度。 | 26 | 套 |  |  |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | - 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。 - 主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。 - 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3） 灯管寿命：＞500小时。 - 4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。 - 红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。 - 2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。 - 3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 5 | 套 |  |  |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 8 | 套 |  |  |
| 25106 | 棱镜分光镜 | - 分光镜仪器的结构为在底座上装有镜台、准直管固定在镜台上、约位于三棱镜的最小偏向角的方向。 - 标度管可以绕镜台边缘上的固定螺丝转动，望远镜可以沿镜台边缘移动、并都用螺丝固定，三棱镜用支夹固定在镜台中央，并有三棱镜罩罩住。 | 6 | 台 |  |  |
| 25107 | 光谱管组 | 1、光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 | 5 | 套 |  |  |
| 25108 | 钠的吸收光谱演示器 | 高中物理实物仪器，供学生观察钠的吸收光谱线。 仪器主要零部件： 1.钠气真空管（简称钠管）；2.钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）；3.手持分光镜一只；4.底盘、立柱各一个；5.光源一个。主体金属制。 | 5 | 台 |  |  |
| 25109 | 光电效应演示器 | 用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。 - 主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。 - 2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 25109 | 光电效应演示器 | 产品供中学物理教学演示光电效应之用。原理：光电管在光源照射下产生光电效应现象。产品由演示面板、电压表、电流表、光电管、光源、电压调节旋钮等组成。 - 电源电压：220V 50Hz； - 直流5mA电流表； - 3.演示面板尺寸不小于450mm×300mm，面板图线清晰、正确。 | 5 | 台 |  |  |
| 25111 | 太阳能电池演示器 | - 本产品由太阳能电池板带支架、音乐声响器插件和电机插件组成。 - 用于演示太阳能转化成电能，并作各种应用。 - 技术参数： - 最大开路电压：3.5V； - 最大短路电流：500MA； - 音乐声响器插件工作电压：3V，工作电流：20MA； - 4.电机插件工作电压：3V，工作电流：30mA。 | 5 | 台 |  |  |
| 25112 | X射线演示仪 | 带防护箱、萤光屏 | 2 | 台 |  |  |
| 25113 | 盖革计数器 | J2554型，产品由计数器、探测器及其连线组成。 仪器主要技术参数： - 工作电压：交流220V±10%，50Hz； - 盖革计数器的本底计数率不大于40次/分； - 计数管两端工作电源电压在340V～420V之间； - 探测器采用J401γ、β、γ型计数管； - 盖革计数器的输出方式有三种：音响装置、闪光装置及计数接口； - 音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声； - 闪光装置为红色发光二极管、最大功耗不小于100mW； - 仪器备有计数输出接口，输出接口的正负极性可变换，并能与J0201系列数字计时器相配合，仪器的最大计数率不小于2000次/分； - 9、探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5m外，听不到明显杂音。计数器外形尺寸：200×170×95mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 25114 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式 | 2 | 台 |  |  |
| 25115 | 高温扩散云室 | - 供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹。 - 产品由现象源支架、可视窗镜、现象源、固定扣、视窗盖、加热调节旋钮、风扇开关、加热开关及配件镊子、注射器、溶液瓶组成。 - 金属外壳，尺寸：200×180×170mm。 | 5 | 台 |  |  |
| 25116 | 普朗克常量测定器 | 1、可进行演示光电效应有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观地演示光电管的电流特性曲线。 | 2 | 台 |  |  |
| 31005 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。 - 大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。 - 底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。 - 压力表示值：最大值为2.5Mpa。 - 4.整体高度：280mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 31008 | 汽油机模型 | - 产品由塑料制成，高度300mm。 - 由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 31009 | 柴油机模型 | - 塑料制成，高度300mm。 - 由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。 - 各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。 - 模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。 - 底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 31010 | 磁分子模型 | - 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。 - 外形尺寸：150mm×100mm×19mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 31013 | 离心机械模型 | - 仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。 - 离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸Φ72mm×71mm，外桶尺寸Φ116mm×72mm； - 离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。 - 离心套采用透明塑料制成，内径Φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 5 | 套 |  |  |
| 31014 | 晶体空间点阵模型 | - 全塑料制。 - 2、产品由氯化钠晶体结构模型、金刚石晶体结构模型、石墨晶体结构模型三种晶体结构模型组成。 | 5 | 套 |  |  |
| 31017 | 蒸汽机模型 | - 产品由气缸、活塞、连杆、小飞轮、汽室、滑阀、凸轮、大飞轮、飞轮支架、底板等构成。 - 外形尺寸：165mm×120mm×200mm。 - 演示蒸汽机工作原理过程， - 为吹动模型。 | 2 | 台 |  |  |
| 31018 | 蒸汽轮机模型 | 1、产晶由外汽缸、缸体剖视体、叶轮支架、叶轮、叶轮轴、汽缸支架、底座等组成。 2、外形尺寸280mm×120mm×130mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。 3、外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 5 | 台 |  |  |
| 31019 | 燃气轮机模型 | - 产品由缸体剖视体、外汽缸、叶轮支架、压气机叶轮、燃烧室剖体、透平叶轮、叶轮轴、缸体支架、底板构成。 - 外形尺寸280mm×120mm×140mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。 - 外汽缸为透明塑料。 - 为可动模型。 | 5 | 台 |  |  |
| 31020 | 高压输变电模拟演示器 | - 演示器为两对输电线路，线路中每根导线电阻均相同（4欧），其中一对线路终点直接接用电器（3.8V小灯泡），另一对线路外接交流2-4V的电压升压变压器（升压比12：1），升压后经输电线路降压变压器（降压比1：12）降压后再输送到用电器（3.8V小灯泡）。 - 产品由底座、变压器、支架、灯泡、灯座等组成。 - 底座采用木质，外形尺寸：500mm×195mm×16mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 31021 | 车床变速器模型 | - 金属和塑料制。 - 仪器为两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。 - 产品由框架、轴2根、齿轮4个、变换手柄、手摇柄及转盘构成。 - 外形尺寸：15×110×90mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 31022 | 汽车变速箱模型 | 1.外形尺寸：140×110×90mm； 2.两档齿轮变速，大离合齿轮和小离合齿轮咬合，并有换挡器连接孔。 | 2 | 套 |  |  |
| 31024 | 机械机构模型 | 1、含曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 | 2 |  |  |  |
| 31032 | 机械传动模型 | 1、含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 | 2 |  |  |  |
| 31037 | 液压传动模型 | 1、液压千斤顶结构，单向阀独立设计。 | 5 | 套 |  |  |
| 31038 | 汽车刹车系统模型 | 模型主要由底座、转轮、刹车装置、气路管、气压缸（注射器）、支架等构成。 - 底座采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，尺寸：270mm×110mm×12mm。 - 2.转轮采用有机玻璃制成，直径100mm，厚4mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 51015 | 高中物理必修模块教学挂图 |  | 5 | 套 |  |  |
| 51016 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 |  | 5 | 套 |  |  |
| 51017 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 |  | 5 |  |  |  |
| 51018 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 |  | 5 |  |  |  |
| 51028 | 简明物理学史挂图 |  | 5 | 套 |  |  |
| 51029 | 实验规范操作和安全要求 |  | 5 | 套 |  |  |
| 51115 | 高中物理必修模块投影片 |  | 5 | 套 |  |  |
| 51315 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 |  | 5 | 套 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 5 | 个 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 5 | 个 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 60 | 个 |  |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 5 | 个 |  |  |
| 61001 | 试管 | Φ15mm×150mm | 60 | 支 |  |  |
| 61001 | 试管 | Φ32mm×200mm | 60 | 支 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 60 | 个 |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 20 | 个 |  |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 10 | 个 |  |  |
| 61033 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 10 | 个 |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 60 | 个 |  |  |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 10 | 个 |  |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 筒形，250mL | 5 | 个 |  |  |
| 62070 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 5 | 支 |  |  |
| 62071 | T形管 |  | 10 | 个 |  |  |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 5 | 支 |  |  |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 10 | 支 |  |  |
| 64032 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成，金属网：100mm×100mm，石棉：Φ80mm | 60 | 个 |  |  |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ8mm | 3 | 千克 |  |  |
| 64063 | 乳胶管 | 5mm*7mm | 10 | 米 |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 1、鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。 | 5 | 套 |  |  |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | - 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。 - 吸塑定位纸盒包装。 | 5 | 套 |  |  |
| 80104 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成 | 50 | 套 |  |  |
| 80105 | 一般材料 | - 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。 - 吸塑定位纸盒包装。 | 5 | 套 |  |  |
| 80106 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 50 | 套 |  |  |
| 80108 | 甲电池 | 2.5V或3.8V | 50 | 个 |  |  |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个 | 200 | 组 |  |  |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 200 | 个 |  |  |
| 80111 | 洗洁精 | 500mL | 5 | 瓶 |  |  |
| 80112 | 蜂蜡 |  | 1000 | 克 |  |  |
| 80113 | 集成电路实验板(面包板) | - 产品为塑料板制成，一面为为插孔，另一面为金属连接条。 - 塑料板外形尺寸：90mm×50mm×8.5mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 80114 | 传感器器材 | 1、由各种温度传感器配件构成，如：双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器。 | 5 | 套 |  |  |
| 80115 | 晶体和非晶体样品 | - 晶体由云母、石膏、方解石；非晶体由玻璃、沥青、蜂蜡组成。 - 盒子尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 80116 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒，钢球直径为4mm，自封袋封装，塑料盒外包装。 | 5 | 盒 |  |  |
| 80117 | 演示实验器材 | - 由云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00构成。 - 采用塑料盒包装，尺寸：205×120×35mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 80118 | 学生实验纸材 | - 材料由打点纸带（电磁打点和电火花通用）、墨粉纸（电火花用）、坐标纸5张、复印纸5张组成。 - 纸盒包装。 | 50 | 套 |  |  |
| 80120 | 温度报警实验器材套件 | - 塑料外盒包装，上盖透明。 - 盒底内贴有元件标签，由热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 80121 | 电熨斗控温电路套件 | - 材料为电熨斗温控开关1套，外用塑料盒包装。 - 电源电压：AC250V 50Hz；最大电流：10A。 | 5 | 盒 |  |  |
| 80122 | 防盗报警电路器材套件 | - 塑料外盒包装，上盖透明。 - 盒底内贴有元件标签，由小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。 - 盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 80123 | 光控开关实验器材套件 | - 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻组成。 - 盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 80125 | 火灾报警器 | - 产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。 - 主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：12VDC/9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂；外形尺寸约：Φ60×30mm 。 | 5 | 个 |  |  |
| 80126 | 电子闹钟套件 | - 产品由外壳、液晶显示屏、调整键（秒、分）、开始/停止键及支架组成。 - 外壳为塑料。 - 电源：钮扣电池电压1.5V。 | 100 | 套 |  |  |
| 80140 | 桥梁模型器材套件 | - 产品由梁式桥模型、拱形桥模型、斜拉桥模型、桁架桥模型、吊桥模型、悬索桥模型组成。 - 模型主件采用工程塑料注塑成型。 - 模型基本尺寸：梁式桥：250×40×80mm；拱形桥：250×40×80mm；斜拉桥：250×40×140mm；桁架桥：250×40×115mm；吊桥：250×40×115mm；悬索桥：250×40×137mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 80141 | 走马灯器材套件 | 由扇叶、螺旋灯罩、棒针支架、灯罩、底座、蜡烛、及双面胶组成。 - 扇叶为硬板纸制成，直径120mm。 - 棒针直径2mm，长195mm。 - 3.灯罩尺寸：390mm*160mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 80142 | 箔片验电器器材套件 | 物理探究实验用。 - 本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成，一对装。 - 外壳采用透明塑料注塑成型。 - 圆盘、导电杆用金属制成，表面电镀处理。 - 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 - 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 80143 | 简易无线话筒器材套件 | - 塑料外盒包装，上盖透明。 - 盒底内贴有元件标签，由三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒组成。 - 盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 80144 | 环保动能手电筒器材套件 | - 物理探究实验用。 - 杠杆式，塑料外壳，三只LED灯，转动机构，开关等构成。 | 50 | 套 |  |  |
| 80145 | 简易收音机器材套件 | - 本套件为3V低压全硅六管超外差收音机散件。 - 由三极管、线圈、变压器、杨声器、电阻、电容、磁性天线、二极管、导线等组成。 | 50 | 套 |  |  |
| 80146 | 三极管放大电路器材套件 | - 塑料外盒包装，上盖透明。 - 盒底内贴有元件标签，由三极管9013、100K可变电容、1KΩ电阻、四节电池盒、电容16V100uf、一节电池盒组成。 - 盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 80147 | 光控路灯开关器材套件 | - 塑料外盒包装，上盖透明。 - 盒底内贴有元件标签，由光敏电阻、集成块74LS14、二极管、四节电池盒、继电器、小灯座、电位器B50K组成。 - 盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 80148 | 遥控器器材套件 | 1、本器材由连接板、电池盒、发射管、接收管、发光二极管、三极管（9014）、电阻（2.2K）按键开关等组成。 | 50 | 套 |  |  |
| 80149 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 | 50 | 套 |  |  |
| 80150 | 模型火箭器材套件 | - 物理探究实验用。 - 材料采用泡沫塑料制成，学生自己动手粘贴组装，由四块构成，每块外形尺寸：200mm×150mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 80160 | 各种陀螺 | 1、圆周运动、离心运动。 2、产品由木质陀螺和二种塑料可旋转的陀螺组成。 - 3、木质陀螺底部为圆锥形，采用软鞭子策动旋转。 - 4、两种塑料陀螺采用齿条条带动旋转。 | 5 | 套 |  |  |
| 80161 | 大回转轮 | 物理探究实验用 | 5 | 套 |  |  |
| 80162 | 三轨竟速 | 物理探究实验用 | 5 | 套 |  |  |
| 80163 | 翻转环实验器 | 物理探究实验用 | 5 | 套 |  |  |
| 80165 | 离心力铁环 | 产品由主机、铁环、转轴等组成。 - 主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：190mm×160mm×95mm。 - 铁环为弹性钢片，直径约160mm、厚0.3mm，表面处理。 - 转轴为金属材料制成，表面电镀处理，直径5mm，长170mm。 - 4.外接电源：DC6V-8V。5.转速可调。 | 5 | 套 |  |  |
| 80166 | 滚动的方轮 | 产品由一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成。 - 曲面斜轨道的曲面不少于14个，外形尺寸：610mm×190mm×50mm。 - 2.方形轮子为全塑料制，两端为方形，中间为圆柱形，方形边长为50mm，厚3mm；圆柱直径16mm，长100mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 80167 | 玩具赛车 | 产品为遥控国，遥控车分为电动车和遥控器两部分。遥控车使用3粒1.5V“AA”电池；遥控器内使用2粒1.5V“AA”电池。采用纸盒定位包装车体和遥控器。纸盒尺寸：390mm×265mm×80mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 80168 | 饮水鸟 | 物态变化.产品由底座、盛水杯及小鸟模型组成。 - 底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：205×125×26mm。 - 盛水杯为透明塑料注塑成型，直径40mm，高105mm。 - 3.小鸟模型由支架、底座、乙醚玻璃瓶及小鸟模型构成。 | 5 | 套 |  |  |
| 80169 | 鱼洗 | 物理探究实验用。复古龙洗，铜铸造。直径375mm，盆底直径195mm，盆檐高度98mm，带柄高度130mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 80170 | 水火箭 | 器材由发射支架、导轨、火箭、火箭头组成。发射支架由底座、可调角度加构成，表面烤漆，底座尺寸：270mm×110mm×11mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 80171 | 滴水起电机 | 本产品由支架、滴水装置、感应圈2支、盛水筒2支及绝缘垫等组成。 - 支架由金属或塑料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500×260×600mm。 - 2.感应圈及盛水筒均采用不锈钢材料制成，感应圈直径60mm，盛水筒直径120mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 80172 | 气体辉光球 | 指标：1.使用电压：220V。2.按钮开关。3.球体材料：玻璃，直径130mm。4.底座材料：塑料，尺寸：110mm*110mm*90mm。 | 5 | 套 |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 50 | 支 |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 塑胶手柄，长度为160mm。 | 50 | 支 |  |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 塑胶手柄，长度为160mm。 | 50 | 支 |  |  |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 50 | 个 |  |  |
| 81005 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm | 5 | 个 |  |  |
| 81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 5 | 个 |  |  |
| 81007 | 木锉 | 200mm | 5 | 个 |  |  |
| 81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 5 | 个 |  |  |
| 81009 | 木工锤 | 0.25kg | 5 | 个 |  |  |
| 81010 | 铇 | 粗、细 | 5 | 个 |  |  |
| 81011 | 斧 |  | 5 | 个 |  |  |
| 81012 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 5 | 个 |  |  |
| 81013 | 剥线钳 | 塑制手柄，150mm | 5 | 个 |  |  |
| 81014 | 钢丝钳 | 150mm | 5 | 个 |  |  |
| 81015 | 手锤 | 中号，木制手柄。长度为：310mm | 5 | 个 |  |  |
| 81016 | 錾子 | 200mm，带柄 | 5 | 个 |  |  |
| 81017 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 5 | 个 |  |  |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 5 | 个 |  |  |
| 81019 | 什锦锉 | 铁制品 | 5 | 个 |  |  |
| 81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 5 | 个 |  |  |
| 81021 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 5 | 个 |  |  |
| 81022 | 直角尺 | 钳工工具 | 5 | 个 |  |  |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 5 | 支 |  |  |
| 81025 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 5 | 个 |  |  |
| 81026 | 台钻 | Φ1mm～Φ13mm | 2 | 台 |  |  |
| 81027 | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm | 5 | 台 |  |  |
| 81028 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm | 5 | 套 |  |  |
| 81029 | 台虎钳 | 夹持范围不小于100mm | 5 | 台 |  |  |
| 81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 5 | 台 |  |  |
| 81033 | 钳工工作台 | 工作台为支架和工作面两部分组成。 - 支架为40mm的镀锌方管焊接而成，长1065mm，宽500mm。 - 工作面为木制，表面涂清漆，尺寸：1100mm*700mm*25mm。 - 3.整体高度为780mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 81035 | 烙铁架 |  | 5 | 个 |  |  |
| 81036 | 油石 | 粗细两面 | 5 | 个 |  |  |
| 81037 | 冲子 | 钢制， | 5 | 个 |  |  |
| 81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 5 | 个 |  |  |
| 82001 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 5 | 件 |  |  |
| 82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 5 | 个 |  |  |
| 82002 | 护目镜 | 防机械冲击 | 5 | 个 |  |  |
| 82006 | 手套 | 棉纱线 | 5 | 双 |  |  |
| 82008 | 电容 | 5.5V | 50 | 个 |  |  |
| 82009 | 导线 | 学生物理实验粗铜导线加400根 | 400 | 根 |  |  |
| 82010 | 白炽灯泡 |  | 50 | 个 |  |  |
| 82011 | 洛仑磁力演示器 | - 产品由洛仑兹力管、励磁线圈、控制组成（无外箱）。 - 洛仑兹力管为直径 160mm 的大玻璃泡，泡内抽真空后，充入一定压强的混合性气体，璃泡内装一个特殊结构的电子枪，由热阴极、调制板、锥形加速极组成，还有对偏转板;励磁线圈即亥姆霍兹线圈，由一对直径为280mm，每只匝数为140匝的环线圈组成，两线圈同轴平行放置，问距140mm. - 三、产品主要技术参数:1、加速极电压0~250V连续可调;2、励电流 电流方向:顺时、断路、逆时三档，电流幅值:0~2.5A 连续可调;3、偏转板电压 电压方向:上正、断路、下正三档，电压幅度:50~250V连续可调;4、洛仑兹力管转动角度>180°，有刻度指示;5、电源:220V±10%50Hz;6、功耗:45 瓦;7、连续工作时间:1小时;8、结构：无外箱 | 1 | 台 |  |  |
| 2154 | 双轨平抛运动实验器 | - 由三个电磁铁钢球释放装置、水平并列固定相同弧形的两条轨道、3 个带运动指示灯的钢球捕捉装置、3 组时间测量器与刻度尺、重锤等组成。 - 1 个电磁铁释放的钢球做平抛运动，1 个电磁铁释放的钢球做匀速直线运动，1 个电磁铁释放的钢球做自由落体运动。相同高度、同时释放的 3 个钢球应同时被捕捉装置捕获，对应的 3 个运动指示灯应同时点亮。也可再同时进行 3 个运动钢球的各自位移与运动时间的测量，以定量探究平抛运动分解规律 | 5 | 台 |  |  |
| 2155 | 胡可定律 | 1、整体结构： 立式支架，防滑底座（≥220×120mm），不锈钢立柱（高度≥600mm），弹簧悬挂装置承重≥15N。 2、外观无毛刺、无变形，符合教学仪器安全标准。 3、刻度尺量程 0~500mm，最小刻度 1mm，精度 ±0.5mm。 4、常规款：固定安装；升级款：可上下滑动调零（调节范围≥50mm）。 5、弹簧组件： 自然长度≥90mm，最大伸长量≥300mm，劲度系数 k=(50±10) N/m，线性误差≤5%。 弹性限度≥10N，卸载后残余形变≤0.5mm，表面防锈处理，带平行指针。 6、钩码组件： 10 个 ×50g 金属钩码，单枚质量误差≤±0.2g，总质量 500g，带挂钩与标识。 | 5 | 台 |  |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |