| 物理准备室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 准备台 |  | 规格：2400*1200*850mm 1、全钢结构 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚之25.7mm。 3、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 5、柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 6、优质品牌导轨，采用三节静音承重轨道，带阻尼。 7、拉手：钢制一体折弯拉手； 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达170度。 9、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、 220V交流输出为新国标五孔插座， | 4 | 组 |  |  |  |
| 3 | 仪器柜 |  | 规格：1000*500*2000mm 全钢结构。 1、框架：采用≥1.0mm厚钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2、柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3、柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。 4、拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5、铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6、调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 4 | 加大仪器柜 |  | 规格：1500*500*2000mm 全钢结构。 1、框架：采用≥1.0mm厚钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2、柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3、柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。 4、拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5、铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6、调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | 仪器推车 |  | - 不锈钢尺寸：600*400*860mm， - 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3、车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4、车架脚安装有不小于φ60mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。 5、车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。 6、整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |