| 物理教具制作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 规格：2400*700*900mm 1、全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 2 | 学生实验台 |  | 规格：2400*1200*780mm 1、全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ★投标人需提供连接件符合GB/T 28203-2011内容包含理化性能（金属镀层抗盐雾），力学性能（L形连接件抗弯强度）合格的检测报告 | 6 | 组 |  |  |  |
| 3 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、 220V交流输出为新国标五孔插座， | 24 | 组 |  |  |  |
| 4 | 设备台 |  | 规格：8850*600*800mm 1、全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |  |
| 5 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、 220V交流输出为新国标五孔插座， | 2 | 组 |  |  |  |
| 6 | 矮柜边台 |  | 规格：1500*500*900mm 1、全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 7 | 组 |  |  |  |
| 7 | 仪器柜 |  | 规格：1000*500*2000mm 全钢结构。 1、框架：采用≥1.0mm厚钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2、柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3、柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。 4、拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5、铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6、调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 7 | 个 |  |  |  |
| 8 | 低背椅 |  | 1、尺寸：≥370x400x540mm，座高450mm； 2、材质：高强度ABS与PBT混合材质+钢管。座面为双层结构，横向包裹腰围，纵向贴合脊柱。细微磨砂触感，亲肤细腻。外观时尚简约大气 3、工艺：座面板采用高强度ABS新料与PBT新料混合一体注塑成型。椅腿钢管尺寸：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫，便于悬挂于桌面。 | 48 | 张 |  |  |  |
| 9 | 实验二 在气垫导轨上研究瞬时速度实验五气轨上研究碰撞过程中动量和能量变化 |  | 主要实验内容 1、测定匀速直线运动的速度/验证牛顿第一定律； 2、测定变速直线运动的平均速度和瞬时速度； 3、测定匀变速直线运动的加速度； 4、研究匀变速直线运动的路程和时间关系； 5、测定重力加速度； 6、验证牛顿第二定律； 7、验证牛顿第三定律； 8、验证动能定理； 9、验证动量定理； 10、验证动量守恒定律； 11、验证机械能守恒定律； 12、研究简谐振动的规律； 13、测定弹簧振子周期倔强系数K值； 14、验证简谐振动的周期关系； 15、验证简谐振动的振幅与周期无关。 主要技术参数 一、导轨工作面： 1、长度1500mm； 2、导轨纵向竖直平面内的直线度：全长≤0.10mm；任意400mm长度≤±0.05mm； 3、导轨工作面的夹角：90°+0.1°； 4、导轨工作面的表面粗糙度：Ra3.2； 5、导轨脚距约860mm； 6、喷气孔孔径：0.6mm； 7、导轨进气口的外径：φ24mm； 8、滑行器：长度100mm和200mm； 9、 要求气源压强：不小于4.5kPa。 二、通用计数器： 1、采用不小于7寸彩色触摸屏，分辨率不小于800×480 像素，带数据采集、存储和查询功能； 2、含4个传感器接口和1个电磁铁控制接口； 3、含周期测量、脉宽测量、计数、转速测量、 自由落体测试、线速度和线加速度测量、角速度测量、角加速度测量、计时秒表功能；可以验证角动量守恒、测试仪自带角加速度和角减速度线性拟合功能； 4、周期测量和脉宽测量范围1μs～999,999,999μs，测试分辨率1μs； 5、周期测量次数1～999次任意可设，含摆动周期和转动周期测量（单双周期）模式，数据保存组数不少于99组； 6、脉宽测量1～999次任意可设，显示每次脉宽时刻，数据保存组数不少于5组，不少于4995个脉宽数据； 7、秒表计时测试范围：1μs～9999.999999s； 8、自由落体测试范围：0～999,999,999μs，含单光电门、双光电门以及四光电门测试模式； 9、角加速度测量分辨率0.0001rad/s2；角速度测量分辨率0.001rad/s；数据采集时刻分辨率1μS； 10、计时范围≥0.000ms～99999.999ms，分辨率≥0.001 ms； 11、测速范围≥0.000cm/s～999.999cm/s，分辨率≥0.001cm/s； 12、测加速度范围≥0.000cm/s² ～999.999 cm/s²，分辨率≥0.001cm/s²； 13、可实现≥12组线速度、线加速度数据、碰撞实验数据测量存储； 14、数据接口USB。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 实验三 测定金属的杨氏模量（一、用金属丝的伸长测定杨氏模量——光杠杆法） |  | 主要实验内容 1、学会用拉伸法测量金属丝的杨氏模量； 2、掌握光杠杆法测量微小伸长量的原理； 3、掌握各种测量工具的正确使用方法； 4、学会不确定度的计算和结果的正确表达方法； 5、用逐差法、作图法及最小二乘法处理数据。 主要技术参数 1、测试系统采用4.3寸触摸屏，带触摸一键置零和实测功能，测量显示范围0~19.999kg，带超量程范围设定、报警显示和输出功能（集电极开路型3芯输出），通讯接口采用USB；显示系统带参数后台，界面可以切换为电压显示模式和质量显示模式；带3V背光源输出； 2、发光标尺：量程80mm，分度值1mm； 3、待测金属丝样品：65Mn弹簧钢，直径约0.7mm； 4、杨氏模量测量相对误差：＜3%； 5、螺旋测微器：量程25mm，分度值0.01mm； 6、游标卡尺：量程150mm，分度值0.02mm； 7、钢卷尺：量程2m，分度值1mm； 8、采用光杠杆法测量试样伸长量； 9、望远镜：观测距离0.3～8m； 10、光杠杆放大倍率：30～50。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 |  |  | 主要实验内容 1、学会用拉伸法测量金属丝的杨氏模量； 2、掌握光杠杆法测量微小伸长量的原理； 3、掌握各种测量工具的正确使用方法； 4、学会不确定度的计算和结果的正确表达方法； 5、用逐差法、作图法及最小二乘法处理数据。 主要技术参数 尺读望远镜：放大倍数30倍；物镜有效孔径42mm； 视场角1°26′；最短视距2米； 光杠杆组件：镜面有效孔径φ50mm，镜面带角度微调螺钉，细度0.5mm/圈；光杠杆设计有限位机构，限位可调范围不小于0~5mm，防止跌落损坏； 3、测 量 架：高约1.8米，采用3支撑杆结构，提升系统稳定性； 4、砝 码：8个（1kg/个）； 5、钢 丝： 直径φ0.5mm； 6、照明标尺电源：DC3V。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 实验三 测定金属的杨氏模量（二、用CCD成像系统测定杨氏模量） |  | 本实验采用静态拉伸法，配置数字拉力系统，利用读数显微镜和CCD成像系统来测量金属丝杨氏模量。 主要实验内容 1、学会用拉伸法测量金属丝的杨氏模量； 2、用CCD成像系统测量微小长度变化； 3、用作图法及最小二乘法处理数据； 主要技术参数 1、不锈钢双立柱设计，高度约 1.3m； 2、待测试样长度：95cm； 3、待测试样材料：钢丝、黄铜丝； 4、读数显微镜：放大倍数20倍，量程0～8mm，分辨率0.01mm； 5、铸铁底座，显微镜和CCD相机系统采用磁性底座滑块，方便调节； 6、CCD成像系统：30万像素，配置8寸液晶显示监视器； 7、数字拉力计：量程0~19.99kg； 8、配置精密三角定位导槽，放置拉丝过程带来晃动；设计限位限力保护螺母和压力弹簧保护机构，防止用力过大拉断待测试样。 9、螺旋测微器：量程25mm，分度值0.01mm； 10、游标卡尺：量程150mm，分度值0.02mm； 11、钢卷尺：量程2m，分度值1mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 实验四 研究单摆的运行特性 |  | 主要实验内容 1、使用计时器和米尺，测准摆的周期和摆长； 2、验证摆长与周期的关系，使用单摆测量当地重力加速度； 3、学习使用计时器（秒表、光电计时器）； 4、学习在直角坐标系上正确作图及处理数据； 5、学习用最小二乘法做直线拟合。 主要技术参数 1、单摆摆线有效长度：0～1000mm可调； 2、摆球：直径φ20mm； 3、摆幅：±15°； 4、通用锌铝合金三角底座，带水平调节螺钉； 5、激光光电门，开口尺寸：50×47mm，响应频率1μs； 6、采用不小于7寸彩色触摸屏，分辨率不小于800×480 像素，带数据采集、存储和查询功能； 7、含4个传感器接口和1个电磁铁控制接口； 8、含周期测量、脉宽测量、计数、转速测量、 自由落体测试、线速度和线加速度测量、角速度测量、角加速度测量、计时秒表功能；可以验证角动量守恒、测试仪自带角加速度和角减速度线性拟合功能； 9、周期测量和脉宽测量范围1μs～999,999,999μs，测试分辨率1μs； 10、周期测量次数1～999次任意可设，含摆动周期和转动周期测量模式，数据保存组数不少于99组； 11、脉宽测量1～999次任意可设，显示每次脉宽时刻，数据保存组数不少于5组，不少于4995个脉宽数据； 12、秒表计时测试范围：1μs～9999.999999s； 13、自由落体测试范围：0～999,999,999μs，含单光电门、双光电门以及四光电门测试模式； 14、钢卷尺：量程2m，分度值1mm； 15、手动秒表，最小分辨率0.01秒。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 |  |  | 主要实验内容 1、使用计时器和米尺，测准摆的周期和摆长； 2、验证摆长与周期的关系，使用单摆测量当地重力加速度； 3、掌握复摆物理模型的分析，用复摆测量重力加速度的方法； 4、学习使用计时器（秒表、光电计时器）； 5、学习在直角坐标系上正确作图及处理数据； 6、学习用最小二乘法做直线拟合。 主要技术参数 1、单摆摆线有效长度：0～1000mm可调； 2、摆球：直径φ20mm； 3、摆幅：±15°； 4、通用锌铝合金三角底座，带水平调节螺钉；单摆和复摆撑杆均采用六角杆定位，固定牢固； 4、复摆摆长0.7m，摆角最大达±30°； 5、厚度10 mm、15mm、20mm的砝码各两只； 6、采用不小于7寸彩色触摸屏，分辨率不小于800×480 像素，带数据采集、存储和查询功能； 7、含4个传感器接口和1个电磁铁控制接口； 8、含周期测量、脉宽测量、计数、转速测量、 自由落体测试、线速度和线加速度测量、角速度测量、角加速度测量、计时秒表功能；可以验证角动量守恒、测试仪自带角加速度和角减速度线性拟合功能； 9、周期测量和脉宽测量范围1μs～999,999,999μs，测试分辨率1μs； 10、周期测量次数1～999次任意可设，含摆动周期和转动周期测量模式，数据保存组数不少于99组； 11、脉宽测量1～999次任意可设，显示每次脉宽时刻，数据保存组数不少于5组，不少于4995个脉宽数据； 12、秒表计时测试范围：1μs～9999.999999s； 13、自由落体测试范围：0～999,999,999μs，含单光电门、双光电门以及四光电门测试模式； 14、角加速度测量分辨率0.0001rad/s2；角速度测量分辨率0.001rad/s；数据采集时刻分辨率1μS； 15、计时范围≥0.000ms～99999.999ms，分辨率≥0.001 ms； 16、测速范围≥0.000cm/s～999.999cm/s，分辨率≥0.001cm/s； 17、测加速度范围≥0.000cm/s² ～999.999 cm/s²，分辨率≥0.001cm/s²； 18、可实现≥12组线速度、线加速度数据、碰撞实验数据测量存储； 数据接口USB； 19、钢卷尺：量程2m，分度值1mm； 20、手动秒表，最小分辨率0.01秒。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 实验六 测量空气中的声速 |  | 主要实验内容 1、学习测量空气中声速的原理和方法； 2、进一步学习示波器和信号发生器的使用； 主要技术参数 1、测试距离：50～300 mm； 2、采用7寸彩色触摸屏设计，具备声速测定、多普勒效应以及波形输出功能，正弦波和方波频率1Hz-999999.999Hz可调，触摸屏调节，最小调节分辨率0.001Hz；脉冲波宽度：27μs，周期：40ms； 3、数字温度传感器DS18b20，测温范围－55℃～+125℃，触摸屏显示； 4、计数定时器测量范围0.1μs～1s，最小分辨率0.1μs，分辨率1μs /0.1μs可设定； 5、正弦波：输出幅度1～25VP-P连续可调； 6、多普勒测频分辨率0.1Hz /1Hz可设定； 7、变速运动采样步距：10～120mS可设定，采样点5～250可设定，带数据及曲线存储和查询功能； 8、测量方法：驻波法、相位法、时差法、竖立法（测固体）； 9、测量介质：空气、液体、固体（需另配SVG型固体测量装置）； 10、液槽可脱卸，使用方便； 11、采用游标卡尺读数机构，最小分辨率0.02mm，避免丝杆鼓轮读数系统带来的回程差问题； 12、双杆定位丝杆传动系统设计，调节更平稳； 13、200MHz双通道数字示波器，采样频率1G/s。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 实验七 弦上的驻波实验 |  | 主要实验内容 1、观察在两端固定的弦线上形成的驻波现象，了解弦线达到共振和形成稳定驻波的条件； 2、测量弦线的线密度； 3、测量弦振动时波的传播速度； 4、用实验的方法确定弦线作受迫振动时共振频率与张力之间的关系； 5、用对数作图和最小二乘法对共振频率与张力关系的实验结果作线性拟合，处理数据，并给出结论。 主要技术特点 1、不仅能做标准的弦振动实验，还能配合示波器进行驻波波形的观察和研究； 2、采用了加粗的钢质弦线，告别断弦烦恼； 3、信号源输出阻抗低，频率稳定性好，调节细度和分辨率也足够小，能很好地找到弦线的共振频率； 4、驻波频率与驱动频率相等，解决了驻波频率是驱动频率2倍或1倍的不确定性问题。 主要技术参数 1、张力：0.98～49N多档可调，最小步进值0.98N； 2、弦线：长度150～700mm连续可调，共3种线密度； 3、电磁驱动器和电磁探测器各一； 4、200MHz双通道数字示波器，采样频率1G/s； 5、DDS信号发生器，能产生方波和正弦波，正弦波频率20.001Hz～100000Hz连续可调；编码开关和数字按键联合进行频率调节，最小步进值0.001Hz，6位数码管显示；信号输出幅度0～20Vp-p可调，编码开关调节幅度大小；带主输出、波形输出和同步输出接口； 6、信号放大器：放大倍数通过数字电位器调节，输出接口有Q9示波器接口和52插座两种。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 实验七 弦上的驻波实验 |  | 主要实验内容 1、了解数字拉力计的基本原理； 2、观察在两端固定的弦线上形成的驻波现象，了解弦线达到共振和形成稳定驻波的条件； 3、测量弦线的线密度； 4、测量弦振动时波的传播速度； 5、用实验的方法确定弦线作受迫振动时共振频率与张力之间的关系； 6、用对数作图和最小二乘法对共振频率与张力关系的实验结果作线性拟合，处理数据，并给出结论。 主要技术参数 1、DDS信号发生器，能产生方波和正弦波，正弦波频率20.001Hz～100000Hz连续可调；编码开关和数字按键联合进行频率调节，最小步进值0.001Hz，6位数码管显示；信号输出幅度0～20Vp-p可调，编码开关调节幅度大小；带主输出、波形输出和同步输出接口； 2、信号放大器：放大倍数通过数字电位器调节，输出接口有Q9示波器接口和52插座两种； 3、数字拉力计：测试系统采用4.3寸触摸屏，带触摸一键置零和实测功能，测量显示范围0~19.999kg，带超量程范围设定、报警显示和输出功能（集电极开路型3芯输出），通讯接口采用USB；显示系统带参数后台，界面可以切换为电压显示模式和质量显示模式；带3V背光源输出； 4、光学精密铝合金导轨：长1000mm，刻度分辨率1mm； 5、弦线：长度约90cm，共3种线密度； 6、带可移动滑块电磁驱动器和电磁探测器各一； 7、带可移动滑块劈尖2个； 8、200MHz双通道数字示波器，采样频率1G/s。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 |  |  | 主要实验内容 1．观察在弦上形成的驻波，并用实验确定弦线振动时驻波波长与张力的关系； 2．在弦线张力不变时，用实验确定弦线振动时驻波波长与振动频率的关系； 3．学习对数作图或最小二乘法进行数据处理。 主要技术参数 1、输入交流电压：220V±10%，50Hz； 2、DDS信号发生器，能产生方波和正弦波，频率20.001Hz～100000Hz连续可调；编码开关和数字按键联合进行频率调节，最小步进值0.001Hz，6位数码管显示；信号输出幅度0～20Vp-p可调，编码开关调节幅度大小；带主输出、波形输出和同步输出接口； 3、实验平台（铝合金型材）长1500mm，宽80mm，高40mm； 4、可滑动支架1只，可动刀口支架1只，刀口与支架底部的中心线对齐，读数时支架可锁紧固定； 5、固定滑轮1个； 6、砝码盘1个； 7、砝码14个，砝码质量：20.00g /个； 8、铜线（漆包线）3米，线径0.35mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 实验八 测定冰的熔化热 |  | 主要实验内容 1、了解热学实验中的基本问题——量热和计温； 2、掌握混合法的基本原理，用混合量热法测定冰的熔化热； 3、学习消除系统与外界热交换影响量热的方法； 4、学习合理地选择系统参量和进行实验安排。 主要技术参数 1、测温传感器接口兼容数字温度计DS18B20和PT100铂电阻，自动识别并测温；测温范围：DS18B20测温范围0-100℃；PT100测温范围0-120℃；温度显示分辨率0.1℃； 2、7寸触摸液晶屏设计，能够开展两路温度数据采集；能够实时查看温度曲线和温度数据，温度采样周期10S、20S、30S可选，可以在线保存250组数据；温度曲线可通过左右拖动屏幕进行放大或缩小，便于分析温度曲线； 3、量热器1只； 4、量杯500mL； 5、电子天平量程1000g，最小分辨率0.01g。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 |  |  | 主要实验内容 了解热学实验中的基本问题——量热和计温； 掌握混合法的基本原理，用混合量热法测定冰的熔化热； 学习消除系统与外界热交换影响量热的方法； 学习合理地选择系统参量和进行实验安排。 5、冷却法测定液体的比热容，并了解比较法的优点和条件； 6、最小二乘法求经验公式中直线的斜率； 7、用实验的方法考察热学系统的冷却速率同系统与环境间温度差的关系。 主要技术参数 1、有机玻璃外筒：Φ300mm×190mm；隔离筒：Φ28mm×48mm紫铜； 2、实验内筒：Φ22mm×48mm紫铜； 3、测温传感器接口兼容数字温度计DS18B20和PT100铂电阻，自动识别并测温；测温范围：DS18B20测温范围0-100℃；PT100测温范围0-120℃；温度显示分辨率0.1℃； 4、7寸触摸液晶屏设计，能够开展两路温度数据采集；能够实时查看温度曲线和温度数据，温度采样周期10S、20S、30S可选，可以在线保存250组数据；温度曲线可通过左右拖动屏幕进行放大或缩小，便于分析温度曲线； 5、量热器1只； 6、量杯500mL； 7、电子天平量程1000g，最小分辨率0.01g。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 实验九 测定固体的线膨胀系数 |  | 主要实验内容 1、测定固体在一定温度区域内的平均线膨胀系数； 2、了解控温和测温的基本知识； 3、用最小二乘法处理实验数据。 主要技术参数 1、紫铜管长度：500mm； 2、加热功率：75W； 3、控温范围：20 ~80℃； 4、温度显示：LED数码管； 5、温度传感器精度： ±0.5℃； 6、 加热控制：可控硅无级调速 ； 7、 测量误差： ≤5%； 8、 千分表：最小分辨率0.001mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 |  |  | 主要实验内容 1、测定固体在一定温度区域内的平均线膨胀系数； 2、了解控温和测温的基本知识； 3、用最小二乘法处理实验数据。 主要技术参数 1、紫铜管长度：500mm； 2、加热功率：75W； 3、控温范围：20 ~80℃； 4、温度显示：LED数码管； 5、温度传感器精度： ±0.5℃； 6、 加热控制：可控硅无级调速 ； 7、 测量误差： ≤5%； 8、照明标尺：电源 3V； 9、 望 远 镜： 放大倍数 30倍； 物镜有效孔径 42mm； 视场角 1°26′； 视距乘常数 100； 最短视距 约2米； 10、光杠杆镜面：直径约40mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 |  |  | 利用迈克尔逊干涉法测量金属的线膨胀系数。对待测试样进行加热，金属试样的热膨胀带动平面镜移动，迈克尔逊干涉光路光程差变化导致干涉条纹变化，从而测试出试样的线膨胀系数，测试最小分辨率达到0.32μm。 主要实验内容 1、迈克尔逊干涉法基本原理； 2、测定不同试样的线膨胀系数。 主要技术参数 1、一体式氦氖激光器功率约1.5mW，波长632.8nm； 2、样品测试用平面镜（动镜）和转向镜（带三维调节）各一只； 3、定平面镜一只，带三维调节和一维移动机构； 4、分束镜和扩束镜各一只； 5、温度控制器：适宜控温范围室温～60℃，显示分辨率0.1℃，PID控温； 6、毛玻璃观测屏1只； 7、待测样品：黄铜，钢，硬铝； 8、待测试样：长150mm，直径18mm； 9、试样线胀系数测试准确度：≤3%。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 |  |  | 主要实验内容 单缝衍射基本原理； 单缝衍射法测狭缝宽度； 3、单缝衍射法测定不同试样的线膨胀系数。 主要技术参数 1、半导体激光器，中心波长：650nm，输出功率≤ 2mW，带三维调节架，对出射光进行调节； 2、半导体激光器电源0-5V可调； 3、温度控制器：5英寸触摸屏，控温范围不低于室温～60℃，显示分辨率0.1℃，PID控温，带散热控制输出； 4、控温炉：可放置待测样品、基于单缝的位移测量系统、石英隔离座等；单缝系统采用上下可调式刀口结构，上刀口到下刀口之间可调节范围大于2mm，调节分辨率≤0.02mm；炉体配置散热风扇； 5、可插拔式PT100温度传感器1只； 6、待测样品：黄铜，不锈钢，硬铝； 7、待测试样：长150mm，直径18mm； 8、线阵CCD传感器：最小像元8um，有效像素3684；配置水平和垂直测量安装孔； 9、计算机测量软件1套，操作界面包含曲线显示窗口、曲线设置、寻峰参数、实验参数输入、手动计算结果、自动计算结果、曲线坐标双击数据录入等功能；积分时间：10us、20us、50us、100us、200us、500us可调；采用周期：100ms、200ms、300ms、500ms、1000ms可调；高斯滤波参数：窗口大小1~99可设置，步进值2；标准差0~100.0可设置；具备保存背景噪声功能，可以消除环境光影响；曲线采集分为单次采集和动态采集功能；寻峰参数：寻峰高度1~9999，寻峰宽度0.50~5.00，可选择波峰或波谷寻峰；实验参数输入：狭缝宽度/双缝间距、屏与缝之间的距离、激光波长、条纹间距设置；手动计算结果：激光波长、狭缝宽度/双缝间距、误差等；自动计算结果：条纹间距和狭缝宽度；数据可录入0级次、±1级次、±2级次、±3级次共计7组数据；测量数据可导出； 10、光学导轨长100cm； 11、白屏1个； 12、实验需另配计算机1台。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 25 | 实验十 测定液体的比热容 |  | 本仪器相比DH-YBQR升级了测温计时系统。 主要实验内容 1、冷却法测定液体的比热容，并了解比较法的优点和条件； 2、最小二乘法求经验公式中直线的斜率； 3、用实验的方法考察热学系统的冷却速率同系统与环境间温度差的关系。 主要技术参数 1、测温传感器接口兼容数字温度计DS18B20和PT100铂电阻，自动识别并测温；测温范围：DS18B20测温范围0-100℃；PT100测温范围0-120℃；温度显示分辨率0.1℃； 2、7寸触摸液晶屏设计，能够开展两路温度数据采集；能够实时查看温度曲线和温度数据，温度采样周期10S、20S、30S可选，可以在线保存250组数据；温度曲线可通过左右拖动屏幕进行放大或缩小，便于分析温度曲线； 4、实验外筒：Φ300mm×190mm有机玻璃；隔离筒：Φ28mm×48mm紫铜； 5、实验内筒：Φ22mm×48mm紫铜； 6、液体比热容测试误差≤5%。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 实验十二 制流和分压电路 |  | 主要实验内容 学习使用变阻器组成制流、分压电路，了解两种电路的特点； 测量不同负载电阻对分压电路分压比的影响，了解如何根据电路调控要求选择变阻器。 主要技术参数 1、可调电压源0～30V，最大电流0.5A，三位半数显，分辨率0.1V； 2、可调恒流源0～250mA，开路电压20±1V，四位半数显，分辨率0.1mA； 3、对称电源：±2V、±3.3V、±5V、±8V、±12V、±15V，准确度±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV； 4、配DHZX21电阻箱，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%； 6、透明钮子开关元件方盒1个； 6、1000Ω0.5A滑动变阻器和100Ω1A滑动变阻器各1个； 7、4位半数字万用表1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 实验十三 测定直流电源的参数并研究其输出特性 |  | 主要实验内容 1、用伏安法测量干电池的输出电压（即路端电压）随电流变化的规律，并测定电池的电动势和内电阻； 2、测量电池的负载功率特性； 3、学习用作图法处理实验数据。 主要技术参数 1、九孔板元件插板一块，尺寸295×300mm； 2、配DHZX21电阻箱，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%； 3、4位半数字万用表2台； 4、透明元件中盒定值电阻2W-5Ω±0.5%，数量1个； 5、透明电池盒2个； 6、1号干电池2个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 实验十四 磁电式直流电表的改装 |  | 主要实验内容 1、了解磁电式直流电表的基本结构和使用方法； 2、学习扩大量程的方法，了解多用电表的改装原理； 3、学习电表的校准方法。 主要技术参数 1、可调电压源0～30V，最大电流0.5A，三位半数显，分辨率0.1V； 2、可调恒流源0～250mA，开路电压20±1V，四位半数显，分辨率0.1mA； 3、对称电源：±2V、±3.3V、±5V、±8V、±12V、±15V，准确度±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV； 4、1000Ω0.5A滑线变阻器1只； 5、100uA磁电式改装表； 6、DHZX21电阻箱，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%； 7、4位半数字万用表1只； 8、透明钮子开关方盒2只。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 实验十五 用量程为200mV的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表 |  | 主要实验内容 1、了解数字电表的基本原理； 2、用200mV的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表； 3、用比较法校准组装的直流电压表和直流电流表。 主要技术参数 1、可调电压源0～30V，最大电流0.5A，三位半数显，分辨率0.1V； 2、可调恒流源0～250mA，开路电压20±1V，四位半数显，分辨率0.1mA； 3、对称电源：±2V、±3.3V、±5V、±8V、±12V、±15V，准确度±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV； 4、九孔板元件插板1块，尺寸295×300mm； 5、200mV直流数字电压表1只，支持小数点切换； 6、DHZX21电阻箱3只，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%；； 7、高精度透明分流电阻小盒4只，高精度透明分压电阻小盒4只； 8、三档位波段开关1只； 9、4位半数字万用表1台。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 | 实验十六 测量非线性元件的伏安特性 |  | 主要实验内容 1、学习测量非线性元件的伏安特性，了解进行伏安法测量时两种电表的连接方法和接入误差； 2、学习用数字万用电表测量二极管，学习测量二极管的伏安特性； 3、了解二极管的单向导电性和稳压二极管的稳压特性； 4、了解白炽灯的伏安特性。 主要技术参数 1、可调电压源0～30V，最大电流0.5A，三位半数显，分辨率0.1V； 2、可调恒流源0～250mA，开路电压20±1V，四位半数显，分辨率0.1mA； 3、对称电源：±2V、±3.3V、±5V、±8V、±12V、±15V，准确度±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV； 4、九孔板元件插板1块，尺寸295×300mm； 5、1000Ω0.5A滑线变阻器1个； DHZX21电阻箱1个，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%； 4位半数字万用表2台； 透明钮子开关小盒1个、透明二极管小盒1个、透明稳压二极管小盒1个、透明小灯泡小盒1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 实验十七 直流平衡电桥 |  | 主要实验内容 1、 理解直流电桥的电路原理和特点； 2、 学习使用平衡电桥测量电阻。 主要技术参数 1、可调电压源0～30V，最大电流0.5A，三位半数显，分辨率0.1V； 2、可调恒流源0～250mA，开路电压20±1V，四位半数显，分辨率0.1mA； 3、对称电源：±2V、±3.3V、±5V、±8V、±12V、±15V，准确度±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV； 4、九孔板元件插板1块，尺寸295×300mm； 5、DHZX21电阻箱1个，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%； 6、4位半数字万用表1台； 直流检流计1台，量程0～±100μA，精度4×10-6A/格； 待测电阻板1块； 高精度透明电阻小盒8个，低精度透明电阻小盒2个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 实验十八 学习使用示波器 |  | 主要实验内容 1、了解模拟示波器的基本原理及结构； 2、掌握模拟示波器各旋钮的作用和调节方法； 3、学会用模拟示波器观察待测电压的波形及电压、频率的测量方法； 4、学会用李萨如图形测频率。 主要技术参数 双通道20MHz模拟示波器一台；水平系统：扫描时间：0.2uSec~0.5Sec/DIV，按1-2-5顺序分20档；精度：±3%。垂直系统：灵敏度：5mV~5V/DIV,按1-2-5顺序分10档；精度：±3%。频宽：DC~20MHz；交流耦合：小于10Hz（对于100KHz 8DIV频响-3dB）,上升时间：17.2nS；输入阻抗：约1MΩ/25pF；垂直模式：CH1通道、CH2通道、DUAL、ADD；输入耦合：AC、GND、DC；最大输入电压：300Vpp；共模抑制比：在50KHz正弦波时>50:1；触发信号源：CH1、CH2、LINE、EXT；触发模式：AUTO、NORM、电视场、电视行；校正信号：约1KHz方波，输出电压2Vpp；6英寸CRT矩形示波管，加速电压：约2KV；有效屏幕面积：8*10DIV【1DIV=10mm(0.39in)】； 模拟信号发生器一台；输出频率范围：10Hz-1MHz，5档开关可选；频率精度：±3%+1Hz；输出阻抗：600Ω；输出衰减器：0dB、10dB、20dB、30dB、40dB、50dB可选；输出波形：正弦波与方波可选；最大输出幅度≥10VP~P；最大失真≤1.5%； 数字信号发生器1台；输出信号波形：正弦波、三角波、方波、锯齿波、占空比可调脉冲波及自定义波等；正弦波、方波和三角波输出频率：0～15MHz连续可调，最小分辨率≤0.01Hz，频率准确度20ppm，频率稳定度1ppm；输出信号幅度：2mV～20.00Vp-p连续可调，分辨率0.001V；电源：DC5V供电。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 实验十九 观察电容特性 |  | 主要实验内容 1、观察电容充放电现象，了解电容特性； 2、根据电容容抗的频率特性测定电容。 主要技术参数 1、可调电压源0～30V，最大电流0.5A，三位半数显，分辨率0.1V； 2、可调恒流源0～250mA，开路电压20±1V，四位半数显，分辨率0.1mA； 3、对称电源：±2V、±3.3V、±5V、±8V、±12V、±15V，准确度±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV； 4、电阻箱1个，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%； 5、数字信号发生器1台；输出信号波形：正弦波、三角波、方波、锯齿波、占空比可调脉冲波及自定义波等；正弦波、方波和三角波输出频率：0～15MHz连续可调，最小分辨率≤0.01Hz，频率准确度20ppm，频率稳定度1ppm；输出信号幅度：2mV～20.00Vp-p连续可调，分辨率0.001V；电源：DC5V供电； 6、4位半数字万用表1台； 200MHz双通道数字示波器，采样频率1G/s一台； 透明电解电容方盒1个，透明聚丙烯膜电容方盒1个； 透明方盒单刀双掷开关1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 34 |  |  | 主要实验内容 1、观察电容充放电现象，了解电容特性； 2、学习LC 谐振法测量小电容； 3、测量真空介电常数e0和相对介电常数er； 4、 学习数字示波器的使用。 主要技术参数 1、DDS信号发生器：LCD显示器，正弦波和方波频率0～10MHz，信号幅度0～10Vp-p，波形信号偏移和相位可设定，采用数字按键和编码开关进行调节； 2、标准电阻：R1=1kΩ，准确度0.5%；R2=30kΩ，准确度0.1%； 3、标准电感器：L=10.5mH，准确度0.3%； 4、测试板规格297×300 mm，孔径：Φ4mm，跨接间距：19mm、50mm和100mm等，接触电阻小于5mΩ，最大电流l0A，分布电容1.5pF； 5、待测介质片：聚四氟乙烯和有机玻璃，Φ40*2mm； 6、可变电容极板直径50mm；极板测试插孔4mm； 7、千分尺可调范围0～25mm，分辨率0.01mm； 8、介电常数和相对介电常数测量准确度5%； 9、测试配件：4mm香蕉插头线、BNC转4mm香蕉插头线、牙签等； 10、游标卡尺0-150mm/0.02mm、螺旋测微计0-25mm/0.01mm； 11、双通道200M数字示波器，采用频率1GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 35 | 实验二十 黑盒子 |  | 主要实验内容 1、学习依据不同类型电学元件的特性对元件进行判别； 2、进一步熟悉示波器、信号发生器、数字万用表等仪表的使用； 3、培养设计检测步骤和综合分析推理的能力。 主要技术参数 一体式机箱，面板6孔输出，内部含电阻、电容、电感、二极管等6种元件（标配电阻120Ω、电感0.47mH、电容0.47μF、电容1μF、纽扣电池、二极管1N4007，参数可订制），内部设计有元件网络，插脚间距19mm，可自由更换元件位置实现不同的黑匣子电路，最多可同时插放9个透明元件盒，其中A1、A3、A4、A6插孔最多可接入3个元件，A2和A5插孔最多可接入5个元件盒。 双通道20MHz模拟示波器1台； 数字信号发生器1台； 4位半数字万用表1台。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 36 | 实验二十一 测量温度传感器的温度特性 实验二十二 测量热敏电阻的温度特性 |  | 主要实验内容 测量铂（Pt）电阻、Cu50铜电阻、热敏电阻（NTC/PTC）的温度特性，比较他们的不同特性及原理，使用不同温度传感器设计测温电路； 研究热电偶的温差电动势，学习热电偶测温的原理和方法，学习热电偶定标并设计测温电路； 3、学习用恒电流法测量电阻； 4、了解pn结温度传感器的温度特性，确定其灵敏度及禁带宽度； 5、研究常用集成温度传感器（AD590和LM35）的测温原理及其温度特性；设计测温电路，并与其他温度传感器进行对比。 主要技术参数 1、是以分离的温度传感器探头元器件、透明化电子元件、开放式通用温度控制器为主要组成部分，以九孔板为实验平台来完成多种温度传感器特性测量及其应用； 2、配有铂电阻Pt100、热敏电阻（NTC和PTC）、铜电阻Cu50、铜-康铜热电偶、PN结、AD590和LM35等温度传感器； 3、提供多个温度传感器插孔，可同时对多种不同传感器的温度特性进行测量，方便使用； 4、工作环境：温度0～40℃，相对湿度﹤80%的无腐蚀性场合； 5、控温范围：室温～120℃； 6、温度控制精度：± 0.2℃；分辨率：0.1℃； 7、控制方式：先进的PID控制； 8、0～30V，0.5A电压源：短路电流0.5A，电压范围 0～30±1V；0～50mA，19V电流源：电流范围 0～50±5mA，开路电压 19±1V，电流纹波 <1µA；对称电源：±3.3V、±5V、±8V、±12V、±15V，准确度±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV； 9、4位半数字万用表。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 37 | 实验二十三 用霍尔效应测量测量磁场 |  | 电磁铁型霍尔效应实验仪主要由霍尔效应测试系统（含霍尔工作电流源、励磁电流源和特斯拉计）、带精密调节机构的电磁铁磁场发生器、换向开关模块、待测霍尔元件板组成。 主要实验内容 1、了解霍尔效应的基本原理； 2、测量霍尔电压VH与工作电流Is的关系； 3、测量霍尔电压VH与磁感应强度B的关系； 4、测量霍尔元件的霍尔灵敏度； 5、测量霍尔元件的载流子浓度； 6、研究电磁铁磁场分布。 主要技术参数 1、采用电磁铁提供磁场，电磁铁磁场可调范围0～300mT；电磁铁结构带有机玻璃防护结构和电磁铁工作示意图，可指示励磁电流和磁场方向； 2、霍尔元件板：砷化镓霍尔片，最大输入工作电流10mA；元件中心位置有标识，电路板带刻度指示，采用按压式可拆卸结构； 3、霍尔工作电流IS：0～10.00mA可调，最小分辨率0.01mA，触摸屏按键调节，液晶触摸屏显示； 4、电磁铁励磁电流IM：0～1.000A可调，最小分辨率1mA，触摸屏按键调节，液晶触摸屏显示； 5、数字电压表：量程200.00mV/2.0000V自动切换，霍尔电势VH测量最小分辨率0.01mV，触摸屏显示； 6、数字特斯拉计：内置1mA标准恒流源，磁场测量范围0～1000.0mT，触摸屏实时显示，带数字按键调零功能； 7、霍尔效应测试系统：7寸触摸液晶屏设计，可调控霍尔工作电流Is和励磁电流IM的大小，并测量霍尔电压VH和磁场强度B；具备手动和自动两种模式开展霍尔效应测试实验；自动测试时，可以实现如下曲线的自动测量和对数据进行拟合并得到直线斜率：不同磁场B或励磁电流条件下的VH-IS曲线、不同Is条件下的VH-IM曲线、不同Is条件下的VH-B曲线、不同Is条件下的B-IM曲线；自动模式下，可以设置采样调节起点、调节终点以及采集间隔；带采集数据表格显示和曲线显示切换功能，数据带清零、撤回和录入等功能；测试界面带载流子浓度自动计算功能； 8、励磁电流和霍尔工作电流换向开关各一只； 9、双向可调精密螺纹双杆定位调节机构，X轴±30mm可调，Z轴±25mm可调。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 38 |  |  | 主要实验内容 1、了解霍尔效应的基本原理； 2、测量霍尔电压VH与工作电流Is的关系； 3、测量霍尔电压VH与磁感应强度B的关系； 4、测量霍尔元件的霍尔灵敏度； 5、测量霍尔元件的载流子浓度； 6、研究电磁铁磁场分布。 主要技术参数 1、通用磁学测试仪： 1.1可调电压源：0～15.00V、10mA； 1.2可调恒流源：0～5.000mA和0～9.999mA可变量程； 1.3电压源和电流源通过电子开关选择设置，实现单独的电压源和电流源功能； 1.4电流电压调节均采用数字编码开关； 1.5数字电压表：200mV、2V和20V三档，自动量程4位半数显； 1.6 磁学测试仪可根据霍尔器件参数的不同设置各工作模式：恒流工作模式1（默认）：设置代码P4761，电流可调范围0~5.000mA，最大开路电压10V；恒流工作模式1：设置代码P8643，电流可调范围0~10.00mA，最大开路电压10V；恒压工作模式：设置代码P1527，电压可调范围0~15.00V，最大输出电流10mA； 2、通用直流电源: 2.1直流电源：电压0～30.00V可调；电流0～1.000A可调； 2.2电流电压准确度：0.5%±2个字； 2.3电压粗调和细调，电流粗调和细调均采用数字编码开关。 3、电磁铁磁场可调范围0～300mT；电磁铁结构带有机玻璃防护结构和电磁铁工作示意图，可指示励磁电流和磁场方向； 4、励磁电流和霍尔工作电流换向开关各一只； 5、霍尔元件板：砷化镓霍尔片，最大输入工作电流10mA；元件中心位置有标识，电路板带刻度指示，采用按压式可拆卸结构； 6、双向可调精密螺纹双杆定位调节机构，X轴±30mm可调，Z轴±25mm可调。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 39 | 实验二十四 测量光敏电阻的光电特性 实验二十五 研究光伏探测器的光电特性 |  | 主要实验内容 1、了解光电导型光电传感器特点； 2、测量光敏电阻的光电特性。 主要技术参数 1、可调稳压电源：0～12V、1A，短路电流 1A，电压范围 0～12±0.05V； 2、对称电源：±2V、±4V、±6V、±8V、±10V、±12V，准确度±0.05V，最大输出电流 0.25A，纹波 Vp-p<1mV； 3、电压源±15V：准确度±0.5V，最大输出电流0.3A，纹波Vp-p<1mV； 4、DHZX21电阻箱1个，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%； 5、4位半数字万用表2个； 6、光学暗箱，光源供电电压0-12V，内置可插拔更换式光电器件接口，接口尺寸2mm标准插孔，光源和传感器之间的距离调节范围为5～230mm连续可调； 7、光敏电阻待测板、硅光电池待测板、光电二极管待测板各1只。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 40 | 实验二十六 发光二极管的光电特性 |  | 主要实验内容 1、学习正确使用发光二极管，了解发光二极管的工作原理； 2、测量发光二极管的伏安特性； 3、测量发光二极管的正向阈值电压，估算发光波长。 主要技术参数 1、可调电压源0～30V，最大电流0.5A，三位半数显，分辨率0.1V； 2、可调恒流源0～250mA，开路电压20±1V，四位半数显，分辨率0.1mA； 3、对称电源：±2V、±3.3V、±5V、±8V、±12V、±15V，准确度±0.1V，最大输出电流 250mA，纹波 Vp-p<1mV； 4、DHZX21电阻箱1个，0-99999.9Ω连续可调，准确度0.1%； 5、4位半数字万用表2个； 6、1000Ω0.5A滑线变阻器1只； 7、透明开关方盒1只，透明发光二极管（红、绿、蓝）方盒各1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 41 | 实验二十七 研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布 |  | 采用恒流源产生恒定的磁场，用集成霍尔传感器测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度，研究亥姆霍兹线圈的磁场分布。 主要实验内容 1、测量圆线圈上的磁感应强度； 2、测量亥姆赫兹线圈轴线上的磁场分布； 3、了解亥姆霍兹线圈磁场的特点以及磁场叠加原理； 4、学习使用霍尔效应法测量磁场。 主要技术参数 1、线圈等效半径：100mm，二线圈中心间距：50～200mm连续可调；线圈匝数：500匝/个，线圈电阻：约14Ω； 2、移动装置：X向移动距离±200mm，Y向移动距离±80mm，配有标尺，距离分辨率1mm； 3、智能电子开关模块，可实现单线圈加载励磁电流或双线圈同时加励磁电流；可由外接触摸屏控制以及开关模块上的实物按键控制，完成任一线圈接入和电流自动换向； 4、测量系统采用4.3寸触摸屏，励磁电流0～0.500A可调，可键盘设定和触控调节； 5、数字特斯拉计测量范围0～2.500mT，最小分辨力0.001mT，触摸屏屏显示和触控调零。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 42 | 实验二十八 测定玻璃的折射率 |  | 读数显微镜可作长度测量，也可作观察使用。配用牛顿环还可以测定单色光的波长及平凸透镜的曲率半径，配合劈尖可测量薄片厚度，配合玻璃砖可测量玻璃折射率等。 主要实验内容 利用折射定律测定玻璃的折射率； 了解视深法及光路法测量玻璃砖折射率的基本方法； 学习使用大头针、直尺确定入射和出射光线的走向以及用视差法确定虚像的位置； 正确掌握半导体激光器及读数显微镜的使用； 理解牛顿环等厚干涉原理和观察方法； 掌握用劈尖测量薄片厚度的方法。 主要技术参数 1、显微镜放大倍率为30倍，工作距离54.06mm，视场直径4.8mm； 2、测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm；升降方向50mm，最小读数0.10mm； 3、测量精度：纵向测量精度≥0.02mm； 4、观察方式：45°斜视； 5、45°反射镜采用360°旋转调节； 6、棱镜室360°可调； 7、采用轴承传动系统； 8、镜筒带防下滑装置； 9、通光口径：ф35mm； 10、半导体激光器，出光孔径Φ12，波长:650nm，输出功率: ≤ 2mW，工作电压0～5V可调； 11、牛顿环通光孔径φ35，凸片曲率半径1000mm，劈尖尺寸48mm×25mm； 12、钠光灯及电源，光波长589.3nm；灯架可横向和纵向放置，高度可升降，出光孔中心离桌面距离可调节范围覆盖60～385mm； 灯罩出光窗四个，配可拆卸毛玻璃； 13、配套大头针、玻璃砖和直尺。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 43 | 实验二十九 测量薄透镜的焦距 |  | 主要实验内容 1、学会光学元件的共轴调节，掌握测量薄透镜焦距的基本方法； 2、用自准直测法测量凸透镜的焦距； 3、通过测量物距、像距求凸透镜的焦距； 4、用二次成像法测量凸透镜的焦距； 5、利用测得的凸透镜的焦距值，测量凹透镜的焦距。 主要技术参数 1、光学导轨长100cm，分度值1mm，滑块5只； 2、凸透镜：f=50mm和f=100mm各1个； 3、凹透镜：f=-100mm 一个； 4、平面反射镜1个； 5、白光光源灯架和白光光源电源1套； 6、白屏一个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 44 | 实验三十 望远镜和显微镜 |  | 主要实验内容 1、了解放大镜、显微镜和望远镜的基本结构及工作原理； 2、学习组装望远镜和显微镜，掌握它们的使用方法； 3、了解助视仪器的视角放大率及测量方法。 主要技术参数 1、光学导轨长100cm，分度值1mm； 2、透镜3个，焦距为150mm，50mm和25.4mm； 3、白光光源及配套电源2个，其中一个出光孔带毫米刻度尺； 4、十字叉丝光阑一个； 5、带微小刻度的物屏一个； 6、R=50、T=50的半反半透镜一个； 7、大标尺一个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 45 | 实验三十一 光的干涉现象 |  | 1826年法国科学家菲涅耳（Fresnel）用双棱镜将一束相干光的波前分成两部分，形成分波面干涉，利用测量干涉条纹间距（毫米量级），求得光的波长（纳米量级）。此光干涉实验的物理思想、实验方法与测量技巧，具有很高的教学价值。 主要实验内容 观察光的干涉现象，掌握一种分波前光路实现双光束干涉的方法； 用双棱镜干涉测量光波波长； 学习双棱镜干涉光路的共轴调节方法； 学会用测微目镜测微小长度。 主要技术参数 1、半导体激光器，中心波长：650nm，输出功率≤ 2mW，带三维调节架，对出射光进行调节； 2、半导体激光器电源：+5V； 3、光学导轨长100cm，分度值1mm，滑块5只，其中3只滑块上带移动装置； 4、可调狭缝：0～5mm可调，最小分辨率0.02mm，准确度0.01mm； 5、双棱镜及支架各1个，棱镜可绕光轴旋转微小角度； 6、测微目镜量程0～8mm，分度值0.01mm； 7、凸透镜1个，焦距f约100mm； 8、钠光灯及电源，光波长589.3nm；灯架可横向和纵向放置，高度可升降，出光孔中心离桌面距离可调节范围覆盖60～385mm；灯罩出光窗四个，配可拆卸毛玻璃。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 46 | 实验三十二 研究光的夫琅禾费衍射现象 |  | 主要实验内容 1、了解焦面接收和远场接收两种夫琅禾费衍射的基本光路； 2、观察和研究单缝衍射、单丝衍射、双缝衍射、圆孔衍射、矩孔衍射、多缝衍射、光栅衍射的衍射图样的特点和规律； 主要技术指标 1、半导体激光器，中心波长：650nm，输出功率≤ 2mW，额定温度-10～40℃；带三维调节架，对出射光进行调节； 2、半导体激光器电源：+5V； 3、分划板：2块，含单缝、单丝、光栅、双缝、圆孔等光刻衍射模板； 4、光强移动台：0～100mm可调，最小读数分辨率0.01mm； 5、光功率计：20μW、200μW、2mW和20mW四档，数字按键换挡； 6、二维调节架：上下0～30mm可调，左右0～55mm可调，带0.1mm游标； 7、白屏架和白屏1套； 8、光功率计探头1只，带通光旋转盘，单缝滤光孔0.2mm、0.35mm、0.6mm和0.9mm，圆孔滤光孔 ∅3、∅5和∅8； 9、光具座滑块4只； 10、导轨100cm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 47 | 实验三十三 调节分光计并用掠入射法测定折射率 |  | 主要实验内容 1、了解分光计的结构、作用和工作原理； 2、学习分光计的调节方法与使用规则； 3、了解掠入射法原理，并用掠入射法测定三棱镜的折射率； 4、验证马吕斯定律。 主要技术参数 1、仪器的测角精度 1′； 2、望远镜系统目镜焦距：24.3mm； 3、目镜视度调节范围：不小于±5屈光度； 4、狭缝及载物台都为铜质材料，狭缝宽度调节范围0.02～2mm，载物台升降范围22mm； 5、刻度盘规格：采用激光打标工艺制成；刻度圆直径φ178mm；刻度范围0°～360°； 6、刻度格值0.5°；游标读数示值1ˊ；照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管； 7、底座稳定性好，镜筒全部曲轴定位，不易折损，俯仰可调； 8、平行光管、望远镜系统物镜焦距：170mm，通光口径：φ22mm，视场：3°22ˊ；平行光管、望远镜物镜间的最大距离120mm； 9、低压钠灯，功率20W，波长589.0nm、589.6nm；灯架可横向和纵向放置，高度可升降，出光孔中心离桌面距离可调节范围覆盖60～385mm； 灯罩出光窗四个，配可拆卸毛玻璃； 10、半导体激光器，中心波长650nm，输出功率≤ 2mW，激光配置二维调节架和水平调节底座，激光器电源0～5V可调； 11、光电探测器，光谱响应范围250～1100nm； 12、4位半数字万用表； 13、附件： (1)三棱镜：棱角不小于60°±5ˊ； (2)平面全息光栅：300条/mm, 有保护玻璃结构设计； (3)光学平行平板：φ30mm ； (4)起偏器、检偏器：通光孔径φ22mm，角度分辨率≤2°。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 48 | 实验三十四 观测氢原子光谱 |  | 本实验是对巴尔末系列光谱进行观察与测量。 主要实验内容 1、了解光栅特性，测量光栅常数与角色散率； 2、用光栅测量汞灯各光谱线波长； 3、用光栅将氢灯分光，得到巴尔末系列可见光谱； 4、用实验方法测量光谱波长并测量里德堡常数。 主要技术参数 1、氢灯光谱波长：410.2nm，434.0nm，486.1nm，656.3nm； 2、汞灯波长：435.8nm，546.1nm，577.1nm，579.1nm；灯架可横向和纵向放置，高度可升降，出光孔中心离桌面距离可调节范围覆盖60～385mm； 灯罩出光窗四个，配可拆卸毛玻璃； 3、仪器的测角精度 1′； 4、望远镜系统目镜焦距：24.3mm； 5、目镜视度调节范围：不小于±5屈光度； 6、狭缝及载物台都为铜质材料，狭缝宽度调节范围0.02～2mm，载物台升降范围22mm； 7、刻度盘规格：采用激光打标工艺制成；刻度圆直径φ178mm；刻度范围0°～360°； 8、刻度格值0.5°；游标读数示值1ˊ；照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管； 9、底座稳定性好，镜筒全部曲轴定位，不易折损，俯仰可调； 10、附件： (1)三棱镜：棱角不小于60°±5ˊ； (2)平面全息光栅：300条/mm, 有保护玻璃结构设计； (3)光学平行平板：φ30mm 。 11、平行光管、望远镜系统物镜焦距：170mm，通光口径：φ22mm，视场：3°22ˊ；平行光管、望远镜物镜间的最大距离120mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 49 | 拓展实验1：测定物体的转动惯量 |  | 主要实验内容 1、用恒力矩转动法测定刚体转动惯量； 2、观测刚体的转动惯量随其质量、质量分布及转轴不同而改变的情况；3、验证平行轴定理。 主要技术参数 1、采用不小于7寸彩色触摸屏，分辨率不小于800×480 像素，带数据采集、存储和查询功能；含4个传感器接口和1个电磁铁控制接口； 含周期测量、脉宽测量、计数、转速测量、 自由落体测试、线速度和线加速度测量、角速度测量、角加速度测量、计时秒表功能；可以验证角动量守恒、测试仪自带角加速度和角减速度线性拟合功能； 2、周期测量和脉宽测量范围1μs～999,999,999μs，测试分辨率1μs；周期测量次数1～999次任意可设，含摆动周期和转动周期测量模式，数据保存组数不少于99组；脉宽测量1～999次任意可设，显示每次脉宽时刻，数据保存组数不少于5组，不少于4995个脉宽数据；秒表计时测试范围：1μs～9999.999999s； 自由落体测试范围：0～999,999,999μs，含单光电门、双光电门以及四光电门测试模式；测加速度范围≥0.000cm/s² ～999.999 cm/s²，分辨率≥0.001cm/s²； 3、塔轮半径为15mm、20mm、25mm、30mm和35mm共5挡； 4、挂钩约45g、砝码5g（1只）、10g（4只）； 5、待测样品：圆盘R=123±2mm，圆环R外=123±2mm，R内=113±2mm；圆柱R=15mm，h=25mm； 6、载物盘设置对称的孔位验证平行轴定理：孔半径分别为：45mm、60mm、75mm、90mm和105mm； 7、角加速度测量分辨率0.0001rad/s2；角速度测量分辨率0.001rad/s；数据采集时刻分辨率1μS； 8、转动惯量测量准确度：＜5%。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 50 |  |  | 主要实验内容 1、学会用三线摆测定物体的转动惯量； 2、学会用累积法测量周期运动的周期； 3、验证转动惯量的平行轴定理。 主要技术参数 1、采用不小于7寸彩色触摸屏，分辨率不小于800×480 像素，带数据采集、存储和查询功能；含4个传感器接口和1个电磁铁控制接口； 含周期测量、脉宽测量、计数、转速测量、 自由落体测试、线速度和线加速度测量、角速度测量、角加速度测量、计时秒表功能；可以验证角动量守恒、测试仪自带角加速度和角减速度线性拟合功能； 2、周期测量和脉宽测量范围1μs～999,999,999μs，测试分辨率1μs；周期测量次数1～999次任意可设，含摆动周期和转动周期测量模式，数据保存组数不少于99组；脉宽测量1～999次任意可设，显示每次脉宽时刻，数据保存组数不少于5组，不少于4995个脉宽数据；秒表计时测试范围：1μs～9999.999999s； 自由落体测试范围：0～999,999,999μs，含单光电门、双光电门以及四光电门测试模式；测加速度范围≥0.000cm/s² ～999.999 cm/s²，分辨率≥0.001cm/s²； 3、三线摆上下圆盘距离0～44cm可调，上下圆盘悬点离各自圆盘中心的距离约为4.4cm和9.3cm； 4、三线摆圆环尺寸：内直径10cm，外直径15cm； 5、对称圆柱体：直径3cm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 51 | 拓展实验2：测定液体的表面张力系数 |  | 主要实验内容 1、测微目镜测量微小直径； 2、毛细管法测量液体表面张力系数。 主要技术参数 1、测微目镜：测量范围8mm，测量精度0.01mm； 2、器皿升降台可调范围不小于0～10mm，带水平调节螺钉； 3、玻璃器皿约Φ80*50mm； 4、测微目镜升降平台：采用独立的三角底座，带水平调节螺钉，双杆定位丝杆升降调节范围0～100mm，分辨率0.02mm；测微目镜竖直平面和水平面均可360°旋转； 5、毛细管夹持机构：360°自由旋转；双V型机构，可夹持范围0.5～2mm；弹性夹持，软口保护；带金属针尖； 6、毛细管直径测量分辨率0.01mm； 7、毛细管样品内径0.5mm和0.9mm两种，长度均为100mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 52 |  |  | 主要实验内容 1、硅单晶电阻应变传感器灵敏度测量； 2、测定不同温度下液体的表面张力系数。 主要技术参数 1、硅单晶电阻应变传感器：受力量程不小于0～30g； 2、待测吊环：外径35mm、内径33mm、高55±2mm，重量不小于5g，单线悬挂式结构（不接受3线悬挂式）； 3、不锈钢加热器皿直径不大于10cm，带隔热套和防空气对流透明防护罩，最大加热功率不小于60W，低压加热，带温度保护开关，插拔式加热电源线不长于20cm； 4、砝码盘及0.5克砝码7只，砝码盘采用单线悬挂式结构； 5、含力敏传感器固定支架、光电码盘升降台、底板及水平调节装置； 6、测试仪采用嵌入式系统设计，带7寸电容式触摸屏显示，集电压测量、位移测量和PID温度控制于一体；实验界面包括传感器灵敏度测量实验和液体表面张力系数测量实验；传感器电压测量范围-99.99mV～300.00mV，分辨率0.01mV，位移测量分辨率0.01mm，灵敏度显示分辨率0.01mV/N；PID温度控制范围室温～80℃，控温分辨率0.1℃，PID参数可调，带自整定功能和手动设置功能；参数配置界面可以用于设置砝码质量和重力加速度，可以保存设置参数或恢复出厂参数；提供操作界面截图证明； 7、能够自动测量砝码质量与应变传感器电压值之间关系，带数据录入、撤销、以及数据图表清理功能，能自动拟合求出线性方程和应变片灵敏度；自动测量吊环位置与应变传感器电压值之间关系，测量数据和曲线实时动态显示，采集数据阀值可任意设定，最多存储1024个数据，用于研究液膜高度与表面张力的变化关系； 8、吊环位移测量分辨率≥0.01mm，测量范围≥8mm，触摸屏显示； 9、计算机接口：串口转USB； 10、配置计算机软件：能够绘制传感器输出电压-砝码质量曲线，并进行线性拟合，求出传感器灵敏度；能够实时采集液体表面张力测量电压与吊环位移关系，可自动计算液体表面张力系数，带数据保存功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 53 | 拓展实验3：测定液体粘滞系数 |  | 主要实验内容 1、了解液体的粘滞系数理论； 2、测量液体的粘滞系数； 3、比较不同直径的玻璃管对小球下落时间的影响。 主要技术参数 内径φ17、φ22、φ28、φ36、φ46、φ56六种不同规格的玻璃管； 玻璃管管高度330mm； 手动秒表，精度0.01S； 提供φ2、φ2.5两种不同直径的金属球。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 54 | 拓展实验4：测定空气绝热指数 |  | 主要实验内容 1、测量空气的定压比热容与定容比热容之比； 2、观察热力学过程中空气状态及基本规律； 3、了解传感器精确测量气体压强和温度的原理与方法。 主要技术参数 实验装置由储气瓶、进气活塞、加气系统、放气活塞等组成； 测量系统采用不低于4.3英寸触摸屏，数字气体压强计测量范围大于环境气压0～10KPa，显示分辨率不低于0.001KPa；数字温度计显示分辨率0.01℃；触摸式压强调零按钮实现一键调零；内置大气压强传感器，显示分辨率0.001KPa； 3、手动充气泵和放气阀；当瓶内气压超过环境气压9KPa时，发出超压报警功能； 4、带备用接口，可以连接外置数字气压表，拓展气压传感器特性测量实验； 5、储气瓶采用可拆卸式真空密封结构，摒弃传统胶式密封带来的维修痛点。 6、带参数设置界面，可切换为温度和压强采用电压显示模式，温度电压显示分辨率0.00001V，压强电压显示分辨率为0.0001V，用于开展气压传感器灵敏度和温度传感器特性测量。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 55 | 拓展实验5：非平衡电桥 |  | 电桥可分为平衡电桥和非平衡电桥，非平衡电桥也称不平衡电桥或微差电桥。通过非平衡电桥可以测量一些变化的非电量，这就把电桥的应用范围扩展到很多领域，所以在工程测量中非平衡电桥也得到了广泛的应用。 非平衡电桥最大的特点是可以用热敏电阻为传感器设计数显温度计，非常合适于开设设计性实验。 主要实验内容 1、掌握非平衡电桥的工作原理以及与平衡电桥的异同； 2、掌握利用非平衡电桥的输出电压来测量变化电阻的原理和方法； 3、用热敏电阻为传感器结合非平衡电桥设计一个分辨率为0.01℃数显体温温度计。 主要技术参数 1、测量范围：单电桥：1Ω～11.111MΩ，最小调节量0.01Ω；非平衡电桥：10Ω～11.111KΩ，最小调节量0.01Ω； 2、测量精度：单桥±0.1%，非平衡电桥±1%。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 56 |  |  | 主要实验内容 1、掌握非平衡电桥的工作原理以及与平衡电桥的异同； 2、掌握利用非平衡电桥的输出电压来测量变化电阻的原理和方法； 3、用热敏电阻为传感器结合非平衡电桥设计一个分辨率为0.01℃数显体温温度计。 主要技术参数 1、测量范围：二端、三端电桥：1Ω~11.111MΩ ，最小调节量0.1Ω ；非平衡电桥：10Ω~11.111KΩ，最小调节量0.1Ω ；双桥：10-4Ω~102Ω，内附标准电阻； 2、测量精度：单桥±0.1%，双桥±1%，非平衡电桥±1%； | 1 | 套 |  |  |  |
| 57 | 拓展实验6：铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线 |  | 主要实验内容 1、掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念，加深对铁磁材料的主要物理量：矫顽力、剩磁和磁导率的理解； 2、学会用示波法测绘基本磁化曲线和磁滞回线； 3、根据磁滞回线确定磁性材料的饱和磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc的数值； 4、研究不同频率下动态磁滞回线的区别，并确定某一频率下的磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc数值； 5、改变不同的磁性材料，比较磁滞回线形状的变化； 6、自行设计和制作待测样品开展磁性材料特性测量； 7、定性研究磁性材料的居里点。 主要技术参数 1、励磁信号源可调范围 20～350Hz，带粗调和细调功能，频率表动态量程切换最小分辨率 0.01Hz；励磁信号源电压 0~7V（有效值） 连续可调；有效值测量系统，测量范围0-19.99V，分辨率 0.01V； 2、提供 5 种不同特性的样品，2 种 EI 铁芯样品，2 种环状样品，1 套磁性样品套件；EI 铁芯样品初级绕组匝数分别为N1=60匝和 N1=90匝，两者测量绕组匝数均为N2=200匝；2 种环状样品，普通磁环样品N1=N2=100匝，居里点温度磁环样品N1=N2=20匝；备用套件由环装样品、线路板、透明元件盒模块、绕制铜丝组成，可自行设计和制作待测磁环样品；样品均采用可拆卸式插拔，标准4mm插脚设计，间距50mm，用户可自行更换样品； 3、励磁采样标准电阻模块 R1：0.1～11Ω可调，十进制设计，精度 0.5%；测量积分单元标准电阻模块 R2：1K～110KΩ可调，精度 0.5%；标准电容模块 C：0.1～11μF 可调，精度 1%； 4、测试接口：提供2组 uX、uY测量BNC接口；1组用于示波器观察波形，1组用于连接参数测试系统自动测量频率f、H、B、Hc、Br、磁滞损耗、相位差等参数；带隔离电路模块，可同时连接示波器和测试系统； 5、温度控制模块：最大功率 800W，控温档位 3 档可调。 6、200MHz双通道数字示波器，采样频率1GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 58 | 拓展实验7：太阳能电池的基本特性 |  | 主要实验内容 1、测量太阳能电池正向偏压时的伏安特性； 2、测量太阳能电池光照条件下的输出特性、以及开路电压UOC、短路电流ISC、最大输出功率Pmax、填充因子FF； 3、太阳能电池的光照效应。 主要技术参数 1、太阳能电池：单晶硅、多晶硅和非晶硅各1块：60×60mm2，有效面积50×45mm2，开路电压不低于4V，闭路电流不小于15mA； 2、光功率计：三位半数显，量程20W/ m2、200W/ m2和2000W/ m2三档，数字按键档位切换；光功率探头光谱响应范围400～1100nm，提供不同波长照度下的光功率校准系数； 3、电阻箱：0～99999.9Ω，准确度0.1%，功率0.3W； 4、测试仪：电压表：2.000V、20.00V两档；电流表：2.000mA、200.0mA两档；0～5V可调直流电源，带限流输出功能； 5、光源电功率：50W，带散热风扇； 6、光学导轨：长75cm； | 1 | 套 |  |  |  |
| 59 | 拓展实验8：多普勒效应 |  | 主要实验内容 1、测量匀速运动的速度与频率的关系，验证多普勒效应； 2、用多普勒效应测量运动物体的未知速度； 3、用多普勒效应研究匀速直线运动、匀加速、匀减速直线运动等； 4、用多普勒效应测量空气中的声速； 5、用驻波法、相位法、时差法测量空气中的声速，且测量角度可变； 6、直射式和反射式两种方法开展多普勒效应和声速测定实验。 主要技术参数 1、振动力学测试仪： 1、采用7寸彩色触摸屏设计，具备声速测定、多普勒效应以及波形输出功能，正弦波和方波频率1Hz-999999.999Hz可调，触摸屏调节，最小调节分辨率0.001Hz；脉冲波宽度：27μs，周期：40ms；带数字温度传感器DS18b20；带USB接口，可通过升级配置专用软件控制，触摸屏显示界面跟随远程控制命令同步变化刷新，线上线下保持一致； 2、计数定时器测量范围0.1μs～1s，最小分辨率0.1μs，分辨率1μs /0.1μs可设定； 3、正弦波：输出幅度1～25VP-P连续可调； 4、多普勒测频分辨率0.1Hz /1Hz可设定； 5、变速运动采样步距：10～120mS可设定，采样点5～250可设定； 2、智能运动控制系统参数： 2.1步进电机：供电电压2.77V，额定电流1.68A，最大转矩4.4kg·cm； 2.2运动速度：直线匀速运动0.059～0.475m/s可调，误差±0.002m/s；直线变速运动0～0.475m/s变化，提供七条变速曲线；可正反方向运行； 2.3最小步进距离L设定范围：0.05～0.3mm； 2.4运行距离D显示范围：匀速运动模式0～999.99mm，误差±2mm；变速运动模式0～99999mm，误差±2mm； 2.5限位保护：光电门限位，行程开关限位； 3、多普勒频移：0～±100Hz； 4、系统测频精度：±0.1Hz； 5、系统测速精度：±0.002m/s； 6、时差法准确测量范围：＞800mm； 7、时差法、相位法、驻波法以及多普勒效应法测量声速精度：<3%； 8、换能器谐振频率：37±2kHz； 9、换能器旋转角度：0～180度； 10、可拆卸式反射屏设计，带角度旋转调节机构，能够开展直射式和反射式多普勒效应测量和时差法、相位法声速的测定实验； 11、实验导轨采用工业级线性导轨，有效长度 1000mm，最小分辨率0.1mm； 12、200MHz双通道数字示波器，采样频率1GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 60 | 拓展实验9：巨磁阻效应 |  | 主要实验内容 1、了解GMR效应的原理。 2、测量GMR模拟传感器的磁电转换特性曲线。 3、测量GMR的磁阻特性曲线。 4、测量GMR开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线。 5、用GMR传感器测量电流。 6、用GMR梯度传感器测量齿轮的角位移，了解GMR转速（速度）传感器的原理。 7、通过实验了解磁记录与读出的原理。 主要技术参数 1、电流表：2mA和20mA两档，三位半数显。 2、电压表：2V和200mV两档，三位半数显。 3、可调恒流源：0～300mA连续可调，带粗调和细调。 4、提供GMR传感器工作所需的4V电源和运算放大器工作所需的±12V电源。 5、基本特性组件：螺线管线圈密度24000匝/米。 6、电流测量组件：用巨磁阻传感器测量通电导线电流大小。 7、角位移测量组件：齿轮15齿，旋转角度标识0～180度，最小角度分辨率1度。 8、磁读写组件：由写组件和读组件组成，可对磁卡进行写入和读写。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 61 | 拓展实验10：超声探伤 |  | 主要实验内容 1、利用直探头开展试块纵波声速的测量； 2、利用斜探头开展试块横波声速的测量； 3、可变探头观测超声波的反射、折射和波形转换； 4、脉冲波频率和波长的测量； 5、测量固体介质弹性常数； 6、掌握超声波探测原理和定位方法，开展试块缺陷探测实验； 7、超声波成像原理和测量实验。 主要技术参数 1、超声波发生器 （1）显示系统：2.8寸液晶屏显示； （2）脉冲形式：负脉冲； （3）发射强度：400V； （4）脉冲宽度210～300ns可调，步进15ns，数字按键调节； （5）信号衰减器动态调节范围0～99dB，数字按键调节； （6）输出阻抗：50Ω(射频) ，1000Ω（检波）； 2、接触式斜探头：频率2.5MHz，晶片尺寸13×13mm，K2； 3、接触式直探头：频率2.5MHz，晶片尺寸Ф20； 4、可变角探头：频率2.5MHz，晶片尺寸13×13mm，0～90度； 5、超声成像物：8×9点阵，刻线分辨率20×20mm，含防尘盖； 6、待测金属试块1个，带铝合金包装箱，内置海绵模具； 7、双通道200M数字示波器，采用频率1GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 62 | 拓展实验11：信号光纤传输实验 |  | 主要实验内容 1、了解音频信号光纤传输系统的结构和工作原理；2、850nm光纤发射管伏安特性测量； 3、光电接收管反向伏安特性测量； 4、波形信号传播特性测量； 5、音频信号传输特性测量。 主要技术参数 1、波形信号发生器：频率20Hz-20000Hz连续可调，显示分辨率1Hz；幅度可调； 2、光功率计：测量范围0-199.9μW，显示分辨率0.1uW； 3、伏安特性电流表：0-199.9mA，分辨率0.1mA； 4、伏安特性电压表：0-1.999V，分辨率0.001V； 5、SPD反压可调范围：0-8V，分辨率0.01V，独立数显； 6、SPD光电流检测：取样电阻100K，指示电压表0-1.999V，独立数显； 7、发射管工作电流：0-60mA可调； 8、发射信号可选择正弦波和音频； 9、收音机1台； 10、耳机1只； 11、光纤1米1根，光纤30米1根，均带FC-FC插头； 12、双通道200M数字示波器，采用频率1GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 63 | 拓展实验12：密立根油滴实验 |  | 本实验就是采用密立根油滴实验这种比较简单的方法来测定电子的电荷值e。采用CCD成像系统观察油滴，监视器分度值采用电子分划板，监视器上能显示实验电压、计时时间并能自动进行数据处理。 主要实验内容 1、验证电荷的不连续性，测定基本电荷的大小； 2、学会对仪器的调整、油滴的选定、跟踪、测量以及数据的处理。 主要技术参数 1、平衡电压：0～430V可调，提升电压200～300V可调，电压准确度：±1V； 2、CCD显微镜系统放大倍数：约70倍，电子格线分度值：0.2mm/格； 3、监视器：12寸液晶显示器，分辨率1280×800； 4、计时范围：0～99.99s、计时误差：±0.01s； 5、平行极板间距离（5.00 ± 0.01）mm； 6、测试按键均采用数字电子开关，提高使用寿命； 7、实验相对误差 ≤3%； 8、能在监视器上自动进行实验数据处理和实验结果显示。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 64 | 拓展实验13：夫兰克-赫兹实验 |  | 主要实验内容 1、学习关于原子碰撞激发和测量的方法； 2、测量氩原子的第一激发电位； 3、通过对氩原子激发电位的测量，证实原子能级的存在。 主要技术参数 1、氩管测试架采用金属封装，抗干扰能力强；带可视性窗口； 2、夫兰克赫兹管各脚均引出到面板上，方便进行开放式测量；波峰≥6个； 3、灯丝电压：DC 0～5.00V；拒斥电压： DC 0～9.00V； 4、第一栅压： DC 0～6.00V；第二栅压： DC 0～90.0V； 5、四组电压均独立LED数码管显示，采用数字电位器和按键配合调节电压，提高产品的耐用性；第二栅压可以设置为0.1V、0.2V或0.5V步进；其它三组参数量程内任意可设，参数设定后自动保存，带掉电保护功能； 6、微电流测量采用高稳定性I/V变换器，测量范围0.1nA～1999nA，自动量程切换； 7、带自动和手动测试功能，测试的伏安特性曲线可以在示波器上显示，带波形自动压缩功能；输出接口为标准示波器接口，由信号输出和同步输出组成； 8、手动测量时，示波器能动态同步输出伏安特性波形，便于直观测试伏安特性曲线各波峰值； 9、手动和自动测量夫兰克-赫兹管氩原子的激发电位，描绘其特殊的伏安特性曲线，用普通示波器动态显示实测曲线，研究原子能级的量子特性； 10、200MHz双通道数字示波器，采样频率1GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 65 | 拓展实验14：交流电桥 |  | 主要实验内容 1、理解交流电桥的平衡原理，学会调节交流电桥平衡的方法； 2、用串联电容电桥电路测量电容器的容值及损耗因数； 3、用并联电容电桥电路测量电容器的容值及损耗因数； 4、用海氏电桥电路测量电感器的感值及品质因数； 5、用麦克斯韦电桥电路测量电感器的感值及品质因数。 主要技术参数 1、交流电源：频率1000Hz，有效值0～2V； 2、交流电压表：显示有效值，分三档 量程：0～1.999V，分辨率：0.001V； 量程：0～199.9mV，分辨率：0.1mV； 量程：0～19.99mV，分辨率：0.01mV； 3、电阻箱2只：阻值0～99999.9Ω连续可调，分辨率0.1Ω，精度0.1%； 4、九孔实验板以及实验元件若干。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 66 | 拓展实验15：迈克尔逊干涉 |  | 主要实验内容 1、观察迈克尔逊干涉现象，测量激光波长； 2、观察白光干涉； 3、测量薄片折射率。 主要技术参数 1、移动镜行程为200mm； 2、微动手轮分度值为0.0001mm； 3、波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2%； 4、导轨直线性误差为±24″； 5、分光板、补偿板的平面度λ/30； 6、移动镜、参考镜的平面度λ/20，采用二维调节镜架； 7、激光器输入电压：AC220V，工作电流：2～3mA；输出波长：632.8nm，输出功率：＞1.2mW；含升降座和磁吸式扩束镜，扩束镜直径3.6mm，焦距3.95mm； 8、LED白光光源功率连续可调，电流可调范围0～0.3A；灯架带水平和升降调节，出光口径Φ46mm；薄片样品：Φ34石英，厚0.3mm/0.5mm/0.7mm三种。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 67 | 拓展实验16：光速测定 |  | 主要实验内容 1、差频检相法测定光在空气、固体、液体中的传播速度； 2、了解光的调制和差频的一般原理及基本技术； 3、设计激光测距系统。 主要技术参数 1、激光：红色可见光，波长650nm； 2、导轨：精密工业直线导轨，长95cm； 3、激光调制频率：60MHz； 4、测量频率：100KHz； 5、待测固体、液体样品：Φ20×500mm； 6、200MHz双通道数字示波器，采样频率1GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 68 | 拓展实验17：液晶光电效应 |  | 主要实验内容 1、验证光学马吕斯定律； 2、掌握液晶光开关的基本工作原理； 3、测量液晶光开关的电光特性曲线，并由电光特性曲线得到液晶的阈值电压和关断电压； 4、测量驱动电压周期变化时，液晶光开关的时间响应曲线，并由时间响应曲线得到液晶的上升时间和下降时间； 5、测量液晶光开关在不同视角下的对比度，了解液晶光开关工作条件。 主要技术参数 1、半导体激光器：波长650nm，光功率输出小于1.5mW，工作电压5V，激光光束三维可调，含专用半导体激光电源，激光光强输出可调； 2、方波电压（静态实验）： 0～10V（有效值）连续可调；数字编码开关进行频率调节，频率范围100.000～999.999Hz； 3、方波电压（动态实验）：VP-P=2～8V；频率2Hz； 4、光功率计：20μW、200μW、2mW和20mW四档，3位半数码管显示，数字按键量程切换，带功率信号输出接口，可与数据采集器相连； 5、起偏器和检偏器各1只，∅25.4，角度分辨率0.07°； 6、液晶视角测试转盘：最小分辨率0.1°； 7、重型光学导轨：长75.0cm，标尺分辨率1mm；光具座滑块5只； 8、专用光功率计探头，防杂光设计，稳定性高； 9、液晶样品1： 25×27mm （无偏振膜）； 10、液晶样品2： 25×27mm （有偏振膜）； 11、200MHz双通道数字示波器，采样频率1GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 69 | 拓展实验18：莫尔效应及光栅传感器 |  | 主要实验内容 1、理解莫尔现象的产生机理； 2、了解光栅传感器的结构； 3、观察直线光栅、径向圆光栅、切向圆光栅的莫尔条纹并验证其特性； 4、用直线光栅测量线位移，用圆光栅测量角位移。 主要技术参数 1、可开展的实验包括：了解光栅传感器的结构和莫尔现象的产生机理；观察直线光栅、径向圆光栅、切向圆光栅的莫尔条纹并验证其特性；用直线光栅开展线位移测量；用圆光栅开展角位移测量； 2、LED可调背光源：电压调节范围7V~9V； 3、双杆定位丝杆移动机构可调范围不小于±36mm，调节分辨率0.01mm； 4、光栅角度可调范围0~360°，调节分辨率1°； 5、显示屏分辨率1024x600像素，显示器视角可旋转，能调节对比度和亮度，工作电压12V-24V； 6、直线光栅：光栅常数d=0.5mm，直径D=42mm；径向光栅：栅距角α=1°，直径D=42mm； 切向光栅：栅距角α=1°，直径D=42mm；每种光栅数量不少于2块； 7、成像镜头焦距2.8~12mm可调； 8、要求主光栅和副光栅均可自由更换，每种光栅片独立封装，主光栅位置可直线调节，副光栅可360°旋转调节； 9、便携式设计，所有部件均能收纳入手提箱，便于开展实验室教学和课堂演示携带，产品占地面积不大于200mm◊160mm（实物尺寸180mm◊152mm）； 10、直流电源12V2A。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 70 | 拓展实验19：黑体辐射实验 |  | 国家实用新型专利：ZL200920295634.9 主要实验内容 1、了解黑体辐射最基础的概念、规律，完成相关常数的测量； 2、斯特藩-波尔兹曼定律，黑体空腔辐射器和红外传感器测量物体辐射与温度的关系，可以手动测量或采用数据采集器与计算机相连进行实时测量； 3、物体表面状态与辐射量的关系研究； 4、空气中热辐射的传播规律研究； 5、热辐射扫描成像实验研究（采用数据采集器与计算机相连进行测量）； 6、红外无损检测（小范围，短距离）； 7、自主设计其它实验。 主要技术参数 1、测试系统：USB接口，2个模拟输入通道和1个数字输入通道； 2、精密红外传感器，灵敏度110V/W，放大倍数1，10，100倍可调； 3、温度控制器，控温范围：室温～90℃，分辨率0.1℃； 4、黑体热辐射架：采用卤素灯加热，最大工作电压24V；内置2个PT100温度传感器； 5、红外成像测试架：电加热，最大工作电压24V；内置PT100温度传感器；附三个成像物； 6、半自动扫描平台，开关电源，导轨以及光具座； 7、实验软件1套，成像软件界面包括温度-热辐射强度、红外扫描成像数据和红外扫描成像；采样间隔0.5-20℃连续可设定，显示模式分为温度-热辐射和波长-热辐射两种模式，采样频率0.1Hz-50Hz连续可设定，扫描方向从上到下或从下到上可设定，成像颜色含两种调节模式，颜色块大小1x1~15x15可调整，颜色块间距0~20可调；软件可显示测量数据和曲线，能保存数据和导入EXCEL数据； 8、计算机（自备）。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 71 | 拓展实验20：光电效应 |  | 仪器由微电流测量仪、光电管、滤光片和汞灯等组成，验证光电效应并测量普朗克常数h。 主要实验内容 1、了解光的量子性，光电效应的规律，加深对光的量子性的理解； 2、验证爱因斯坦方程，并测定普朗克常数h； 3、学习作图法处理数据。 主要技术参数 1、微电流测量范围：10-8～10-13A，分六档，四位半数显； 2、采用数字触摸式一键调零，解决电位器调零不耐用问题； 3、光电管工作电源采用数字化设定，在触摸屏上设计有触控式按键改变电压步进和设定电压值； 4、光电管工作电压范围：-4.500V～+30.000V，电压显示分辨率为1mV；电压调节最小步进值1mV，最大1V，触摸屏按键调节； 5、光电管光谱响应范围：340～700nm； 6、用户操作界面，采用7英寸触摸屏；能够手动和自动完成普朗克常数和伏安特性测量实验；能自动扫描每一条普朗克常数和伏安特性曲线，并能在显示屏上直接显示曲线和数据，无需示波器；具有普朗克常数自动计算功能；全部触摸屏操作，数据和曲线查询方便，无易损件，使用寿命长；带USB通讯接口，额外配置软件可升级为微机型 ； 7、伏安特性测量可以设定电压扫描范围和扫描间隔； 8、不同光阑条件下均可以采集5条曲线，曲线可同屏显示，采用不同颜色区分，数据查询可通过触摸界面上的波长按钮进行切换显示； 9、滤色片采用全密封装置，可旋转五组滤色片和三组光阑； 10、汞灯可用谱线：365.0nm，405nm，436nm，546nm，577.0nm； 11、铝合金光学导轨，长度600mm，刻度分辨率1mm，光电管部件和汞灯光源部件间距可通过安装在底部的光具座滑块调节。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 | 拓展实验21：塞曼效应 |  | 主要实验内容 1、掌握观测塞曼效应的方法，加深对原子磁矩及空间量子化等原子物理学概念的理解。 2、观察汞原子546.1nm谱线的分裂现象及它们偏振状态，由塞曼裂距计算电子荷质比。 3、学习法布里-珀罗标准具的调节方法。 主要技术参数 1、电磁铁：最大磁感应强度>1T ，磁场中心间隙约7mm； 2、测试系统：不小于4.3寸触摸屏，通讯接口USB；数控直流电源，串口控制，最大输出电流5A，触摸屏和数码管同步显示电压电流，可触摸屏或实物按键控制调节电压和电流大小并开启输出；磁场测量范围0-1.999T，带触摸调零(调零自动关断励磁电流)；带汞灯电源输出和控制开关； 3、笔型汞灯：启辉电压1500V，灯管直径6.5mm； 4、F-P标准具：通光口径40mm，间隔 2mm； 5、干涉滤光片：中心波长546.1nm ； 6、会聚透镜焦距约150mm，直径φ50； 7、成像透镜焦距约160mm，带遮光筒； 8、偏振片φ25.4，角度最小分辨率0.07°； 9、光学导轨不小于600mm，标尺分辨率1mm； 10、观测目镜测量范围：0-8mm，分辨率0.01mm。 11、CCD工业相机：300万像素，USB接口； 12、变焦镜头焦距5～50mm可调，清晰度不小于300万像素; 13、计算机另配。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 73 |  |  | 录播系统 |  |  |  |  |  |
| 74 | 常态化录播互动一体机 |  | 1、要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。 ★2、要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 (投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) ★3、要求配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) ★4、要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5、要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。 6、要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。 7、要求支持≥2路RS232控制接口。 8、要求支持≥1路TYPE-C接口，具备≥3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。 9、要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。 ★10、要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 11、视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 12、要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 13、为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 75 | 常态化录播系统 |  | 1、系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 2、录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。 3、支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。 ★4、支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5、支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。 ★6、系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 7、支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。 8、需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。 ★9、提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 10、需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。 11、支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。 12、台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。 13、支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 14、系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 15、系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 ★16、支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 17、系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。 18、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。 19、需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。 20、系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。 21、系统应具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。 22、系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 ★23、要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 24、至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。 25、需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果 26、需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小； 27、系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式； ★28、要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 29、行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。 30、内置互动系统，需支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。 31、进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。 32、创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。 33、需支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 34、授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 ★35、需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 36、系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 76 | 教师双目摄像机 |  | 1、采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。 2、教师特写镜头水平视场角26°。全景镜头水平视场角43°。 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 10、支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 77 | 学生双目摄像机 |  | 1、采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。 2、学生特写镜头水平视场角43°。全景镜头水平视场角110°。 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 10、支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 78 | 指向拾音话筒 |  | 1、类型：电容式麦克风 2、指向性：心型指向性 3、频率响应：20Hz~20KHz 4、灵敏度：12mV/Pa 5、阻抗：150Ω 6、负载阻抗：1kΩ 7、信噪比：65dB,1kHz at 1Pa 8、最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL 9、电流耗量：3mA 10、连接方式：Type XLR-3 | 2 | 支 |  |  |  |
| 79 | 交换机 |  | 1、接口：24口千兆+2千兆光口。 2、可靠性：企业级防雷电路，内置专业高耐压电源。 3、供电：支持POE+供电370W，单端口＞30W. | 1 | 台 |  |  |  |
| 80 | 系统集成 |  | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 81 | 环境营造 |  | 定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 82 |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |