| 化学生物物理实验室办公室清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 办公桌 |  | 规格：1500*1200*750mm 1、基材:采用优质环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。刨花板：符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)：符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T2727-2010、GB/T32448-2015、GB/T21866-2008标准；苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出；游离甲醛未检出；总挥发性有机物≤19g/L；卤代烃未检出；VOC含量未检出；外观：乳白色，无可视粗颗粒或异物；黏度≥16PA·s；不挥发物含量≥35%；木材污染性符合标准要求；可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；啫麦芽糖寡养单胞菌：抗细菌性能≥99.97%(培养48h) 4、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀。PVC封边条（塑料封边条）外观塑料封边条符合要求；耐干热性合格、耐磨性合格、耐冷热循环性合格、耐开裂性（耐龟裂性）达到 1 级、耐老化性合格；甲醛释放量未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As 均未检出；氯乙烯单体未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出；多溴联苯（PBB）未检出；多溴二苯醚（PBDE）未检出；人工气候老化（氙灯老化试验）100H：变色等级0级,失光等级0级,粉化等级0级，开裂等级0级(S0)，i起泡等级0级(S0)；多环芳烃：16种多环芳烃（PAH）总量未检出、苯并[a]芘未检出；负荷变形温度≥70℃;定性分析:聚氯乙烯(PVC);拉断伸长率≥12%;拉伸性能拉伸强度≥23.5MPa；挥发性气体有机挥发物总含量(TVOC)≦7.1mg/kg；邻苯二甲酸酯增塑剂未检出。 5、脚架：选用冷轧钢板，经胶脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 | 12 | 张 |  |  |
| 2 | 办公椅 |  | 1、座背连体框采用全新pp料加纤一体注塑成型，高回弹海绵扪科一透气西皮 2、座包高回弹力海绵。扪科一透气西皮 3、全新pp料扶手面 4、28管壁厚2.0mm精抛电镀弓形架.圆管架子弯位处双管加固 | 12 | 张 |  |  |
| 3 | 两门文件柜 |  | 规格：800W*400D*2000Hmm 1、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 3、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀。PVC封边条（塑料封边条） 4、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)。 5、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。采用液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）和液压缓冲导轨（静音滑轨）。 ★投标人提供铰链符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》耐久性10万次的具有CMA或CNAS标识的检测报告； | 9 | 个 |  |  |
| 4 | 茶水柜 |  | 规格：800*400*800mm 1、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 3、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀。PVC封边条（塑料封边条） 4、胶黏剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶(水基型胶黏剂)。 5、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。采用液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）和液压缓冲导轨（静音滑轨）。 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 窗帘 |  | 布艺窗帘 | 3 | 间 |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |  |  |  |