化学竞赛教室清单

| 序号 | 设备名称 | 示例图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 |  | 1、规格：2800*700*900mm（带水槽和水嘴）；全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |
| 2 | 水槽台 |  | 1、尺寸：1500*800*850mm，全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板 3、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 4、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5、门板及抽面：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理。 6、连接件：采用ABS专用连接组装件； 7、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 8、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 4 | 组 |  |  |
| 3 | 滴水架 |  | 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 专用水槽 |  | - 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 4 | 个 |  |  |
| 5 | 三联水嘴 |  | 三口专用实验龙头：产品为独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为插皮管的尖嘴型。 - 主体材料 ：阀体：采用铜棒热锻压制造；直管：采用≥Ø26*1.2 mm管径的铜管制造；臂管：采用≥Ø22*1.2mm管径的铜管制造；鹅颈弯管：采用≥ø19*1.0mm管径的铜管制造，可360°旋转； - 出水嘴：采用铜棒热锻压制造；涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； - 开关阀门：陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关不小于50万次； 开关旋钮：高密度PP。 | 4 | 个 |  |  |
| 6 | 设备台 |  | 1、规格：7200*750*800mm，全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ★投标人需提供镀锌钢板符合测GB/T 1025-2021 抗盐雾测试480h无基体金属腐蚀，保护等级10级的检测报告 | 2 | 组 |  |  |
| 7 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、220V交流输出为新国标五孔插座， | 19 | 组 |  |  |
| 8 | 设备台2 |  | 1、规格：3700*600*800mm，全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ★投标人需提供铰链符合测GB/T 1025-2021 抗盐雾测试480h无基体金属腐蚀，保护等级10级的检测报告 | 1 | 组 |  |  |
| 9 | 全钢通风柜 |  | 1、规格：宽1500×深900×高2400mm； 2、上柜前框组件：内部操作空间宽度≥1.42m左右立柱：采用3mm厚6063铝合金一体挤压成型,结构稳固，内含静音导轨，保证移门移动时更加静音，为避免移门卡槽形成进风湍流与通风柜移门交接处内凹或缝隙不得超过5mm。立柱设计宽度≦38mm，以保证内部操作空间宽度≧1420mm，需有带弧度的小斜坡设计，使通风柜进气顺畅，无过大湍流，外形美观，表面光洁。经专用CNC设备进行切、铣、钻孔、攻丝等加工，精度高。表面经过除油、氧化、打磨等前处理后，使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经180°高温固化，涂层厚度 0.07～0.09mm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 3、上部门楣：可拆卸结构，方便安装及顶部电气等部件的检修和维护。 4、固定视窗：采用全透明钢化玻璃无框设计，操作视线好，气流流经顺畅。 5、移动视窗：移门玻璃采用厚度≥5mm的钢化安全玻璃，强度大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片，在实验过程中可保护实验人员的人身安全；移门的最大开启高度为760mm,移门的外框及把手采用铝合金材质一体挤压成型，移门把手双层圆弧中空设计，气体导流效果佳，与玻璃采用四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性；移门采用同步带结构，传动比准确，对轴作用力小于20N，结构紧凑，耐用，耐磨性好，抗老化性能好，为最大程度保证通风柜气流顺畅移门左右边框与通风柜立柱交界处内凹或缝隙≦5MM。滑动顺畅无卡顿无噪音无摩擦声且有超高警示标志。★当同步带意外断裂时，防止视窗掉落伤害工作人员或砸碎有害试剂，通风柜视窗必须具有防坠落功能。将视窗拉至固定位置记为零点，把保险装置打开，记录视窗下落距离零点的距离≤6mm，并提供权威第三方检测机构出具的符合上述参数的检测报告。 5、底部风翼：双层双向圆弧结构设计，气流组织效果好，环氧树脂粉末烤漆或喷涂特氟龙涂层。 6、上柜后框组合：左右侧板：采用双层结构，外层钢板，内层抗倍特板，钢板采用国标1.0mm厚度的优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。 7、内胆框架：内胆左右侧板、背板、顶板及导流板均采用5mm厚荷花白色抗倍特板。独特的导流板及集气罩设计，配合外部导流结构的辅助，能够在较低的面风速下实现较好的气流捕捉、稀释、排出功能。板材耐沸水性能、耐干热性能、抗冲击性能、表面耐磨性能、耐污染性能、耐香烟灼烧性能均达到GB/T 7911-1999标准中Hw S型的要求，能提供合格的相关检测报告。 8、下柜组件：下柜主体：采用国标1.0mm厚优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，以确保结构的稳定性。然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。 ★9、金属件外观要求符合GB/T 24820-2009中“金属件外观要求”的规定：操作台无裂缝、渗透现象，操作台面无污物，无杂质，操作台金属件部分无毛刺，无裂缝，叠缝，管材端口封闭，焊接处无脱焊，无虚焊，无焊穿和错住。无脱层，无裂缝，涂层无漏喷无锈蚀，涂层光滑均匀，包泽一致，无流挂、疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。 10、金属涂层：参照GB/T 6739-2006标准，硬度≥H，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。 耐腐蚀性：参照GB/T 10125-2021标准，24h中性盐雾连续喷雾试验条件下，表面无裂纹、无起泡、无脱落、无变色，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告 11、★主要性能要求该通风柜需同时通过：ASHRAE 110-2016 实验室排风柜性能测试方法,出厂检测（AM）EN 14175-3：2019 排风柜 第3部分 型式检测,JB/T 6412-1999 排风柜 型式检测,并能提供第三方权威机构出具的高于或等于下列参数的合格检测报告证明： 11.1平均面风速通风柜平均面风速：0.28m/s±5% 11.2烟雾可视化小烟雾：无可见的外溢或逃逸,大烟雾：无可见的外溢或逃逸 11.3示踪气体浓度测试泄漏率≦0.000ppm 11.4拉门移动影响测试泄漏率≦0.002ppm 11.5周边扫描泄漏率≦0.005ppm 11.6静压/阻力小于30Pa ★主要性能要求提供第三方权威机构出具的高于或等于下列参数的合格检测报告证明：1.9视窗防坠落:同步带断裂时视窗下落距离零点的距离≤6mm金属外观: GB/T 24820-2009中“金属件外观要求”的规定★金属涂层硬度GB/T 6739-2006标准，硬度≥H1.6.4★金属涂层耐腐蚀性GB/T 10125-2021标准，24h中性盐雾连续喷雾试验条件下表面无裂纹、无起泡、无脱落、无变色。 | 16 | 个 |  |  |
| 10 | PP仪器柜 |  | 1、规格：L1000*W500*H2000mm 整体采用pp塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝， 使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为PP塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度耐磨高，防水、不易生锈，药品柜内设2层阶梯式储藏架（仪器柜不带）。 3、下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高耐磨，防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm,上下板30mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。 | 6 | 个 |  |  |
| 10 | 升降实验凳 |  | 1、黑色，尺寸：330*330*400-500mm，气压升降，椅子面采用PU皮材料；支撑柱采用圆钢管，顶端为钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面；下端满焊五根圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母 | 16 | 张 |  |  |
| 11 | 旋转蒸发仪 |  | 1、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度； 2、采用高效冷凝器确保高回收率； 3、旋转瓶用螺母连接，便于装卸； 4、收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷； 5、可连续进料； 6、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度； 7、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降； 8、结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换； 9、玻璃件全部采用高温高硼玻璃。 10、旋转瓶容量:2L； 11、收集瓶容量:1L； 12、旋转速度:0-90转/分（交流无极调速）； 13、电动功率:40W； 14、水浴锅功率:2KW； 15、水浴锅升降高度:120mm； 16、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 循环水真空泵 |  | 1、流量：80L/min； 2、扬程：10m； 3、最大真空度：-0.098MPa； 4、单头抽气量：10L/min； 5、抽气头数：2个； 6、水箱材质：PP。 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 低温冷却液循环泵 |  | 1、用于2升旋转蒸发器与各种装置的热交换用冷却与发热部件的冷却； 2、冷媒采用HFC（R407C），具有自我诊断功能、冷冻机保护定时、冷冻机高压压力开关、过载继电器、热保护装置等安全功能； 3、循环方式：密闭式循环； 4、温度调节范围：-20℃~20℃（不加热）； 5、温度调节精度：±2℃； 6、冷却能力：450W（at液湿10℃）、350W（at液湿0℃）、260W（at液湿-10℃）； 7、冷冻机：空冷式输出350W·R407C。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 电子分析天平 |  | 1、大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息； 2、秤盘完全拆卸式结构设计，方便运输，用户使用时清洁方便； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计，可避免相互干扰影响，提高仪器抗干扰精度； 4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程； 5、内置程序：卓越的红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能； 6、电磁平衡式传感器，仪器稳定性和运算速度都得到了提升； 7、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 8、实际分度值：0.1mg； 9、最大称量范围：200g； 10、可重复性标准偏差：0.0001g； 11、校准砝码值：200g； 12、类型：外部自动校准； 13、天平的外形尺寸：340mm×210mm×360mm（±20mm）； 14、秤盘尺寸：Ф80mm； 15、风罩有效容积：185mm×165mm×240mm（±20mm）。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 电子天平 |  | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～300g； 3、灵敏度0.001g； 4、适应湿度50-85%。 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 电子天平 |  | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 | 2 | 台 |  |  |
| 17 | 综合制备仪器 |  | 1、四氟恒压滴液漏斗 100/19×2； 2、四氟恒压滴液漏斗 250/19×2； 3、直形冷却器 200/19×2； 4、直形冷却器 300/19×2； 5、锥形烧瓶 250/24； 6、螺旋形冷却器 300/19×2； 7、U形干燥管 19； 8、抽气接头 19×2； 9、导气管 19； 10、分馏头 14×2×24×19； 11、梨形烧瓶 50/19； 12、梨形烧瓶 100/19； 13、三叉燕尾管 19×4； 14、蒸馏头 14×24×19； 15、螺帽接头 14； 16、锥形烧瓶 100/24； 17、锥形烧瓶 500/24； 18、空心塞 14； 19、真空接受管 19×2； 20、A型接头 19×24； 21、分馏头具格式 14×2×19×2； 22、圆底烧瓶 250/24； 23、圆底烧瓶 500/24； 24、圆底烧瓶 1000/24； 25、搅拌器套管 19； 26、搅拌器套管 24； 27、分馏头代冷却器 14×2×19×2； 28、空心塞 19； 29、空心塞 24； 30、斜三口烧瓶 100/19×3×14； 31、斜三口烧瓶 250/24×19×2×14； 32、直三口烧瓶 500/24×19×2×14； 33、直三口烧瓶 1000/24×19×2×14； | 2 | 套 |  |  |
| 18 | 水浴锅 |  | 1、一列二孔，工作室尺寸：300mm×160mm×90mm（±20mm）； 2、功率：600W； 3、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃； 4、数显； 5、外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型； 6、控温系统：微机PID智能控制。 | 4 | 台 |  |  |
| 19 | 磁力搅拌器 |  | 1、容量：20～3000ml； ★2、功率：不大于200W； ★3、加热盘温度：0-300℃可调； ★4、外形尺寸（长*宽*高）：240mm×158mm×105mm（±20mm）； ★5、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 6、转速可调节。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第2、3、4、5项必须在出具的检测报告中体现。 | 4 | 台 |  |  |
| 20 | PH计 |  | 1、ABS工程塑料外壳； 2、液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； ★3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880； 5、分辨率：pH：0.01，mV：1； 6、自动±极性显示； 7、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； ★8、外形尺寸：230mm×200mm×78mm（±20mm）； ★9、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第3、8、9项参数必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |  |  |
| 21 | 电热鼓风干燥箱 |  | 1、外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。 ★2、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； ★3、具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 5、具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； ★6、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调。 7、容积：135L； 8、控温范围：室温+5℃-300℃； ★9、温度波动：±1℃； ★10、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示 11、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作； 12、功率：2400w±2%； 13、参数记忆和定时功能，具有照明功能；定时0-9999分钟。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第2、3、6、9、10项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 防爆冰箱 |  | 1、工作温度范围：-20-4℃； 2、温度稳定性：±1.0℃； 3、分辨率：0.1℃； 4、传感器：PTC； 5、过温保护：105℃； 6、体积：180L。 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 实验室纯水器 |  | ★1、4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作； 2、全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态；系统设有密码保护功能，防止未经授权的更改； ★3、完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能； ★4、具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式； 5、具备高质量高硬度的水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备；控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值； 6、全自动 RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命； ★7、可设定RO膜、Uv灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降； ★8、具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质； 9、具有RO、超纯水的定时、定量取水功能；设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)； 10、过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，罗门哈斯树脂，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便； ★11、配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能； 12、进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.6Mpa； 13、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确； ★14、制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 15、出水口2个；RO纯水，UP超纯水； 16、RO纯水电导率常规：≤源水电导率×5%； 17、超纯水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm；超纯水机电阻率15-18.25MΩ·cm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm，TOC（总有机碳）<20ppb，颗粒物（>0.22μm)<1/ml，微生物<1 CFU/ml (选配0.22μmPES终端微滤器）。 ★18、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗； 19、系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态； 20、采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，造型美观大方，斜切式操作面板便于实验操作，整机尺寸：长*宽*高：440*470*500mm(±20mm)； 21、功率：70W（±2%）。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第1、3、4、7、8、11、14、18项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 紫外分光光度计 |  | 1、光学系统： 1200线/毫米全息光栅； 2、超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC,50～60HZ； ★3、波长范围：190～1100nm； ★4、光谱带宽：4nm； ★5、波长准确度：±1nm； 6、波长重复性：≤0.5nm； 7、透射比准确度：±0.5%T； 8、透射比重复性：≤0.2%T； ★9、显示方式：80x52mm背光液晶显示屏，读数清晰，吸光度、透射比、浓度直接读取； 10、可用U盘导出数据，使用方便； 11、杂散光：≤0.2%T@220nm&360nm 12、波长设置：自动； 13、调零方式：自动； 14、光度范围：-0.301 to 3A，0-200%T，-9999 to 9999C； 15、光源：氘灯、钨灯。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第3、4、5、9项参数必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |  |  |
| 25 | 雪花制冰机 |  | 1、全自动制冰，微电脑自动控制系统,方便、安全、稳定； 2、采用优质高效R134无氟压缩机，制冷效果好，噪音低，运行更平稳可靠； 3、采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，节省空间，造型美观； 4、箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保； 5、采用行腔隔片式制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大； 6、有冰满显示，缺水显示，故障警告显示等保护性停机功能； 7、制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能； 8、螺旋滚刀挤压式制冰型式，所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计； 9、独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无残水、节水节能； 10、制冰量：20kg/24h； 11、储冰量：10kg； 12、输入功率：180w； 13、外形尺寸（长*宽*高）：330mm×500mm×600mm（±20mm）； 14、冰形：不规则的细小颗粒雪花碎冰。 | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 无油真空泵 |  | 1、提供足够的电机动力，减少电机发热； 2、真空膜采用耐油性、抗疲劳性良好的优质橡胶，并附有加强纺织骨架夹层，厚度为3mm，使用寿命大大提高； 3、小巧实用、操作简便、效率高、噪音低； 4、可选配调压形式和排气阀配置； 5、流量（L/min）：11 ； 6、压力（Map）：0.08； 7、功率：80W。 | 2 | 台 |  |  |
| 27 | 加热板 |  | 1、工作台尺寸:400*300mm； 2、控温范围：室温-300℃； 3、控温方式：数显(室温到300℃之内可任意设定成恒温)； 4、工作台用材：2mm不锈钢板材； 5、定时范围：0-999min。 | 4 | 台 |  |  |
| 28 | 微量可调移液器 |  | 1、人体学的手柄挂钩设计,； 2、管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置； 3、清晰的显示读数窗口，量程连续可调； 4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌； 5、五种规格为一套，量程分别为：0.1-2.5μL、0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL。 ★提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的校检合格报告复印件，加盖厂家公章。 | 10 | 套 |  |  |
| 29 | 移液器架 |  | 平板式，亚克力材料，5个位置 | 10 | 个 |  |  |
| 30 | 马氟炉 |  | 1、常用温度：1000度； 2、炉膛尺寸（长*宽*高）：300mm×200mm×120mm（±20mm）； 3、功率4KW,电压220V； 4、加热元件：铁铬铝金电阻丝； 5、测温元件：镍硅热电偶； 6、机箱采用加厚钢板制作，表面静电喷涂工艺，造型美观，新颖；耐高温炉胆，智能温度控制器。 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 升降台（铝氧化） |  | 1、用于调节物体位置高度的一种支撑器，实验时物体或仪器升降； 2、规格：≥15*15*25cm； 3、结构：由上面板，下底板，旋转轴，手轮组成； 4、材质：铝氧化； 5、承重：10公斤 | 10 | 台 |  |  |
| 32 | 电导率仪 |  | - 采用相敏检波技术。7/2LED数显。温度补偿功能，小数点随“量程”自动转换，可选用电极常数0.1、1、10三种电极，扩展量程至2×105μs/cm； 本仪器是一种使用面很广的常规分析仪器。适用于实验室精确测量各种水溶液的电导率，也可用于测量纯水的纯度。 - 主要技术参数： 1、测量范围：（0-199.9)μs/cm，（200-1999)μs/cm，（2.00-19.99)ms/cm，（20.0-199.9)ms/cm， 2、测量误差：1.0%（F•S）； 3、准确度：电计±1.0%FS，配套±1.5%FS 4、温度补偿范围：15-35℃； 5、稳定性：±0.67%/3h（F•S）； 6、外形尺寸：220mm×200mm×80mm（±20mm） | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 竞赛化学实验箱 |  | 1、方座支架、试管架、量筒（不同规格）、简易发生器、冷凝管、蒸馏烧瓶、滴瓶（不同规格）、碱式滴瓶、广口瓶（不同规格）、细口瓶（不同规格）、容量瓶、集气瓶、三角烧瓶（不同规格）、烧杯（不同规格）、直导管、弯管、玻璃搅拌棒、直导管、Y形管、玻璃滴管、圆底烧瓶、分液漏斗球、称量瓶、表面皿、牛角管燃烧管、酒精灯、灯芯、灯帽、瓷灯芯、蒸发皿、温度计、塑料井穴板、塑料洗瓶、石棉网、三角架、止水夹、集气瓶固定器、坩埚钳、铜燃烧匙、PH试纸、红石蕊试纸、蓝石蕊试纸、酚酞试纸、定性滤纸 、标签纸、塑料滴管、不锈钢药匙、不锈钢药匙、不锈钢药匙、 塑料药匙、 塑料药匙、塑料药匙、试管夹、镊子、烧杯刷、烧瓶刷 、试管刷、乳胶管 、红胶帽、胶塞、针管、具支试管、试管、试管、试管、反应板、坩埚、研钵 瓷、泥三角、漏斗、磁铁块、塑料棒、小刀、实验防护服、手套、口罩、护目镜、指导书、化学尺、鳄鱼嘴、外箱背带、铝合金收纳箱 | 2 | 箱 |  |  |
| 34 | 打孔器 |  | 1、适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1-13mm； 2、电机为铝浇制机壳，功率为700W，使用寿命长； 3、安装触动式行程开关，高效、节能； 4、带动双向旋转夹具，配钻头； 5、钻孔直径为￠1~￠13mm； 6、工作电压：220v±10%； 7、额定频率：50Hz； 8、电机功率：700W。 | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 多功能实验支架 |  | 1、产品由底座（1套）、底座固定杆（2根）、大环（1个）、垂直夹（3个）、试管夹（2个）、立杆（2根）。底座为塑料，由两部分组合而成，上面配有紧固塑料扣； 2、垂直夹能夹持Φ6mm-Φ14mm范围的其他仪器，并能牢固的安装在底座上； 3、试管夹为弹簧式张口，能夹持烧瓶，并由螺母进行调节； 4、大环能托住直径不少于90mm烧杯和其他物品。 | 10 | 套 |  |  |
| 36 | 自动滴定仪 |  | 外形小巧、轻便、操作简单，自动极性反转电路，自动跟踪终点电位。 主要技术参数： 1、测量范围：pH：0-14.00pH mV：±1999mV； 2、测量精度：pH：±0.01pH mV：±0.1%（F•S）； 3、电位控制精度：±0.03pH或±3mV； 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω； 5、容量分析重复性：不大于0.3%（F•S）； 6、外形尺寸（长*宽*高）：280mm×200mm×130mm（±20mm） | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 滴定套装 |  | 滴定台、蝴蝶夹、酸式滴定管、碱式滴定管、玻璃珠，耐酸耐碱，坚固耐用 | 10 | 套 |  |  |
| 38 | 电热套 |  | 1、外壳采用冷轧板拉伸、表面静电喷塑； 2、电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀； 3、抗腐蚀、耐老化、坚固耐用安全可靠； 4、造型新颖美观、操作简便、使用效果好； 5、组合磁力搅拌器,500ml电加热套； 6、电压220V±10； 7、控温范围0-400℃； 8、转速可调。 | 2 | 套 |  |  |
| 39 | 台式大容量离心机 |  | 1、最大转速4000r/min； 2、最大相对离心力2800xg； 3、无刷电机； 4、定时1-99min； 5、配4*100mL、12*15mL转子； 6、设有离心力切换专用键。 | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 凯氏定氮仪 |  | ★1、采用7寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制，内置蒸馏水自动补水及缺水保护程序，系统运行开启水位自动补水功能；缺水时系统具有报警提示，系统依据用户自设定时间来判定缺水以停止系统运行来保护设备； ★2、系统开启蒸馏程序时，系统具备冷凝水检测功能，缺水报警提示且停止蒸馏程序运行； 3、采用微电脑控制过程，可以手动和自动两种操作模式切换选择； ★4、自动模式：自动稀释；自动加酸；自动加碱；自动蒸馏。用户可以根据不同样品需要，设置不同的自动工作时间。在自动运行模式下，可以通过暂停功能，进行手动运行模式增加各试剂用量； 5、手动模式：用户可以选择手动模式进行稀释，加酸，加碱，蒸馏4个过程单独操作。时间，用量可以自行控制； 6、存储数据：最大可以设置100个操作流程；各个流程下最多设置8种独立控制阶段；每独立控制阶段可依据用户实验流程实现加酸、加碱、蒸馏等流程的自定义； 7、仪器内部设置4个独立的微量泵控制，超静音，流量精度高；内部采用硅胶管，使用寿命长，更换简单方便； 8、安全保护报警：蒸汽发生器低缺水报警，水位检测故障报警；仪器电流过大安全报警； ★9、电流显示和电流保护设置功能：仪器液晶屏上有工作电流显示，同时可以设置电流值，当电流过大，超过设置值，仪器自动报警断电； ★10、仪器外壳采用特制喷塑钢板，消化管安全门打开/关闭显示，透视窗口可观察整个反应过程； 11、测定品种：粮食、饲料、食品、乳制品、饮料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等； 12、工作方式：全自动； 13、 显示方式：大屏幕液晶显示； 14、样品量：固体0.20g～2.00g；半固定2.00g～5.00g，液体10.00ml～25.00ml； 15、测定范围：含氮在0.1～200mgN（毫克氮）； 16、回收率：100±1%（相对误差，包括消化过程）； 17、重复率：相对标准偏差≤±0.5%； 18、工作时间：蒸馏时间300-600s。（根据样品量而定）； 19、各流程时间设定：0-30000s； 20、最大存储数据：100组； 21、电源 AC220V±10%，50Hz±10%； 22、额定功率：1500W。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第1、2、4、9、10项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 消化炉 |  | 1、采用4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制，触屏输入设温，控温精度高，控温稳定； 2、采用井式消化炉加热，增加了消化管的受热面积且受均匀性较好，加热效率高，控制面板与炉体散热隔离，减少炉体高温辐射对控制系统的影响； ★3、具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间；实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热并报警； ★4、具有限温保护功能，可设置温度上限，若检测温度高于上限温度，仪器自动报警且系统停止加热以防止样品损坏报废 ★5、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示； ★6、消化数量：4孔； 7、功率：1000W。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第3、4、5、6项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |
| 42 | 凯式定氮法药品套装 |  | 器含消化、蒸馏全套试剂，25次 | 8 | 套 |  |  |
| 43 | 红外快速干燥器 |  | 1、电源：220V 50HZ； 2、消耗功率：550W（红外线灯泡275W*2只）； 3、外形尺寸（高×宽×深）：500mm×410mm×270mm（±20mm）； 4、采用国产红外线灯泡供于电能产生光与热，故使用极为清洁、安全、方便； 5、外壳优质钢板，壳内刷有高温银浆，使箱内增强清洁光亮。 | 1 | 台 |  |  |
| 44 | 阿贝折光仪 |  | 1、测量范围：1.3000-1.7000nD，0-95%Brix； 2、准确度：±0.0002； 3、平均色散示值：±0.0005； 4、温度显示：数字温度计； 5、观察方式：单目； 6、仪器尺寸: 200mm×100mm×240mm（±20mm） | 2 | 台 |  |  |
| 45 | 显微熔点仪 |  | 1、熔点测量范围：室温至320℃； 2、小读数单位：0.1℃； 3、测量重复性：在<200℃时±1℃；在200～300℃时±2℃； 4、光学放大倍数：目镜10X；物境4X/； 5、电源：AC220V±22V，50Hz； 6、功率：80W。 | 2 | 台 |  |  |
| 46 | 紫外光谱仪 |  | 1、稳定性高：采用一体化结构设计（8mm热处理铝合金底座），确保仪器长期可靠和稳定； 2、精度高：采用千分尺级精密丝杆驱动光栅，确保波长准确度<±0.5nm；透射比准确度达±0.3%T，准确度达到Ⅱ类水平； 3、使用方便：大屏幕液晶显示，图谱，曲线一目了然，操作简单方便，定量，定性，动力学，DNA/RNA，多波长分析等专用测试程序； 4、使用寿命长：原装氘灯，钨灯，确保寿命长达2年，接收器寿命长达20年； 5、多种附件：自动吸样器，微量池架，积分球漫反射，5°镜面反射等多种附件，满足特殊要求应用； 6、可选配PC端反控软件，将实现更多应用功能； 7、光度测量：方便测量样品在指定波长的吸光度，透过率，定点测试最多可同时测试10个波长； 8、定量测量：自动建立标准曲线，一阶/一阶过零，二阶，三阶曲线拟合，单波长校正，双波长校正，三点法可选，标准曲线可储存和调用； 9、定性测量：扫描速度3500nm/min，图谱处理方法众多，包含，缩放，平滑，滤波，峰谷检测等； 10、动力学测量：酶动力学反应率计算，缩放，平滑，滤波，峰谷检测，求导等多种图谱处理方法选择； 11、DNA/RNA，蛋白测试功能，自动计算样品比值和浓度； 12、波长范围:190-1100nm； 13、光谱带宽:2nm； 14、波长准确度:±0.5nm； 15、波长重复性:±0.2nm； 16、透射比准确度:±0.3％T，±0.002Abs（0-0.5Abs），±0.004Abs（0.5-1.0Abs）； 17、透射比重复性:±0.1％T，±0.001Abs（0-0.5Abs），±0.002Abs（0.5-1.0Abs）； 18、杂散光:≤0.05％T在220,340nm处； 19、噪声:±0.0015Abs； 20、漂移:±0.0015A/H在500nm，预热后；基线平直度:±0.0015Abs； 21、基线暗噪声:0.1％T； 22、光度范围:0-200％T，-4-4A，0-9999c（0-9999f）； 23、光源:氘灯和钨灯； 24、数据显示:320×240图形液晶显示； 25、扫描速度:高中低三挡/最快4600nm/min;USB接口，Centronics并口，（可内置和外置微型打印机）。 | 1 | 台 |  |  |
| 47 | 红外光谱仪 |  | 1、在国内首次采用计算机直接比例记录原理； 2、采用一块高能量双闪耀光栅覆盖整个工作波段； 3、采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理； 4、WINDWOS中文操作软件，采用USB接口； 5、光谱背景基线记忆 光谱背景基线校正 光谱数据累加运算 %T与ABS转换； 6、光谱数据平滑运算 光谱基线倾斜校正 光谱文件管理 光谱峰值检出； 7、光谱数据微分运算 光谱数据四则运算 光谱刻度扩展 光谱吸收扩展； 8、波数范围：4000-400cm-1； 9、波数精度：≤±4cm-1(4000-2000cm-1);±2 cm-1(2000-400cm-1)； 10、波数重复性：≤2cm-1(4000-2000cm-1); ≤±1cm-1(2000-400cm-1)； 11、分辨能力：1.5cm-1(1000cm-1附近)； 12、透过率精度：±0.2%T(不含噪音电平)； 13、透过率重复性：≤0.5%T（1000 cm-1—930 cm-1）； 14、Io线平直度：≤±2%T； 15、杂散光：≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1)； 16、测试模式：三种(透过率、吸光度、单光束)； 17、扫描速度：(很快、快、正常、慢、很慢)； 狭缝程序：五档(很宽、宽、正常、窄、很窄)； 响应：四档(很快、快、正常、慢)； 18、工作方式：三种(连续扫描、重复扫描、定波长扫描)； 19、横、纵坐标扩展：任意。 | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 分光光度计 |  | 1、仪器等级：Ⅲ； 2、光学系统：单光束、衍射光栅； 3、波长范围：340～1000nm； 4、光源：钨卤素灯12V20W； 5、接收元件：光电池； 6、波长最大允许误差（nm）：±2； 7、波长重复性（nm）：≤1； 8、光谱带宽（nm）： 4±0.8； 9、杂散光（T）：≤0.3%（在360nm处）； 10、透射比测量范围（T）：0.0%～200.0%； 11、吸光度测量范围（A）：0.000～3A； 12、浓度直读范围：0000～1999； 13、透射比最大允许误差：±0.5%； 14、透射比重复性：≤0.2%； 15、噪声：100%噪声≤0.5%/3min，0%噪声≤0.2%3min； 16、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 17、外形尺寸：390mm×300mm×170mm（±20mm）。 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 台式高速离心机 |  | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数； 3、无刷直流变频电机驱动，运行宁静； ★4、设有离心力切换专用键； ★5、采用静音机电，一体化电机门锁； 6、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA； 7、10种升、降速率选择； ★8、标配角转子：12×1.5ml； ★9、最高转速:16600r/min； ★10、最大离心力:19840xg； ★11、电机：无刷直流变频电机； ★12、定时范围:0-99h59min。 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，带★参数第4、5、8、9、10、11、12项参数必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |  |  |
| 50 | 超声波清洗机 |  | 1、超声功率：500W； 2、定时范围：1-99分任意可调； 3、温度范围：0-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度； 4、容量：10L； 5、具有网篮、降音盖、排水； 6、内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304，外壳材料：SUS304； 7、外形尺寸（长*宽*高):330mm×270mm×310mm（±20mm）； 8、内槽尺寸（长*宽*高):300mm×240mm×150mm（±20mm）。 | 1 | 台 |  |  |
| 51 | 除湿机 |  | 1、电脑式控制，特有定时功能； 2、低温适用，自动化霜 ，特有湿度1%可调功能，大型水箱； 3、水满自动停机 ，特有故障自动判断功能； 4、当前湿度数码动态显示 ，底部装有万向轮，自由移动； 5、除湿量 50升/天。 | 1 | 台 |  |  |
| 52 | 实验培训 |  | 1、提供现场仪器设备使用方法、实验开展培训，具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认； 2、每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考等； 3、培训课程内容：除去粗盐中的钙镁离子与硫酸盐，定物质的量浓度溶液的配制，化学反应速率影响条件探究，亚硝酸盐检测，溶液电导率测定，物质的熔点测定，有机物液体折光率测定等，具体培训课程和课时依据清单设备情况等确认，不含培训相关实验使用的试剂和耗材； 4、提供清单核心产品功能、使用视频； 5、提供清单相关学科常做的实验视频； 6、提供清单对应课程实验操作手册（电子版）； 7、实验课程培训与服务原厂家培训人员需具有相关学科硕士学历证书或高级教师资格证书。 | 1 | 项 |  |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常态化录播互动一体机 |  | 1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。 ★2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 (投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) ★3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) ★4.要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5.要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。 6.要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。 7.要求支持≥2路RS232控制接口。 8.要求支持≥1路TYPE-C接口，具备≥3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。 9.要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。 ★10.要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 11.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 12.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 13.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 常态化录播系统 |  | 1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。 3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。 ★4.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。 ★6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。 8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。 ★9.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。 11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。 12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。 13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 14.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 15.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 ★16.支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 17.系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。 18.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。 19.需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。 20.系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。 21.系统应具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。 22.系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 ★23.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 24.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。 25.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果 26.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小； 27.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式； ★28.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 29.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。 30.内置互动系统，需支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。 31.进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。 32.创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。 33.需支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 34.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 ★35.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 36.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 教师双目摄像机 |  | 1、采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。 2、教师特写镜头水平视场角26°。全景镜头水平视场角43°。 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 10、支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 学生双目摄像机 |  | - 采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。 2、学生特写镜头水平视场角43°。全景镜头水平视场角110°。 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。10.支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 - 人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 - 系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 指向拾音话筒 |  | 1、类型：电容式麦克风 2、指向性：心型指向性 3、频率响应：20Hz~20KHz 4、灵敏度：12mV/Pa 5、阻抗：150Ω 6、负载阻抗：1kΩ 7、信噪比：65dB,1kHz at 1Pa 8、最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL 9、电流耗量：3mA 10、连接方式：Type XLR-3 | 2 | 支 |  |  |
| 6 | 交换机 |  | 1、接口：24口千兆+2千兆光口。 2、可靠性：企业级防雷电路，内置专业高耐压电源。 3、供电：支持POE+供电370W，单端口＞30W. | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 系统集成 |  | 1、包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 1 | 套 |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制系统 |  | 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 通风风机 |  | 1、5.5kw结构：PP蜗牛式离心风机。 2、功率：4KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 3、每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 4、气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 5、通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 风帽 |  | 6.5APP材质 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 消音器 |  | DN400PP材质 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 风机软接头 |  | DN650/DN400PP材质 | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 防震垫 |  | 橡胶软垫 | 4 | 只 |  |  |
| 7 | 室内行程管道 |  | DN200；DN160；DN110, | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 室外通风系统 |  | DN400:PP材质，根据通风需要设计规格。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 活性炭吸附箱1 |  | 尺寸：1500*1500*2000mm，PP材质PP材质，根据通风需要设计规格。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 通风系统安装调试费 |  | 1、整体实验室通风系统安装； 2、通风系统电气安装； 3、通风系统调试； 4、不含地面开槽挖沟及回填恢复工程。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 环境营造 |  | 定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |