生物数码显微镜互动教室2清单

| 序号 | 设备名称 | 示例图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 |  | - 1.规格尺寸≧2800*700*850㎜（带水槽和水嘴）； - 2.台面材质：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板， - 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； - 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； - 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； - 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； - 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； - 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； - 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； - 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 教师转椅 |  | 1、背框采用全新pp料加纤一体注塑成型，扪华宇透气网布 2、全新pp料可升降头枕，扪华宇透气网布； 3、连背软质固定腰靠； 4、座包高回弹力海绵。扪华宇透气网布 5、全新pp料连背固定扶手 6、单手柄可逍遥原位锁定底盘 7、防爆二级100mm黑色气压棒 8、330PP加纤五星脚.静压1000KG; 9、50mm尼龙+PU防震静音脚轮 | 1 | 把 |  |  |
| 3 | 显微镜观察桌 |  | 1、尺寸：2400*1200*800mm， - 台面：采用12.7mm实心异型理化板，四周圆弧，经处理后表面光滑、不变形、平整，整体美观大方、耐用。 - 结构：钢木架结构，主框架采用100*100mm(壁厚2mm)方钢组成的骨架，前后梁：40*25（壁厚2mm）优质方钢钢管；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 | 6 | 组 |  |  |
| 4 | 功能柱 |  | 采用≥1.0mm厚冷轧钢板制成，整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 | 6 | 组 |  |  |
| 5 | 电源盒+插座 |  | 岛式电源，内设2位220V插座。 表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理。 | 24 | 组 |  |  |
| 6 | 低背椅 |  | 1、尺寸：W440*D440*H550mm 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长389*宽352*高149mm，椅背提手设计（提手规格：182*36mm），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，整体协调、美观，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径22mm，壁厚1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40*19(mm)，后防滑脚垫尺寸：73*22(mm)，脚垫材质为PP塑料材质。 | 48 | 张 |  |  |
| 7 | 设备台 |  | 1、规格：8800*600*800mm ，全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |
| 8 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、220V交流输出为新国标五孔插座， | 10 | 组 |  |  |
| 9 | 专用水槽 |  | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 三联水嘴 |  | - 产品为独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为插皮管的尖嘴型。 - 主体材料 ：阀体：采用铜棒热锻压制造；直管：采用≥Ø26*1.2 mm管径的铜管制造；臂管：采用≥Ø22*1.2mm管径的铜管制造；鹅颈弯管：采用≥ø19*1.0mm管径的铜管制造，可360°旋转； - 出水嘴：采用铜棒热锻压制造；涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； - 开关阀门：陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关不小于50万次； - 开关旋钮：高密度PP。 | 3 | 个 |  |  |
| 11 | 设备台 |  | 1、规格：3700*600*800mm，全钢结构 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理。 4、拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |
| 12 | PP仪器柜 |  | - 规格：L1000*W500*H2000mm - 整体采用pp塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝， 使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为PP塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度耐磨高，防水、不易生锈，药品柜内设2层阶梯式储藏架（仪器柜不带）。 3、下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高耐磨，防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm,上下板30mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。 | 6 | 个 |  |  |
| 13 | 环境营造 |  | 1、定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常态化录播互动一体机 |  | 1、要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。 ★2、要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 (投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) ★3、要求配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) ★4、要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5、要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。 6、要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。 7、要求支持≥2路RS232控制接口。 8、要求支持≥1路TYPE-C接口，具备≥3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。 9、要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。 ★10、要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 11、视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 12、要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 13、为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 常态化录播系统 |  | 1、系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 2、录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。 3、支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。 ★4、支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 5、支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。 ★6、系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 7、支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。 8、需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。 ★9、提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 10、需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。 11、支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。 12、台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。 13、支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 14、系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 15、系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 ★16、支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 17、系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。 18、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。 19、需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。 20、系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。 21、系统应具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。 22、系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 ★23、要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 24、至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。 25、需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果 26、需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小； 27、系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式； ★28、要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 29、行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。 30、内置互动系统，需支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。 31、进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。 32、创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。 33、需支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 34、授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 ★35、需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。(投标时须提供具有CNAS标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章) 36、系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 教师双目摄像机 |  | 1、采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。 2、教师特写镜头水平视场角26°。全景镜头水平视场角43°。 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 10、支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 学生双目摄像机 |  | - 采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。 2、学生特写镜头水平视场角43°。全景镜头水平视场角110°。 3、支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4、视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 5、视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6、音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7、支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。 8、摄像机接口：支持1路SDI，1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。 9、支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 - 支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11、内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 - 12、人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 - 13、系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14、支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15、配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16、支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 指向拾音话筒 |  | 1、类型：电容式麦克风 2、指向性：心型指向性 3、频率响应：20Hz~20KHz 4、灵敏度：12mV/Pa 5、阻抗：150Ω 6、负载阻抗：1kΩ 7、信噪比：65dB,1kHz at 1Pa 8、最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL 9、电流耗量：3mA 10、连接方式：Type XLR-3 | 2 | 支 |  |  |
| 6 | 交换机 |  | 1、接口：24口千兆+2千兆光口。 2、可靠性：企业级防雷电路，内置专业高耐压电源。 3、供电：支持POE+供电370W，单端口＞30W. | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 系统集成 |  | 1、包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 1 | 套 |  |  |
| 物联显微互动教学系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师数码 生物显微镜 |  | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。 5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9、物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 ★10、照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。 ★11、超强续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电（提供实物照片证明）。 12、机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁（提供实物照片证明）。 13、数码成像系统：≥630万像素。传感器尺寸：≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出； 重要技术指标14～26条需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明（复印件加盖生产企业公章） 14、4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5㎜、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜40X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜； 15、齐焦：10→4倍不超过±0.010㎜、10→20倍不超过±0.007㎜、10→40倍不超过±0.005㎜、40→100倍不超过±0.006㎜； 16、转换器稳定性≤0.003㎜； 17、载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010㎜、不重复性≤0.002㎜； 18、用机械使标本再5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.004㎜； 19、微调机构空回≤0.003㎜； 20、显微镜物镜放大率准确度不超过±0.65%； 21、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm)≤0.10㎜； 22、零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm)≤0.06㎜； 23、续航功能：双向充电功能，支持充电宝向显微镜供电，支持显微镜向手机或平板供电； 24、色温调节范围3000K-7000K； 25、智能照明管理系统：配备液晶显示屏、指示当前倍率、色温及亮度，带ECO节能功能和电源指示灯； 26、摄影摄像视场清晰范围不小于90%； 27、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料（复印件加盖生产企业公章）。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 倒置生 物显微镜 |  | 1、放大倍数：40X-400X； 2、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。并其有双目简360°旋转功能，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷，取代了传统显微镜中使用眼点提升器观察高度的做法； 3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm， 4、转换器：内定位5孔物镜转换器； 5、物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜: 4X/N.A.≥0.13/W.D.≥10.43mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥16.8mm； 10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7.3mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥16.5mm； 20X/N.A.≥0.40/W.D.≥6.8mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥15.9mm； 40X/N.A.≥0.65/W.D.≥3.08mm,成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥16mm； 6、物镜齐焦：10→4倍 不超过0.028mm，10→20倍 不超过0.015mm，10→40倍 不超过0.012mm； 7、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 8、载物台：固定式载物平台，面积≥250X215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mmX80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，Terasaki托座，皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm； 9、照明装置：采用外置自适应宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A, 5W LED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗； 10、滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片； 11、相衬装置：φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板； 12、成像系统：≥630万像素。传感器尺寸：≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件 (正版软件，具体国家版权局出具的软件著作权证书） 13、提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖生产企业公章）； 14、具有市级教育装备部门出具的教育适应性鉴定证书（复印件加盖生产企业公章）； 15、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料（复印件加盖生产企业公章）。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 教师用智能数 码体视显微镜 |  | 1、显微镜自带操作系统，而非屏幕带操作系统； 2、高变倍比解剖显微镜，0.7X-5X连续变倍； 3、工作距离170㎜，调焦行程225㎜； 4、 液晶屏幕：IPS10寸高清屏(非平板电脑)，为保证屏幕的密封性，屏幕不允许带任何接口； 5、智能一体化显微镜，显微镜自带操作系统。可实现实时WDR,内建OSD菜单，支持拓展SD卡存储。图像输出：WIFI（1080P≥12Fps，720P≥15Fps）、HDMI(2688x1520@15fps、1920x1080@30fps)、USB Camera(2K≥12fps，1080P≥30fps）； 6、无需连接电脑，显微镜通过HDMI信号连接显示器、投影仪等就可以通过内置程序完成长度、角度、面积测量； 7、拍照、录像，文字标注；支持WIFI和HDMI两种视频信号同时输出，也可以USB和HDMI两种视频信号同时输出，互不干涉，满足各种教学条件下多信号输出的要求； 8、显微镜数码模块自带存储，不接SD卡与U盘的情况下，可以空间10G以上，可以存放5万张500万高像素图片或者10万张200万图片或者存放300分钟视频，无需花费额外的采购成本； 9、便捷操作面板，显微镜数码模块带电源、拍照、录像物理按键；也可以通过USB鼠标、键盘操作。支持SD卡、U盘同时外置扩展存储； 10、具有市级教育装备部门出具的教育适应性鉴定证书（复印件加盖生产企业公章； 11、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料（复印件加盖生产企业公章）。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 学生用数码生物显微镜（含PAD) |  | 1、放大倍数：40X-1000X； 2、光学系统：无限远色差校正光学系统； 3、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围不小于47mm～75mm，带目镜锁止功能，学生不能随意插拔目镜，防止丢失或损坏； 4、目镜：自带视度调节的高眼点大视野平场目镜PL10X，线视场≥20mm，±5屈光度； 5、转换器：内倾式内定位四孔物镜转换器， *6、物镜：无限远平场消色差物镜4X/NA≥0.1/WD≥11.9mm， 10X/NA≥0.25/WD≥12.1mm，40X（S）/NA≥0.65/WD≥0.36mm，100X（S、O）/NA≥1.25/WD≥0.21mm； 7、调焦机构：粗微同轴调焦，粗调行程≥25mm；微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置，有效保护切片和物镜不受损坏； 8、载物台：双层机械移动平台，移动范围：76mmX50mm。 片夹可同时加持两块切片，方便对比观察； 9、聚光镜：复眼照明聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口； 10、照明系统：柯拉照明，100V-240V 宽电压输入；单颗3W高亮度LED照明，预定中心，亮度连续可调，电源开关与光源亮度调节独立设计，有效延长和保护灯泡的使用寿命； 11、机身带收纳盒，电源线、扳手等物品可放入后盖的收纳盒内，以免丢失同时保持桌面整洁； 12、数码观察头内置1600万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽； 重要技术指标13～22条需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明（复印件加盖生产企业公章） 13、4X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；10X物镜成像清晰圆直径≥18.3㎜；40X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；100X物镜成像清晰圆直径≥18.2㎜； 14、齐焦：10→4倍≤0.014㎜；10→40倍≤0.008㎜；40→100倍≤0.006㎜； 15、转换器稳定性≤0.002㎜； 16、显微镜物镜放大率准确度≤±0.90%； 17、显微镜目镜放大率准确度≤±0.43%； 18、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心位移≤0.18㎜； 19、左右两系统放大率差≤0.20%； 20、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差小于等于2.5%； 21、双系统左右视场像面方位差≤13′； 22、摄影，摄像视场清晰范围≥90%； 23、智能终端：, ≥8英寸平板，4GB+64GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统≥1300万像素，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统 24、具有市级教育装备部门出具的教育适应性鉴定证书（复印件加盖生产企业公章； 25、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料（复印件加盖生产企业公章）。 | 24 | 台 |  |  |
| 5 | 物联显微互动 教学系统软件 |  | 1、基于5G Wi-Fi全无线架构，稳定性好、传输效率高；教师监看学生动态图像超低延迟，支持远程全分辨率拍照，支持微观观察、宏观观察。可支持≥60个学生端同时在线。 2、安装方便，学生端使用手机或平板电脑扫描二维码即可自行安装App软件。 ★3、多平台支持，教师端支持windows操作系统，同时教师端支持接入平板进行移动式的互动教学。学生端同时支持Android/IOS/Windows系统。通过手机/平板/电脑各种终端即可实现实验教学。 ★4、旁观模式：多个终端可作为旁观者同时连接任意一台学生显微镜，与该学生同步获得镜下动态图像，并可进行拍照、测量等，可支持不少于5个旁观者。 5、多用户管理功能，可以分别为不同老师建立独立账户，提供数据管理功能。 6、广播推送功能：教师端可以将自己的计算机屏幕内容广播至所有学生端，进行同屏讲解。可以强制广播（教师端可通过网络给学生端发送强制广播，学生程序进入局域往后，必须进入广播接收状态，无法手动退出）也可以选择广播（教师端可通过网络给学生端发送选择广播协议，学生可以根据自己实际需要，选择或拒绝广播），除此之外，也可以选择黑屏肃静(方便教师端进行肃静)。 ★7、监看功能：教师端可以在1080P分辨率下实时对学生端图形进行监看，图像延迟≤0.2秒，实时反馈镜下图像，图像清晰流畅。可选择1X2、2X2、3X3、4X4。也可自定义设置行和列，比如3*4、4*8、5*8等画面进行监看，确保在一个屏幕上监看所有学生画面（提供真实软件截图）。也可选择某个学生的显微镜下图像进行一间放大监看。 8、嵌入式数字切片功能：数字切片教学系统嵌入在互动交下系统中，无需单独启动数字切片教学系统软件，即可实现数字切片系统教学；同时，也提供免费的基于互联网访问的教学切片库，切片种类多，个数多，满足日常教学使用。 9、实验记录功能：教师可以随堂分步骤布置实验，学生可以分步骤提交实验图片和文字，老师可以对单个学生实验进行查看、驳回、评分，也可对多个学生实验进行查看、驳回、评分，学生可以实时查看成绩，也可以将本次实验的所有同学的成绩一键导出。 ★10、文件分发功能：教师端随时分发教学资料、作业。支持文件断点续传，防止文件丢失。 11、即时通讯功能：学生与教师之间可以互发消息，消息内容可以图片、文字、标注。 12、课堂练习（考试系统）功能：集成课堂练习系统。老师下发试卷，学生实时答题，自动阅卷（客观题），自动统计学生的成绩。 13、多语教学功能：可以中英文等语言一键切换，多语教学。 14、支持课件系统。教师端通过使用课件系统，开展更加直观的教学活动。 ★15、状态显示：教师端可可实时显示学生连接状态（连接数/总数）、微观连接状态（连接数/总数）、宏观连接状态（连接数/总数）、疑问学生状态、未读消息数（提供真实软件截图）。。 16、提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的“显微互动教学系统”检测报告（复印件加盖生产企业公章）； 17、提供“物联显微互动教学系统”软件著作权证书（复印件加盖生产企业公章）。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 数字切片 系统软件 |  | 1、依据国家新课改普教生物教材的教学要求，完整收录现行教材涉及显微镜教学的全套切片，能同时满足教师演示和学生实验的不同需求，切片显示的组织结构典型清晰，图像颜色均匀自然，同时数字切片资源库的图像由教育界名师对切片结构进行标注，并经专家审核，确保切片的专业性和科学性，更有助于学生准确的认识切片中的微观结构，提高实验教学效率。 2、将传统显微镜与数字切片互动教学和学习，既注重了学生的操作能力，也培养了学习的简便性与兴趣性，既方便教学课件制作，教师可随心所欲的发挥制作空间，灵活方便，方便规划建立精品课程。 3、系统支持C/S、B/S模式部署，可以手机、平板、电脑可以从本地局域网、校园网、I4nternet等网络上远程自主学习，也可以开展跨地域的远程教学模式，激发探究热情，实现教育方式的多样化。 4、显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片、PPT/WORD/EXCEL、FLASH及多媒体视频和数字切片等。 5、使用中无需实物切片，解决了实物切片的丢失、褪色、损坏问题，减少经费投入。 6、支持模拟显微镜视场进行观察，让学生有身临其境，实时操作之感受；支持模拟显微镜物镜固定倍率观察，四组固定倍率为：4倍、10倍、20倍、40倍,支持1X-100X无级缩放。 7、学生可自主学习并对切片内容进行标注、注解、测量长度、周长、面积等，并生成实验报告。 8、电子地图导航，提供数字切片全图缩略预览，并可快速定位目标区域。 9、知识点导航，点击知识点可快速定位到数字切片相应的倍数和位置。 10、丰富的课件资源包：提供教案、课件、图库、术语、试题等丰富的分类资源，提高了教学效率,让老师用最少时间教学收获最理想的教学效果。同时也为学生复习、自学提供了丰富的资源。 11、提供常用数字切片（不少于90片），提供数字切片系统软件著作权证书（复印件加盖生产企业公章）。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 教师端专业 图像分析软件 |  | 1、图像采集：可进行单帧图像、动态图像录像。支持BMP、JPG、PNG、TIF、TIFF等各种图像格式。 2、相机控制：支持区域曝光、自动/区域白平衡、实时调整增益/亮度/伽马、实时直方图显示和实时图像对焦清晰度提示。 3、多种拍照模式：支持拍照到图像库、剪切板、图像处理和指定文件路径，极大满足用户的多种需要。 4、图像编辑：可以实时调节色度、饱和度、亮度、对比度、红、绿、蓝，还具有图像复制、剪切、旋转、翻转、镜像、灰度化和反相等多种形态学图像处理功能。 5、相册管理功能：提供相册的增、重、删、设管理，及相册内图像的管理、浏览、重命名和删除功能。相册中的图像可以任意拖动到图像主窗口作为对比图，并可实时调整图像透明度和保持比例。 6、图层管理功能：支持实时预览和静态图像的图层管理，可对图层新增、隐藏、显示和删除。 7、标尺栏功能：标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色、网格等任意选择。 8、比例尺功能：比例尺的位置可以随意拖动，大小可以实时调整， 线段的线型和像素可以自由调整。 9、图像倍率设置功能：对拍摄图像按照指定倍率打印或显示。 10、测量功能：可以测定两点距离、矩形宽度面积和高度、两点圆半径和面积、三点圆半径和面积、多边形周长和面积、三点夹角、点到线距离、平行线距离、贝塞尔曲线长度等各种几何参数，并可插入标记、文字和图片。对所测数据，可以重新点取，任意拖动位置，及时修正。也可删除测量数据，重新测定。可同时测量多幅图像的数据。各幅图像数据相互独立。 测量数据标注在图像上，单位可以自由选择，并有记忆功能。测量数据位置可以任意拖动，可以随图片一起导出和导入，导入后可以继续编辑。 11、标记功能：可任意添加或删除多个文字标注。字体、颜色、大小，随意选择 ，可以回退和重做所做标记动作。 12、友好界面：界面风格可亮色和暗色自由切换。自由调整窗口位置，可任意摆放和停靠，并有记忆位置的功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 学生端图 像分析软件 |  | 1、物联显微互动教学系统学生端通过外网下载应用，可实时进行在线升级； 2、学生端支持一键实时记录课堂重要内容； 3、具有听课效果反馈系统； 4、实验记录功能：学生可以分步骤提交实验图片和文字，教师评分后可以实时查看成绩； 5、可以与老师单独进行图文交流，教师端会保存所有图像资料到相应学生文件夹，方便资料的管理； 6、宏观图像保存：智能手机或平板随时拍照保存和提交； 7、微观图像保存：智能手机或平板实时显示显微镜下高清图像，随时拍照保存和提交； 8、软件系统界面具备：微观实验、宏观实验、即时通讯、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块（提供截图证明文件），并且提供提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明（复印件加盖生产企业公章）。 | 24 | 套 |  |  |
| 9 | 教师端主 控计算机 |  | 英特尔酷睿I7处理器/8G内存/2TB SATA硬盘（7200RPM）/GT730 2G 独显 /1000MB 网卡/23寸高亮液晶屏/无线网卡/windows专业版 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 无线网络系统集成 |  | 1、高性能无线路由AP：8路空间流、2个5g信道、最大带宽2.334Gbps、以太网接口2xGE、供电方式 PoE+/本地 2、路由控制器：端口5xGE+1xUSB，本地供电 12v DC(按需配置) | 1 | 套 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |