高中生物仪器清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔器 | - 由三支穿孔管及一支疏通管组成，四件为一套，穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成，仪器表面镀铬可穿孔径为6mm、8mm、10mm的圆孔。 | 10 | 套 |  |  |
| 2 | 仪器车 | - 规格：600mm×400mm×800mm。 - 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 - 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 - 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 - 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 - 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |  |  |
| 3 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 50 | 个 |  |  |
| 4 | 电动离心机 | 带电锁0r/min-4000r/min,10ml*8，无刷电机，带锁 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 电动离心机 | 1、3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 2、无刷电机，带电锁 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 磁力加热搅拌器 | - 主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只； - 仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W； - 调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 高压灭菌锅 | 大型手提式全不锈钢高压灭菌器。 - 锅体和消毒桶皆采用不锈钢，锅体壁厚0.9cm，整体净重14公斤。 - 锅体内径约为30cm，深30cm，容积约18L。 - 加热方式：电热管加热或者火焰加热。 - 由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成。 - 5、装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 恒温水浴锅 | - 1、工作水箱采用不锈钢，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。 - 2、技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温：常温—100℃。温控精度：≤±0.5℃。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50Hz，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。 - 3、尺寸：箱体部分：165mm×160mm×145mm（长×宽×高），数显控制部分：113mm×160mm×133mm（长×宽×高）。 | 6 | 台 |  |  |
| 9 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。 - 箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。 - 电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。 - 温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 恒温培养箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。 - 1、箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。 - 2、电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：室温～60℃。温度波动：不大于±1℃。 - 3、温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 光照培养箱 | 容积：250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 注射器 | 5mL，塑料 | 50 | 支 |  |  |
| 14 | 注射器 | 注射器由针头、注射管（100ml），活塞组成。注射管是用塑料做成的,符合GB15810标准。 | 50 | 支 |  |  |
| 15 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、滚轮，带盖。外形尺寸：390mm×280mm×200mm。 3、塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 20 | 个 |  |  |
| 16 | 塑料洗瓶 | 1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。2、250mL。3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 10 | 个 |  |  |
| 17 | 方座支架 | - 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 - 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 - 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 - 立杆与方座组装后应垂直。 | 50 | 套 |  |  |
| 18 | 三脚架 | - 由铁环和3只脚组成。 - 铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。 - 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 - 三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 50 | 个 |  |  |
| 19 | 试管架 | - 产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。 - 顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3、底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。 - 4、插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 50 | 个 |  |  |
| 20 | 试管架 | 32孔，铝合金，与Φ15mm×150mm试管匹配。 外形尺寸：175mm×95mm×70mm。 | 8 | 个 |  |  |
| 21 | 托盘天平 | - 最大称量200g，分度值0.2 g。 - 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 - 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 - 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 - 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 - 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 16 | 台 |  |  |
| 22 | 电子天平 | - 规格：240×185×145mm,200g，0.01g，毛重/净重：2000/1650，电源：200V/50Hz,高精度应变式传感器，自动外置砝码校准 - 可拆式方形透明防风罩，数码显示，具有超载保护及去皮，计数等功能。 | 8 | 台 |  |  |
| 23 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 2 | 台 |  |  |
| 24 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 50 | 支 |  |  |
| 25 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 10 | 支 |  |  |
| 26 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 10 | 台 |  |  |
| 27 | 血球计数板 | 规格：1、计数池深度：0.1mm。 - 2、计数池划格：1mm2 。 - 白血球计数大方格：1/16 mm2。 - 红血球计数中方格：1/25 mm2。 - 白血球小方格：1/400mm2。 - 外型尺寸74×33×5mm。 - 大方格每边长度允许误差为±1%。 - 计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。 - 计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 50 | 片 |  |  |
| 28 | 计数器 | 手持式，可悬挂。1.塑料外壳，直径45mm。2.可显数位：4位。3.金属按键，并有回零装置。 | 50 | 个 |  |  |
| 29 | 接种环 | 微生物实验教室器材。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 50 | 支 |  |  |
| 30 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。 - 研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。 - 研磨头为条形通孔。 - 外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm。 - 4、纸盒包装。 | 50 | 个 |  |  |
| 31 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 4 | 台 |  |  |
| 32 | 普通手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约120mm。 | 50 | 把 |  |  |
| 33 | 眼用手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约90mm。 | 4 | 把 |  |  |
| 34 | 手术刀柄 | 不锈钢制，全长约125mm，能与20、21、22、23、24、25号手术刀片配合使用。 | 16 | 把 |  |  |
| 35 | 手术刀片 | 刀片硬度不锈钢不低于650HV10,刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用。 | 16 | 包 |  |  |
| 36 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 50 | 把 |  |  |
| 37 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 50 | 把 |  |  |
| 38 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 16 | 把 |  |  |
| 39 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 4 | 把 |  |  |
| 40 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 4 | 台 |  |  |
| 41 | 恒温震荡器 | 技术指标：1、电源电压：AC220V 50Hz。 - 2、加热功率：300W。 - 振荡方式：回旋式。 - 振荡范围：30-250转/分。 - 振荡幅度：23mm。 - 恒温范围：室温-60℃。 - 控温精度：±0.5℃。 - 外壳金属，尺寸：340mm×380mm×270mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 42 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 16 | 个 |  |  |
| 43 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 8 | 个 |  |  |
| 44 | 微量进样器 | 50µL | 16 | 个 |  |  |
| 45 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 26 | 个 |  |  |
| 46 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 18 | 支 |  |  |
| 47 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 18 | 支 |  |  |
| 48 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 18 | 支 |  |  |
| 49 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 18 | 支 |  |  |
| 50 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 18 | 个 |  |  |
| 51 | DNA电泳图谱观察仪 | 主要参数：1、电源：AC220V±10％ 50Hz；工作电压：12V；工作电流：0.6A。 - 高能量特定波长的大功率LED蓝光光源。 - 观察窗：100mm×100mm。 - 4、机壳：金属制，尺寸：300mm×200mm×100mm。 | 4 | 台 |  |  |
| 52 | 精油提取器 | 产品由外壳、物料栏、加热源、冷凝管等组成。主要参数：1、功率500W-1000W，功率可调。 - 具有缺水断电功能，最大容积5L。 - 电源：AC220V±10％ 50Hz。 - 4、外壳为金属，尺寸：380mm×240mm×220mm。 | 4 | 台 |  |  |
| 53 | PCR仪 | 仪器由CPU控制系统，温控系统，输入输出系统以及软件系统等组成。1、控温范围：0℃-99.9℃； - 升降温时间及速率：≥2℃/S； - 控温精度≤±0.2℃；显示精度：0.1℃； - 控温节数：6节； - 样本容量：标配32×0.2ml，其余规格可定制； - 适用试管：0.2ml、0.5ml（可选）； - 电源：220V； - 外形尺寸：195×220×200mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 54 | 组织捣碎匀浆机 | 主要参数：1、转速：0r/min～12000r/min，无级调速。 - 电动机为立式单相串激电动机，额定功率：120W，工作电压：AC220V±10％ 50Hz。 - 最大容量：1L。 - 金属外壳，尺寸：260mm×210mm×420mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 55 | DNA快速杂交仪 | 1、电源电压：AC220V±10％ 50Hz 350W 2、使用环境：0℃～＋40℃，相对湿度：≤90%RH 3、温控范围：环境温度＋5℃～60℃可调 4、温度波动值：±1℃ 5、温度显示精度：0.1℃ 6、温度均匀性：±0.03℃ 7、瓶架转速：0～16转/分可调 8、杂交管规格：Φ35×200mm（其他规格可定制） 9、加热室尺寸：385mm×315mm×320mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 56 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。产品由发酵瓶、硅胶管、支架、不锈钢管、水封管组成。 | 50 | 个 |  |  |
| 57 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 58 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 59 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 60 | 细胞膜结构模型 | 1、该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。尺寸：长260mm、宽180mm、高110mm。 2、脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 2 | 个 |  |  |
| 61 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | - 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。 - 尺寸：长380mm，宽180，高210mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 62 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 50 | 个 |  |  |
| 63 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。 - DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 - 2、两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 3、双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 2 | 个 |  |  |
| 64 | DNA双螺旋结构模型组件 | 1、分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。 2、优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 | 50 | 个 |  |  |
| 65 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1、玉米穗； 2、标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3、标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 50 | 套 |  |  |
| 66 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 1、玉米穗； 2、标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3、标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 50 | 套 |  |  |
| 67 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 1、玉米穗； 2、标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3、标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 50 | 套 |  |  |
| 68 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 120 | 片 |  |  |
| 69 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 120 | 片 |  |  |
| 70 | 胞间连丝切片 |  | 120 | 片 |  |  |
| 71 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 120 | 片 |  |  |
| 72 | 酵母菌装片 |  | 120 | 片 |  |  |
| 73 | 水绵装片 |  | 120 | 片 |  |  |
| 74 | 大肠杆菌涂片 | 1、在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2、清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4、实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 120 | 片 |  |  |
| 75 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5、切片厚度为6～8μm； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 120 | 片 |  |  |
| 76 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 120 | 片 |  |  |
| 77 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2、能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3、材料应取自蝗虫精巢； 4、切片厚度应为6～8μm。 | 120 | 片 |  |  |
| 78 | 蛙血涂片 |  | 120 | 片 |  |  |
| 79 | 表皮细胞装片 | 标本在100×和400×生物显微镜下观察表皮细胞形态。 | 120 | 片 |  |  |
| 80 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横断面的结构； 2、在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形和长形的胞核； 3、在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及胞核和血小管； 4、标本取材于哺乳动物的膈肌； 5、纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%。 | 120 | 片 |  |  |
| 81 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4、细胞应分离适中、形态正常，材料内不得有污物。 | 120 | 片 |  |  |
| 82 | 心肌切片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5、在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6、标本取材于哺乳动物的心脏； 7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4×4mm2； 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2/5； 10、应保持细胞结构正常。 | 120 | 片 |  |  |
| 83 | 运动神经元装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2、能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3、不要求显示尼氏体； 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6、神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 | 120 | 片 |  |  |
| 84 | 胰腺切片(示胰岛) | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构； 2、取材于大鼠。 | 120 | 片 |  |  |
| 85 | 正常人染色体装片 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 120 | 片 |  |  |
| 86 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 120 | 片 |  |  |
| 87 | 线粒体切片 |  | 120 | 片 |  |  |
| 88 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 | 6 | 本 |  |  |
| 89 | 分子与细胞教学挂图 | 20幅，铜版纸，对开，彩色。 | 2 | 套 |  |  |
| 90 | 遗传与进化教学挂图 | 22幅，铜版纸，对开，彩色。 | 2 | 套 |  |  |
| 91 | 稳态与环境教学挂图 | 21幅，铜版纸，对开，彩色。 | 2 | 套 |  |  |
| 92 | 生物技术实践教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 2 | 套 |  |  |
| 93 | 生物科学与社会教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 2 | 套 |  |  |
| 94 | 现代生物科技专题教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 2 | 套 |  |  |
| 95 | 分子与细胞 | 软件 | 2 | 套 |  |  |
| 96 | 遗传与进化 | 软件 | 2 | 套 |  |  |
| 97 | 稳态与环境 | 软件 | 2 | 套 |  |  |
| 98 | 生物技术实践 | 软件 | 2 | 套 |  |  |
| 99 | 生物科学与社会 | 软件 | 2 | 套 |  |  |
| 100 | 现代生物科技专题 | 软件 | 2 | 套 |  |  |
| 101 | 量筒 | 10mL | 60 | 个 |  |  |
| 102 | 量筒 | 25mL | 60 | 个 |  |  |
| 103 | 量筒 | 50mL | 60 | 个 |  |  |
| 104 | 量筒 | 100mL | 60 | 个 |  |  |
| 105 | 量筒 | 500mL | 10 | 个 |  |  |
| 106 | 量筒 | 1000mL | 10 | 个 |  |  |
| 107 | 容量瓶 | 25mL | 50 | 个 |  |  |
| 108 | 容量瓶 | 100mL | 10 | 个 |  |  |
| 109 | 容量瓶 | 250mL | 10 | 个 |  |  |
| 110 | 容量瓶 | 500mL | 10 | 个 |  |  |
| 111 | 容量瓶 | 1000mL | 10 | 个 |  |  |
| 112 | 移液管 | 1mL | 50 | 支 |  |  |
| 113 | 移液管 | 2mL | 50 | 支 |  |  |
| 114 | 移液管 | 5mL | 50 | 支 |  |  |
| 115 | 移液管 | 10mL | 50 | 支 |  |  |
| 116 | 试管 | Φ15mm×150mm | 600 | 支 |  |  |
| 117 | 烧杯 | 50mL | 600 | 个 |  |  |
| 118 | 烧杯 | 100mL | 240 | 个 |  |  |
| 119 | 烧杯 | 250mL | 120 | 个 |  |  |
| 120 | 烧杯 | 500mL | 60 | 个 |  |  |
| 121 | 烧杯 | 1000mL | 60 | 个 |  |  |
| 122 | 锥形瓶 | 50mL | 1000 | 个 |  |  |
| 123 | 锥形瓶 | 100mL | 1000 | 个 |  |  |
| 124 | 锥形瓶 | 250mL | 180 | 个 |  |  |
| 125 | 锥形瓶 | 500mL | 180 | 个 |  |  |
| 126 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 50 | 个 |  |  |
| 127 | 酒精灯 | 150mL | 60 | 个 |  |  |
| 128 | 干燥器 | 160mm | 2 | 个 |  |  |
| 129 | 蒸馏水瓶 |  | 4 | 个 |  |  |
| 130 | 冷凝器 | 直固，300mm | 50 | 个 |  |  |
| 131 | 漏斗 | 60mm | 60 | 个 |  |  |
| 132 | 漏斗 | 90mm | 60 | 个 |  |  |
| 133 | 滴管 | 1．规格：常用为90mm、100mm2种； 2．胶头滴管每滴为0．05mL，塑料滴管1mL、3mL。 | 600 | 支 |  |  |
| 134 | 比色管 | 25mL | 300 | 支 |  |  |
| 135 | 广口瓶 | 250mL | 200 | 个 |  |  |
| 136 | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |  |  |
| 137 | 细口瓶 | 500mL | 20 | 个 |  |  |
| 138 | 细口瓶 | 1000mL | 20 | 个 |  |  |
| 139 | 滴瓶 | 30mL | 600 | 个 |  |  |
| 140 | 滴瓶 | 60mL | 600 | 个 |  |  |
| 141 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 400 | 个 |  |  |
| 142 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 400 | 个 |  |  |
| 143 | 试管夹 | - 产品为竹制品。 - 规格：长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。 - 试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 50 | 把 |  |  |
| 144 | 石棉网 | 1、产品由金属网和附在网上的石棉组成； 2、金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3、金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落； | 50 | 个 |  |  |
| 145 | 药匙 | 1、产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm；具有一定的韧性，不易折断； 2、产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 50 | 把 |  |  |
| 146 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm | 6 | 千克 |  |  |
| 147 | 洗耳球 | 橡胶材质，60mL。 | 50 | 个 |  |  |
| 148 | 培养皿 | Φ60mm | 1000 | 套 |  |  |
| 149 | 培养皿 | Φ120mm | 60 | 套 |  |  |
| 150 | 研钵 | 瓷,Φ60mm | 50 | 个 |  |  |
| 151 | 载玻片 | 玻璃制品50PCS/盒。 | 20 | 盒 |  |  |
| 152 | 盖玻片 | 玻璃制品，50PCS/小盒。 | 100 | 包 |  |  |
| 153 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 | 4 | 套 |  |  |
| 154 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 是一种应用十分广泛的天然培养基，其中的牛肉膏为微生物提供碳源、磷酸盐和维生素，蛋白胨主要提供氮源和维生素，而NaCl提供无机盐。 | 4 | 套 |  |  |
| 155 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 尿素培养基的氮源是尿素，可以确定在尿素培养基上具有能够分解尿素的微生物。 | 4 | 套 |  |  |
| 156 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 培养基的氮源是纤维素，可以确定在培养基上具有能够分解纤维素的微生物，进而进行鉴定。 | 4 | 套 |  |  |
| 157 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 3块凝胶：在本试剂盒中，聚丙烯酰胺凝胶由丙烯酰胺(简称Acr)单体和少量交联剂甲叉双丙烯酰胺(简称Bis)通过化学催化剂(过硫酸铵)、四甲基乙二胺(TEMED)作为加速剂形成三维空间的高聚物。SDS能够使蛋白质复合体解离，并能够去除蛋白质所带电荷对其迁移率的影响，从而使蛋白质迁移率完全反映出单条肽链的分子量大小。蛋白样品可通过聚丙烯酰胺凝胶电泳，得到分离，并能根据蛋白质条带的位置确定其分子量。 | 4 | 套 |  |  |
| 158 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 4 | 套 |  |  |
| 159 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 4 | 套 |  |  |
| 160 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 大豆或其他植物 | 2 | 套 |  |  |
| 161 | 测电笔 | 氖泡式 | 2 | 支 |  |  |
| 162 | 一字螺丝刀 | 塑胶手柄，长度为160mm。 | 2 | 支 |  |  |
| 163 | 十字螺丝刀 | 塑胶手柄，长度为160mm。 | 2 | 支 |  |  |
| 164 | 木工锤 | 重0.25kg | 2 | 把 |  |  |
| 165 | 钢手锯 | 1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 2 | 把 |  |  |
| 166 | 剥线钳 | 150mm | 2 | 把 |  |  |
| 167 | 钢丝钳 | 150mm | 2 | 把 |  |  |
| 168 | 活扳手 | 长180mm | 2 | 把 |  |  |
| 169 | 工作服 | 防酸碱 | 100 | 件 |  |  |
| 170 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 100 | 个 |  |  |
| 171 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 10 | 付 |  |  |
| 172 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 2 | 个 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |